СОДЕРЖАНИЕ

| №№ пп | Наименование документа | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание по разработке Генерального плана территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3 |
| 2 | Пояснительная записка 1. Введение | 6 |
| 3 | 2. Обоснование проекта генерального плана | 9 |
| 4 | ### 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании | 9 |
| 5 | 2.1.1.Историко-культурное наследие | 10 |
| 6 | #### 2.1.2.Оценка природных условий и ресурсов | 13 |
| 7 | 2.1.3.Население | 18 |
| 8 | 2.1.4.Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры. | 20 |
| 9 | 2.1.5.Анализ состояния использования территории | 22 |
| 10 | 2.2.Функциональное зонирование и планировочная структура | 25 |
| 11 | ## 2.3.Развитие транспортной инфраструктуры | 34 |
| 12 | 2.4. Инженерное обеспечение территории | 39 |
| 13 | 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории | 43 |
| 14 | ### 2.6. Комплексная оценка территории | 47 |
| 15 | 2.7. Охрана окружающей среды | 58 |
| 16 | 2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 66 |
| 17 | 3. Проектные предложения по дальнейшему развитию территории сельского поселения | 78 |
| 18 | 3.1. Перечень мероприятий предусмотренных генеральным планом развития территории | 78 |
| 19 | 3. 2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 83 |
| 20 | 4. Основные технико-экономические показатели | 97 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1. Введение

Основанием для проведения работ по разработке генерального плана территории  Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области  является  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации» и Закон Ростовской области от 14 января 2008 г.  № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в  Ростовской области», Постановление Главы Бессергеневского сельского поселения от 14.12.2007г. № 47 «О разработке генерального плана Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области».

Заказчиком работ на проведение работ является администрация Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, исполнитель ООО «Альянс» город Пенза (муниципальный контракт от 09 июня 2010 г. №14).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

         Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ;

  Федеральный закон от 29.12.2004г № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации  от  25.10.2001г № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года  №74-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 05.02.2007 г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 30.12. 2006 г.).

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Перечень поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б.

      Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 31.12.2005 г.);

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

    Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области,  утвержденные приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 29.03.2010 г. № 26;

  Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160;

 Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

 Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года  № 878;

   Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.);

  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399.

 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

Цель разработки «Генерального плана  Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» направлена на определение в генплане назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан муниципального образования.

Главная  задача в разработке «Генерального плана  Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» - создание информационно–правового ресурса, необходимого для реализаций полномочий местного самоуправления сельского поселения. Глава 3  статья 9 пункт 3 ФЗ от 29.12.2004 г № 190-ФЗ.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем  выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При разработке проекта «Генерального плана Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» использовались следующие документы и материалы:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное главой Бессергеневского сельского поселения;

- Материалы по оформлению границы муниципального образования Бессергеневского сельского  поселения Октябрьского района Ростовской области,  2004 г.

- Топографические материалы и карты на электронном и бумажном носителях  в масштабах 1: 25 000 на территорию поселения, 1 : 5 000 на территорию населенного пункта поселения.

- Методические указания по проектированию генеральных планов территории местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов, Москва 1992г;

   Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  территориально – планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области, утвержденные Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градострительства Ростовской области от 02.10.2009г.

- Архивные топографические и землеустроительные материалы.

- Решения об отводах территорий в границах рассматриваемой территории, материалы земельного кадастра в графической и электронной версиях.

- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация.

- Схема территориального планирования Октябрьского района, ОАО «НИИПГрадостроительства», г. Санкт-Петербург, 2008год.

При разработке проекта «Генерального плана территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной и социальной среды, организации территории сельского поселения, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории сельского поселения, сбор данных о наличии памятников истории.

Проектные решения Генерального плана  на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения  отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

### 2. Обоснованию проекта генерального плана

### 2.1.  Общие сведения о муниципальном  образовании

Бессергеневское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования Октябрьского район, в соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе».

Бессергеневское сельское поселение расположено на юге Октябрьского района Ростовской области, в непосредственной близости к крупнейшему промышленному центру – городу Новочеркасск и примыкает к побережью реки Дон.

Территория сельского поселения состоит из одного единого массива и граничит на севере с Персиановским сельским поселением и Коммунарским сельским поселением Октябрьского района, на востоке с Усть-Донецким районом и на юге – с Багаевским районом  Ростовской области, на западе с Кривянским сельским поселением Октябрьского района.

Общая площадь сельского  поселения составляет 16645 га. На территории Бессергеневского сельского поселения находится три населенных пункта - станица Бессергеневская, станица Заплавская, хутор Калинин.

Cтаница Бессергеневская располагается в центральной части сельского поселения. В структуре современного расселения муниципального образования станица является административным центром Бессергеневского сельского поселения с наибольшим спектром объектов социально-бытового обслуживания населения, производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест. Станица Заплавская располагается в центральной части сельского поселения  и примыкает к западной границе административного центра. Хутор Калинин располагается на юго-востоке сельского поселения вдоль правого берега реки Дон.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога областного значения «город Новочеркасск – пос. Багаевский» и муниципального значения подъезд к хутору Калинин.

Схема расположения Бессергеневского сельского поселения

на территории Октябрьского района

2.1.1. Историко-культурное наследие

Историческая справка

Территория, занимаемая сегодня сельским поселением, входила в состав области Войска Донского. Исторически сложившаяся система сельского расселения на протяжении столетий формировалась с учетом функциональной связи с долинами рек, образуя групповые системы расселения линейно-полосового типа, группы сельских населенных мест складывались стихийно. Одной из старейших казачьих поселений является станица Бессергеневская, первое упоминание относится к 1672 году.

Историко-культурный потенциал.

К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; земли военных и гражданских захоронений. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена.

Следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Не предусматривается снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия.

Формирование историко-культурного каркаса региона происходило на протяжении длительного времени, в разные эпохи эта территория являлась контактной зоной для многих этносов, связывая окружающие ее регионы – Северное и Восточное Причерноморье, средний и верхний Дон, Поволжье, Кавказ. В XV в. на этих землях появляются первые поселения казаков. Среди большого разнообразия объектов культурного наследия местного значения могут привлекать к себе туристский интерес памятники регионального уровня.

В настоящее время казачество Бессергеневского сельского поселения объединено в Нижнедонской казачий Юрт, в состав которого входит 10 казачьих обществ, станиц и хуторов района. Здесь созданы казачьи общества, наряду с официальной властью, действуют атаманские правления. Поэтому вся деятельность казачества направлена на восстановление казачьих традиций и обычаев, помощи в открытии и ремонте храмов. У каждого хутора и станицы свой престольный праздник 14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы, день Всевеликого Войска Донского. В этот день казаки Войска собираются в станице казачества Дона и России городе Новочеркасске в Войсковом Кафедральном Соборе. Затем проводятся Крестный ход вокруг Собора со всем священством епархии и казачеством, традиционно Войсковой казачий парад.

Особо стоит сказать о памятниках, связанных с годами Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Огромное количество памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны установлены в городах и селах Ростовской области, открыты мемориальные доски, связанные с жизнью и деятельностью Героев Советского Союза. На территории сельского поселения установлено два  памятника Воинам  освободителям 1941-1945 г.г. в станице Заплавская установлен обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны, в хуторе Калинин расположен мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Среди памятников градостроительства и архитектуры регионального значения  историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в Бессергеневском сельском поселении.  Это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время Свято-Тихоновская православная церковь в станице Бессергеневская, Одигитриевская церковь в станице Заплавская, которые являются, согласно решению малого Совета народных  депутатов № 301 от 18.11.1992 года, объектом культурного наследия регионального значения.

К ценным памятникам природы отнесены заповедники и заказники района. Они представляют не только рекреационный и познавательный, но и научный интерес. Здесь растут многие виды растений, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и используемые в фармацевтической промышленности, сохранены массивы целинной степи, обитают разнообразные животные и дичь.

Заповедник «Золотые горки» находится  северо-восточнее станицы Бессергеневская. Граница заповедника «Золотые горки» проходит с северо-запада от точки пересечения грунтовой дороги на окраине дачного посёлка у станицы Бессергеневская с лесополосой у автодороги, по этой лесополосе в северном направлении до грунтовой дороги вокруг балки Камышная, по грунтовой дороге до автодороги Заплавская – Керчинский и по ней до моста через реку Керчик около хутора Керчинский, с юго-востока от автомобильного моста по реке Керчик на юг до реки Аксай, по реке Аксай до реки Дон, по ней вверх по течению до восточной окраины земель лесного фонда на его левом берегу, по границе земель лесного фонда до административной границы с Багаевским районом, далее на юг по правому берегу реки Дон до теплого канала Новочеркасской ГРЭС, по теплому каналу 9 км и по прямой на юг до грунтовой дороги на окраине дачного поселка у станицы Бессергеневская, по этой грунтовой дороге до автодороги Бессергеневская – Мелиховская. Площадь заповедника «Золотые горки» 1500 гектаров, располагается на стыке донской целинной степи и байрачных лесов. Участок коренного берега р. Дон с завершенным  фрагментом типичного степного донского ландшафта. Приазовский вариант настоящих степей с очень высоким флористическим богатством и разнообразием (более 1000 видов). Благодаря хорошим экологическим условиям, обилию родников с питьевой водой здесь сохранились богатые флора и фауна: произрастает свыше 360 видов высших цветковых растений, живут лоси, косули, дикие кабаны, фазаны и многие другие представители дикой природы. На живописных склонах сохранились участки старинных казачьих виноградников известных под названием «донская чаша». Имеет   научное, природоохранное, просветительское значение. На территории заповедника располагается древнейший курган.

Заповедник «Золотые горки» был создан как особо охраняемые территории Области Войска Донского еще в XIX веке.

Большую культурно-просветительную работу ведут сельские Дома культуры, библиотека, школы. Главной целью в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения. Тематические выставки организуются регулярно на базе школ, сельских библиотек.

#### 2.1.2. Оценка природных условий и ресурсов

###### Климат

Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить  географическое положение, циркуляцию воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, влияние подстилающей породы.

Территория Бессергеневского сельского поселения Октябрьского муниципального района входит в состав Атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами. На территории региона отмечается обилие солнечного света и тепла. Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°С до 9,2-9,5°С. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают –8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°С весной наступает во второй декаде марта, осенью переход температуры через 0°С - в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных масс: арктические, умеренных широт и тропические с преобладанием второго типа. Воздушные массы представлены двумя разновидностями – континентальными и морскими. Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/сек. до 4,8 м/сек. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/сек., наименьшая  2,2-3,6 м/сек.  отмечена в июле. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории являются зимы, обусловливающие неустойчивый характер залегания снежного покрова. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. Средняя из наибольших глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см.  Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

На территории муниципального образования осадки выпадают преимущественно в жидком виде, дожди отмечались метеорологическими станциями круглогодично. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, когда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Почвы

Преобладающими почвами сельскохозяйственных угодий являются в основном южные  и обыкновенные черноземы супесчаные по механическому составу. Это почвы теплые, кратковременно и периодически промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толща чернозема в течение зимнего периода пребывает в активном состоянии. Эти почвы обладают высоким плодородием, они относятся к мощным (80-120см.) видам. По запасам гумуса черноземы относятся к самым высокообеспеченным почвам (запасы гумуса достигают 350тн/га и более).

Черноземы террасовые формируются на надпойменных террасах рек, в черноземной зоне. По мощности гумусовых горизонтов они подразделяются на мощные (91-98см) и среднемощные виды (62-70см). Общие запасы гумуса около 300-400тн/га.

Необходимыми элементами зональной агротехники на террасовых черноземах, также как на зональных черноземах, являются мероприятия по накоплению и сохранению влаги, восстановлению и сохранению прочной агрономически ценной структуры. Террасовые черноземы хорошо отзываются на внесение минеральных удобрений, особенно фосфорных и азотных.

Рельеф

Территория Бессергеневского сельского поселения расположена в пределах Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины поверхность равнины характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120м на севере до 1,0м на юге. Равнина расчленена долинами рек Аксай и Кадамовка. Общее направление стока ориентировано на юго-восток.

Крутые склоны рек подвержены современному размыву. Здесь получили развитие оползневые процессы и овражная эрозия.

- Гидрография и гидрология

Территория Бессергеневского сельского поселения расположенная в южной части района, примыкает к побережью реки Дон и ее протоку Аксай имеет довольно разветвленную гидрографическую сеть, однако местные водные ресурсы крайне ограничены.

Особенность гидрографической сети связана с единой направленностью стоков всех рек с севера на юг, с их впадением в водотоки, относящиеся к развитию на восток дельты реки Дон. Паводки всех рек не выходят за пределы речных пойм по причине зарегулированности водотоков.

Гидрологическая сеть территории сельского поселения многообразна. Протекают реки Дон, Аксай, Кадамовка, ерики Кадамовка, Куцый, Узкие Бакланцы, Широкие Бакланцы, Перебойный, Бакланов, озёра Кривое, Таловое, Песчаное, лиман Мартышкин. На территории имеется множество временных водотоков, зарегулированных прудами, пойменные озера.

Река Аксай, правобережный приток реки Дон, типичная равнинная степная  река с небольшой скоростью течения, протекает по центральной части территории сельского поселения с северо-востока на юго-запад. Река Кадамовка протекает в северо-западной части сельского поселения. Практически на всем протяжении реки имеют относительно ровное песчаное дно, берега покрыты древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, местами встречаются песчаные  плесы, что считается оптимальным вариантом для организации условий для отдыха на воде — песчаных пляжей. Река Дон протекает по юго-восточной границе сельского поселения.

- Растительность

Территория Бессергеневского сельского поселения расположена в степной зоне, где в прошлом на водораздельных пространствах господствовала степная растительность. Сейчас от нее сохранились только незначительные участки на неудобных для обработки территориях, включая балки и опушки лесов, крутые спуски и территорию заповедника «Золотые горки». Степной целины сохранилось очень мало. В травостое степи встречается более 90 видов лекарственных растений.

Лесные ресурсы

Территория поселения расположена в степной зоне, характеризуемой трудностью выращивания древостойной растительности и относится к лесодефицитным районам. Древостой строго оберегается, находится на местной охране. Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию к концу XIX века на территории еще существовали большие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану и сохранение.

В лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

Древесина, полученная в процессе проведения рубок ухода, перерабатывается лесной промышленностью региона, представленной лесопилением, деревообработкой, а так же целлюлозно-бумажной промышленностью. Проводимые в лесах рубки ухода обеспечивают потребность в сырье лишь на 7%, поэтому лес завозится в область из других регионов, из Сибири, Урала, Европейского Севера. Ростовская древесина, как правило, дровяная, низкого качества, для многих производств она не пригодна.

По топологическому признаку леса подразделяются на три группы:

–	байрачные (произрастающие на балках);

–	пойменные (произрастающие в поймах рек);

–	аренные (произрастающие на песках).

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Основными лесообразующими  породами являются дуб, сосна, акация, ильмовые,  ясень и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

–	леса, выполняющие защитные функции (полезащитные);

–	леса, имеющие водоохранное значение;

–	леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение;

–	леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы (памятники природы, заповедники).

На территории Бессергеневского сельского поселения земли лесного фонда Семикаракорского лесхоза составляют 124 га, или 0,74% от общей площади сельского поселения.

На территории поселения обитают многие виды животных, занесенных в Красную книгу. Из них обитатели лесной зоны представлены черным хорьком, лесной мышовкой, соней, черным коршуном, мохноногим сычем, обитатели полупустынь и пустынь – ушастым ежом, корсаком, емуранчиком и серым жаворонком. Загрязнение водоемов приводит к оскудению водной флоры и фауны.

Полезные ископаемые

Полезных ископаемых на территории Бессергеневского сельского поселения не выявлено.

2.1.3.  Население

По состоянию на 01 января 2010 года на территории Бессергеневского сельского поселения проживает 5147 человек.

Численность населения в разрезе сел

| Название сёл | 2010год |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. |  |
| станица Бессергеневская | 1939 | 38 |
| станица Заплавская | 2643 | 51 |
| хутор Калинин | 565 | 11 |

По общей численности постоянного населения станицы Бессергеневская и Заплавская входят в группу больших населенных пунктов со значением интервала свыше 1000 до 3000 человек, хутор Калинин в группу средних населенных пунктов со значением интервала свыше 200 до 1000 человек.  Плотность населения муниципального образования  составляет 31 человек на кв.км, по сравнению с плотностью по району – 37 человек на кв.км.

Демографические процессы, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, отрицательным балансом миграционного потенциала. Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль. Смертность превышает рождаемость более чем в 1,5 раза. Ухудшение демографической ситуации происходит также потому, что к естественной убыли добавляется миграционный отток населения.

Меры, принимаемые на государственном уровне, а также реализация областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы» и районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе на 2006-2010 годы» дают основания  прогнозировать значительные рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться к среднегодовому уровню 2005-2006 годов в 2,4 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной предотвратимой смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.

Возрастная динамика населения характеризуется уменьшением численности жителей моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов и увеличением численности людей пенсионного возраста. Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.

Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения района, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в  том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количество высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение показателей естественного прироста, наблюдается некоторое замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации населения.

Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

2.1.4.  Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

На территории Бессергеневского сельского поселения существующий жилищный фонд составляет          тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность жилой площадью по сельскому поселению составляет       кв.м на 1 человека. В целом по Октябрьскому району на одного жителя приходится 18,9 кв.м. жилья при социальной норме 18 кв.м. и среднем показателе по области за 2006 год 20,2 кв.м.

Другой проблемой является то, что не все семьи в Бессергеневском сельском поселении обеспечены собственным жильем. Для тог, чтобы выйти на  среднеобластной уровень по обеспеченности жильем, то есть на 20,2 кв.м. в расчете на одного жителя, надо построить около       тыс.кв.м. жилья. Стратегия развития области предусматривает довести обеспеченность жильем к 2020 году до 28 кв.м. на человека.

В последнее время велось только индивидуальное жилищное строительство. На территории Бессергеневского сельского поселения расположено 183 многоквартирных дома, 5 малоэтажных домов в станице Заплавская по улице Шоссейная, остальная застройка сельского поселения индивидуальная жилая. Частные домовладения сельского поселения кирпичные, в настоящее время находятся в индивидуальной собственности.

Основная часть жилищного строительства осуществляется за счет средств населения.

Администрация Бессергеневского сельского поселения оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Разработана муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Бессергеневском сельском поселении.

В жилищной сфере Бессергеневского сельского поселения планируется упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Проектом предполагается осуществлять новое жилищное строительство в границах населенных пунктов. Наряду с точечной застройкой, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должны строиться детские сады, школы, торгово-бытовые и культурно-досуговые объекты, создаваться вся необходимая социальная инфраструктура

Бессергеневское сельское поселение - это поселение с развитой инфраструктурой.

Администрацией уделяется большое внимание благоустройству поселения. В населенных пунктах в настоящее время имеется централизованное водоснабжение, газоснабжение, канализация. Жители из частного сектора пользуются глубинными скважинами для удовлетворения потребности в воде. Администрация сельского поселения проводит работы по строительству водопровода. В многоквартирных домах в  квартирах жители пользуются централизованным отоплением, водопроводом и канализацией.

В станице производится строительство сетей энергоснабжения и уличного освещения с применением энергосберегающих светильников, центральные улицы освещены.

Развитие сети культурно - бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и с перспективами ее развития.

Оценка социальной сферы на территории сельского поселения проведена в разрезе социально значимых объектов - образования, здравоохранения, культуры, спорта.                         Нормативная потребность определялась согласно требованиям «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». В соответствии с данными положениями устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (фактическая мощность, степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновления ветхого, неприспособленного фонда.

На территории муниципального образования находятся социально значимые объекты – два сельских Дома культуры, три библиотеки, две школы, ФАП, амбулатория, музей, детский сад.

Одной из проблем сельского поселения является недостаточное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и школьными  учреждениями.

В станице Заплавская имеется один детский сад, посещают      детей, проектное количество мест на        детей, в станице Бессергеневская и в хуторе Калинин нет  детских дошкольных учреждений.

Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе, дефицит составит       мест.

Несмотря на снижение численности учащихся, остается острой проблема обеспеченности школьными местами  в школьных  учреждениях. В Бессергеневской школе проектной мощности на          мест, учится        человек, в Заплавской школе проектной мощности на         мест учится      человек учащихся. Дефицит школьных мест в поселении к численности детей школьного возраста соразмерен в настоящее время двум школам и на перспективу составит         мест.

Культурно-досуговые учреждения представлены следующими муниципальными учреждениями культуры: «Бессергеневский СДК»  на       мест и «Заплавский СДК»

на           мест, «Бессергеневская Центральная библиотека», в которой хранится     тысяч экземпляров книг, «Заплавская поселенческая библиотека» в которой хранится   тысяч экземпляров книг и «Калининская поселенческая библиотека», в которой хранятся         тысяч томов литературы. В библиотеках сельского поселения размещены стенды с книжными новинками. На базе «Бессергеневского  сельского дома культуры»  в одной половине здания действует школа искусств, в другой половине располагается спортивный клуб. В сельских домах культуры проводятся крупные мероприятия, праздничные дискотеки, вечера отдыха, юмора и сатиры, тематические вечера.

Обеспечение населения доступной и качественной, высокотехнологической медицинской помощью, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения - одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

В сельском поселении работает Бессергеневский фельдшерско-акушерский пункт и Заплавская амбулатория.

Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и улучшаться качество жизни людей. Ограниченность доступа к учреждениям культуры и спорта является одной из косвенных причин, определяющих уровень преступности.

Из спортивных сооружений в муниципальном образовании имеются спортивные залы и спортивные площадки при школах в станице Бессергеневская и станице Заплавская, находятся в удовлетворительном состоянии. В станице Бессергеневская располагается футбольное поле, в станице Заплавская располагается футбольное поле и волейбольная площадка. Спортивные команды Бессергеневского сельского поселения участвуют во всех проводимых спортивных мероприятиях района.

2.1.5. Анализ  состояния использования территории

Земельный фонд Бессергеневского сельского поселения составляет 16645 га,  в том числе сельскохозяйственные угодья –12374 га, из них пашни – 5150 га

На территории сельского поселения 72,5% земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 14,1% и состоят из земель станицы Бессергеневская, станицы Заплавская и хутора Калинин, в каждом населенном пункте имеются припоселковые территории для пастбищ, сенокосов, пруды, озера с береговым озеленением, пляжами для сбора молодежи, купания, общения.  Земли других категорий 13,4 % - это земли промышленности, транспорта, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий и земли запаса. В земли особо охраняемых территорий включены базы отдыха на территории хутора Калинин по берегу реки Дон.

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель  (по форме 22-2)

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  | Сельхозугодья, га | Из них пашни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  |  |  |
| Земли с/х назначения | 12059 | 72,5 | 11588 | 4834 |
| Земли населённых пунктов | 2350 | 14,1 | 682 | 312 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения | 685 | 4,1 | - | - |
| Земли промышленности | 578 |  | - | - |
| Земли транспорта | 61 |  | - | - |
| в том числе: железнодорожного | - |  | - | - |
| автомобильного | 61 |  | - | - |
| трубопроводного | - |  | - | - |
| Земли иного специального назначения | 46 |  | - | - |
| Земли лесного фонда | 124 | 0,7 | - | - |
| Земли водного фонда | 1390 | 8,4 | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий | 33 | 0,2 |  |  |
| Земли запаса | 4 | 0,0 | 4 | 4 |
| Итого земель в границах сельского поселения | 16645 | 100 | 12274 | 5150 |

Хозяйственная структура представлена тремя различными типами производителей товарной сельскохозяйственной продукции – крупными сельскохозяйственными предприятиями с учетом субъектов малого бизнеса и подсобных хозяйств несельскохозяйственных предприятий, крестьянскими фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения.

На территории муниципального образования функционирует ООО «Агропредприятие Бессергеневское», ООО «Яиртун», КФХ «Бочаров В.В.», КФХ «Кисляков», казачья община Тихий Дон. Основные виды экономической деятельности которых выращивание зерновых культур и подсолнечника, животноводство и разведение свиней. ОАО Бессергеневский рыбзавод, площадь занимаемая под водой составляет 352 га, занимается рыболовством. Садоводческие объединения занимают площадь 109,2 га.

На территории Бессергеневского сельского поселения крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства - специализируются на животноводстве и растениеводстве. Малие предприятия представляют обрабатывающее производство, строительство и торговлю. Индивидуальные предприниматели представляют торговлю, ремонтные  и обслуживающие предприятия.

### 2.2. Функциональное зонирование и планировочная организация территории

Основой архитектурно - планировочного решения населенного пункта является его зонирование, т.е. четкое разграничение территорий по их функциональному назначению.

По функциональному использованию территория Бессергеневского сельского поселения подразделяется на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные территории.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутри поселкового сообщения, улиц, площадей, парков и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов, сооружений инженерной и транспортной инфраструктур.

Ландшафтно-рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

Сложившаяся планировочная организация Бессергеневского сельского поселения - это расположение  населенных пунктов  в центральной части поселения, по правому берегу  реки Аксай. Вдоль юго-восточной границы сельского поселения по правому берегу реки Дон располагается хутор Калинин. Главным планировочным центром муниципального образования является станица Бессергеневская – административный центр сельского поселения. В пределах указанных территорий  установлены следующие территориальные зоны.

### Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Станица Бессергеневская, административный центр сельского поселения, расположена вдоль правого берега реки Аксай и ерика Варгунка. Жилая зона  занимает южную часть населенного пункта, сложившаяся  планировка и застройка территории станицы Бессергеневская несложная, сформирована застройкой квартального типа индивидуальными жилыми домами общей площадью от 40 до 60 кв.м. с приусадебными участками. Часть территории, расположенная вдоль берега, не имеет четко выраженной квартальной застройки и представлена линейной формой с двусторонней и односторонней планировкой. Домовладения на улицах застроены в два порядка, разделённых улицами. В станице 15 улиц  меридианного и широтного направления частично асфальтированы, имеются тротуары по пути следования пешеходов, освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. На пересечении главной улицы станицы Советская с улицей Шоссейная образован административный центр. По улице Кооперативная располагается зона культурно-досугового назначения, расположен памятник архитектуры – церковь Свято-Алексеевская, митрополита Московского и памятник истории – памятник воинам ВОВ.

Жилая зона по генплану формируется на базе существующих кварталов с использованием свободной от застройки территории, уплотнением сложившейся застройки за счет упорядочения кварталов.

Второстепенным планировочным центром муниципального образования является станица Заплавская, которая территориально слилась с административным центром. Жилая зона  занимает юго-западную часть населенного пункта, сложившаяся  планировка и застройка территории - это квартальная жилая застройка индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. Имеется жилой массив с многоквартирными жилыми домами малоэтажной жилой застройки. В селе тринадцать улиц и одиннадцать переулков, улично-дорожная сеть имеет асфальтовое покрытие. В юго-западной части станицы  расположен памятник архитектуры - церковь Свято-Одигитриевская, на территории станицы находится памятник истории – памятник воинам ВОВ.

Жилая зона по генплану формируется на базе существующих кварталов с использованием свободной от застройки территории, уплотнением сложившейся застройки за счет упорядочения кварталов.

Хутор Калинин располагается в юго-восточной части сельского поселения. Жилая зона не имеет четко выраженной застройки и представлена линейной формой с двусторонней и односторонней планировкой индивидуальными жилыми домами, домовладения застроены в два порядка. Улицы  меридианного и широтного направления располагаются вдоль берега реки Дон. На территории хутора Калинин в основном располагаются базы отдыха и коллективные сады, Семикаракорский лесхоз, на территории которого тоже расположены базы отдыха. По улице Центральная на пересечении с переулком Кедровый на берегу реки Дон располагается братская могила.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения  объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Административно-деловой центр станицы Бессергеневская и зона учебно-образовательного назначения сформированы  в центральной части, на пересечении улиц Советская и Шоссейная, здесь располагаются основные объекты системы расселения: администрация сельского поселения и магазин в одном здании, контора ООО «Агропредприятие Бессергеневское», школа. Зона культурно-досугового и торгового назначения сформированы по улице Кооперативная. Здесь располагаются основные объекты связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан: дом культуры с размещенными в одном здании спортивно-развлекательного клуба и детской школы искусств, музей, ФАП, церковь, памятник ВОВ.  Развитие общественного центра проектом предлагается на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий.

В станице Заплавская общественно-деловая зона сформирована по улицам Школьная и Ленина, в общественно-деловой зоне располагаются зоны административно-делового, учебно-образовательного, торгового, культурно-досугового, спортивного назначения и здравоохранения.

В хуторе Калинина общественно-деловая зона сформирована вдоль улицы Центральная от пересечения с переулком Садовый до улицы Кавказская, в общественно-деловой зоне располагаются зоны торгового, культурно-досугового и социально-бытового назначения.

Производственная зона

Производственные зоны сельских поселений предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Производственные зоны Бессергеневского сельского поселения находятся как в черте населенных пунктов так и за чертой. На территории сельского поселения производственная зона располагается на юго-восток от станицы Бессергеневская и представлена промышленным предприятием  ОАО Бессергеневский рыбзавод

В станице Бессергеневская производственная зона расположена в северо-западной части вне селитебной территории и представлена коммунально-складскими помещениями. Санитарно-защитные зоны накрывают несколько домов по переулку Шоссейный. Генеральным планом предлагается создание защитных лесных насаждений вокруг коммунально-складских помещений.

В станице Заплавская производственная зона расположена в северной части и представлена коммунально-складскими помещениями и территорией машинотракторных мастерских. Санитарно-защитные зоны МТМ накрывают несколько домов по улице Шоссейная. Генеральным планом предлагается создание защитных лесных насаждений вокруг производственной территории.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Сооружения и коммуникации инженерной и транспортной инфраструктур могут располагаться в составе всех территориальных зон. Зона транспортной инфраструктуры представлена территориями автомобильной дороги областного значения «город Новочеркасск – пос. Багаевский» и муниципального значения подъезд к хутору Калинин проходящими по территории сельского поселения и по населенным пунктам; улично-дорожной сетью населенных пунктов; объектами автотранспортного обслуживания. В станицах и в хуторе сельского поселения имеются остановки общественного транспорта. Зона инженерной инфраструктуры представлена сооружениями и объектами инженерного обеспечения расположенными на территории населенных пунктов. В населенных пунктах сельского поселения имеется централизованное водоснабжение, газоснабжение, отопление,  централизованная напорная и самотечная канализация. По территории сельского поселения созданы укрепляющие гидротехнические сооружения  (дамбы) берега реки Аксай и теплого канала протекающего по территории поселения, в хуторе Калиновка -  берега реки Дон.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками); зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, для развития объектов сельскохозяйственного назначения. На территории сельского поселения зона сельскохозяйственных угодий находится как в черте населенного пункта, так и за чертой. В станице Бессергеневская зона сельскохозяйственного использования образована сельскохозяйственными угодьями и объектами сельскохозяйственного назначения. В северо-восточной части станицы Бессергеневская в границе населенного пункта располагается недействующая ферма. Генпланом предлагается, территории под недействующими помещениями, зарезервировать для производственных целей. В станице Заплавская зона сельскохозяйственного исполь-зования образована сельскохозяйственными угодьями и объектами сельскохозяйственного назначения. Земли, занятые объектами сельскохозяйственного назначения располагаются на северо-восточной и северо-западной части территории. На северо-востоке находится свиноферма ООО «Агропредприятие Бессергеневское», на северо-западе находится молочно-товарная ферма, санитарно-защитная зона которой накрывает несколько домов по улицам Виноградная, Первомайская, Шоссейная, Луговая. Генпланом предлагается создание защитных лесных насаждений вокруг территории. В хуторе Калинина зона сельскохозяйственного использования образована объектом сельскохозяйственного назначения и коллективными садами. Земли, занятые объектами сельскохозяйственного назначения представлены молочно-товарной фермой и летним лагерем КФХ Тимошенко В.Е. в западной части хутора. Земли коллективного садоводства располагаются по всей территории хутора и вдоль берега реки Дон.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

Учитывая природно-ландшафтную особенность территории Бессергеневского сельского поселения, можно выделить зону первичной рекреации, выполняющая функции если не повседневной, то часто проявляющейся бытовой рекреации (купание, загорание, рыбная ловля, выход на лоно природы, рекреация выходного дня) и зону эпизодической (долговременный отдых в санаториях, пансионатах, профилакториях в хуторе Калинин, выезды на межрегиональные состязания, участие в спортивных, игровых мероприятиях регионального уровня). Особенно восхищает береговая полоса, объединяющая ландшафты «Золотых горок», урочища Калининских рощ Семикаракорского лесхоза в соединении с необозримыми просторами долины Дона.

Благодаря уникальному микроклимату дельты Дона в станицах  Бессергеневская, Заплавская могут размещаться учреждения отдыха круглогодичного использования. Данная группа представляет исключительно привлекательные пейзажи, пригодные для кратковременного массового отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

Зона особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и  иное особо ценное значение.

В составе экологического каркаса Бессергеневского сельского поселения подлежат охране и сохранению памятники природы. К ним относятся заповедник «Золотые горки», созданный в конце 19 столетия. На территории сельского поселения историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в станицах Бессергеневской, Заплавской – это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время храмы Свято-Алексеевский и Одититриевский регионального значения. В хуторе Калинин зона особо охраняемых территорий представлена базами отдыха расположенных в черте населенного пункта вдоль берега реки Дон.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории сельского поселения находится  три кладбища. В станице Бессергеневская кладбище располагается в селитебной территории южнее автодороги «г Новочеркасск – пос. Багаевский». В станице Заплавская кладбище располагается в селитебной территории между улицами Первомайская и Шоссейная. В хуторе Калинин располагается закрытое кладбище в черте населенного пункта по улице Центральная в водоохраной зоне реки Дон. Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении составляет 0,14 га. В действительности площадь существующих кладбищ в поселении составляет 3 га и потребности в организации (расширении) кладбищ в поселении нет.

Кладбища находятся на балансе МО «Бессергеневское сельское поселение». В благоустройстве и содержании кладбищ вместе с администрацией сельского поселения, участвуют местные жители, наводится санитарный порядок, вывозится мусор.

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории Бессергеневского сельского поселения. В настоящее время практически не организованы зоны, рекомендуемые для рекреационного назначения и для охраняемого восстанавливаемого природного ландшафта. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, водоисточниками.

Генеральным планом предлагается  развитие зоны жилой застройки, общественно-деловой зоны, развитие производственной,  промышленной и транспортной зоны, развитие рекреационной зоны в черте населенных пунктов.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

В целях устойчивого развития Ростовской области решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке генерального плана сельского поселения следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности сельского поселения как объекта проектирования.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

## Внешний транспорт.

Транспортный комплекс Бессергеневского сельского поселения представлен автомобильным, которым осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике поселения. Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием особенностей освоения территории и размещения населенного пункта, организации и развития производственных сил.

По территории Бессергеневского сельского поселения проходит автомобильная дорога с твердым покрытием областного значения «г. Новочеркасск – пос.Багаевский», которая связывает сельское поселение с городом Новочеркасск и с автодорогой на Волгодонск через поселок Багаевский. Площадь дорог общего пользования на территории Бессергеневского сельского поселения с твердым покрытием 61 га, в том числе дорога областного значения «г. Новочеркасск – пос. Багаевская» - 53 га, муниципальная дорога подъезд к хутору Калинин занимает 8 га.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предлагается:

- улучшение состояния  существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Пассажирский транспорт

Перспективы развития транспортной деятельности в сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов.

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории сельского поселения. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению сельского поселения необходимыми ресурсами.

Основным видом транспорта на территории Бессергеневского сельского поселения является автомобильный, имеется автобусное сообщение. Услугами пассажирского транспорта жители пользуются ежедневно. В районе действует разветвленная сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Эти маршруты обслуживают передвижение населения района в центр области, к железнодорожным станциям.

Остановки для общественного транспорта на автодороге областного значения располагаются в станице Заплавская две остановки, в станице Бессергеневская четыре остановки, на съезде с автодороги областного значения к хутору Калинин две остановки.

## Улично-дорожная сеть

Уличная сеть жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные улицы.

В Бессергеневском сельском поселении принята следующая классификация улиц:

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основные улицы в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенные улицы в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

В станице Бессергеневская десять улиц и пять переулков и межквартальных проездов. Улицы располагаются вдоль берега реки Аксай, сформировали квартальную застройку жилых и общественно-деловых зон, обеспечивают необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью. Центральные улицы Кооперативная, Комарова, Советская, Дачная имеют твердое покрытие проезжей части, имеются тротуары по пути следования школьников. Улицы в станице освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов.

Главная улица станицы – Советская, основная улица Шоссейная, остальные улицы  второстепенные. Въезд в станицу и выезд осуществляется по основной улице  Шоссейная, которая связывает центр станицы с участками производственной зоны.

В станице Заплавская тринадцать улиц и одиннадцать переулков и межквартальных проездов. Улицы сформировали квартальную застройку жилых зон, обеспечивают необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью. Центральные улицы Виноградная, Шоссейная, Ленина, Школьная имеют твердое покрытие проезжей части, имеются тротуары по пути следования школьников. Улицы в станице освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. Главная улица станицы – Шоссейная, основные улицы Школьная, Госпитальная, Клубная, остальные улицы  второстепенные. Основной въезд в станицу и выезд осуществляется по главной улице  Шоссейная.

В хуторе Калинин пятнадцать улиц и восемнадцать переулков расположившихся вдоль берега реки Дон. Улицы Центральная, Полевая, Юности, Дачная имеют твердое покрытие проезжей части. Улицы в станице освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. Главная улица хутора – Центральная. Основной въезд в хутор и выезд осуществляется по главной улице.

Производственное движение в сельском поселении в основном осуществляется по объездным производственным дорогам  за пределами жилой зоны.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

### Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на первый период расчетного срока   (2015 г.) из расчета  200 автомобилей на 1000 человек составит 1020 единиц. На расчетный срок (2025г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4 – 1440 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, в гаражных кооперативах. Дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. На территории сельского поселения  АЗС  располагается вдоль автодороги областного значения. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде частных предприятий, они занимают чаще всего приспособленные помещения. Генеральным планом предлагается строительство ГАЗС.

2.4. Инженерное обеспечение территории

Анализ уровня развития инженерного обеспечения поселения показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

Задача усугубляется тем, что при значительном физическом (зачастую и моральном) износе отдельных элементов инженерных систем, недостаточном уровне технической оснащенности, коммунальные предприятия испытывают финансовые затруднения при реализации планов модернизации и развития систем инженерного оборудования.

При формировании инженерной инфраструктуры зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами.

Неполная проработка инженерных вопросов приводит к ошибочной оценке развития населенного пункта, а в дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных систем являются:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем инженерного обеспечения (как централизованных, так и автономных);

- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения.

Бессергеневское сельское поселение относится к благоприятным территориям по обеспеченности энергоснабжением, газоснабжением, водоснабжением. Преобладающее значение оценочных факторов получают инженерные системы, то есть центральные магистрали электроснабжения (напряжением 500, 330, 220, 110, 35 кВ) и магистральные газопроводы и водопроводы, подводящие ресурсы жизнеобеспечения к населенным пунктам от соответствующих головных сооружений и распределительных станций на территории.

Энергоснабжение

Электроснабжение потребителей Бессергеневского сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы от Новочеркасской ГРЭС.

С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

По территории сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ - 6-10кВ, ВЛ-35кВ, на севере станицы Бессергеневская располагается электроподстанция. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется через трансформаторные подстанции закрытого типа на напряжении 10/4кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населённый пункт и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

Водоснабжение

По территории Бессергеневского сельского поселения проходит магистральный водоводов диаметром от 500 до 1200 мм от станицы Бессергеневская до города Новочеркасска снабжающий технической и питьевой водой из реки Дон.  Практически вся территория имеет возможности для обеспечения централизованным водоснабжением.

Проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена недостаточным уровнем развития централизованного водоснабжения в сельском поселении; отсутствием централизованных систем водоснабжения; недостаточностью финансовых и материальных ресурсов для восстановления и охраны водных объектов, для внедрения новых усовершенствованных технологий.

В Бессергеневском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории станиц Бессергеневская и Заплавская. Протяженность подающего водопровода и распределительных водопроводных сетей в станице Бессергеневская 12000 метров 1976 и 1979 годов ввода в эксплуатацию, из которых 6810 метров требуется замена. Протяженность подающего водопровода и распределительных водопроводных сетей в станице Заплавская 31600 метров с 1963 по 1994 годов ввода в эксплуатацию, из которых 30640 метров требуется замена.

Количество жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением, в станице Бессергеневская  составляет 592, в станице Заплавская 1238, остальная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и пользуются глубинными скважинами.

В хуторе Калинин на современный момент жители из частного сектора пользуются глубинными скважинами. Скважины, расположенные на территории станицы, в основном не имеют зон санитарной охраны и эксплуатируются, начиная с 1966г.

Одним из факторов экологической опасности остается качество питьевой воды и ее дефицит. Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

## Канализация

В настоящее время централизованная система канализации имеется в станицах Бессергеневская и Заплавская. Система водоотведения включает сети коллекторов и канализационную насосную станцию (КНС) расположенную по переулку Аптечный в станице Заплавская. Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору под напором транспортируются на Новочеркасские очистные сооружения.

## Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется, в основном, от котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население. В Бессергеневском сельском поселении централизованное теплоснабжение незначительно. Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются от собственных котельных. Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Проектируемое теплоснабжение жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Газоснабжение

По территории  Бессергеневского сельского поселения проложен газопровод высокого давления и полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам станиц Бессергеневская, Заплавская, в хуторе Калинин на территории сельского поселения газифицировано 100% домов.

Природный газ подается в населенный пункт  на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива как для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода до газорегуляторного пункта (ГРП), расположенного в станице Заплавская.

Телефонизация

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. В настоящее время населению и предприятиям предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Показатели развития телефонной связи неуклонно растут. Однако уровень обеспеченности квартирными телефонами в Бессергеневском сельском поселении низкий. То есть, чтобы выйти только на среднеобластную обеспеченность, необходимо минимум вдвое увеличить количество квартирных телефонов.

В последние годы высокими темпами в районе развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» («Теле-2»). Уровень проникновения сотовой связи в районе - свыше 90%.

Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Количество трансляционных радиоточек неуклонно сокращается. Число абонентов проводной радиотрансляционной сети снижается в основном по экономическим причинам, сельская радиоаудитория не охвачена государственными и коммерческими организациями телерадиовещания, однако потребность в радио, особенно местного информационного, на селе гораздо больше, чем в городе, не говоря о вопросах экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. Услуги почтовой связи в сельском поселении предоставляются почтовыми отделениями, расположенными в станицах Бессергеневская и Заплавская. Почты обеспечивают все виды почтовой связи, в том числе международной. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений: писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов.

## 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

### Вертикальная планировка

## Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

## Защита от затопления

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории расположенные на пойменной территории.

Для защиты от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до незатапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).

## Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться территории практически всего населенного пункта, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем прочистки и дноуглубления рек. Целью данного мероприятия является: увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья,  резервирование воды в русле на летний жаркий период.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

## Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории района представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости, регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий, регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей, каптажа родников, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных  лесных насаждений.

## Противооползневые и противообвальные мероприятия

Для стабилизации оползневых и обвальных проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

## Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий. Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

В настоящее время дождевая канализация в поселении отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реки и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Строительство дождевой канализации следует рассматривать как первоочередное мероприятие по улучшению водной экологии.

Предлагается создание в поселениях системы водоотвода поверхностных вод путем строительства сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны. При организации системы дождевой канализации:

-исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

-снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автопредприятия;

-снижается количество загрязнений, попадающих в реки.

## Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Намечаются следующие мероприятия по благоустройству и регулированию русла рек и благоустройству прилегающей территории:

-организация поверхностного стока в приречной зоне;

-укрепление береговых участков;

-озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

-уборка от мусора акватории и береговой зоны;

-соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе;

-очистка русла рек  от антропогенных отложений, дноуглубление;

-обустройство прибрежных водозащитных полос.

Для освоения территории, рельеф которой пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории. Овраги целесообразно использовать для создания зеленых зон отдыха, также для прокладки инженерных коммуникаций, можно спользовать для размещения гаражей.

Возможно использование различных способов берегоукрепления:

закрепление поверхности с помощью металлических сеток,

устройство защитных комбинированных конструкций из крупнообломочных материалов и металлической сетки.

Охрана водных объектов

Проблему защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет следующих мероприятий:

-строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, рассчитанных на проектные расходы сточных вод.

-организация централизованной системы канализации в индивидуальной застройке.

-организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации.

-очистка производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях.

-благоустройство территории, прилегающей к рекам и регулирование русла рек.

### 3.1.12.  Комплексная оценка территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: жилищно-гражданского и производственного строительства, отдыха населения. Из архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень и характер освоенности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

Ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства,  а в части планировочных ограничений в целом -  к условиям размещения капитального строительства.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости, и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

Оценка территории для жилищно-гражданского и производственного строительства

Ведущими факторами при оценке территории для жилищно-гражданского и производственного строительства являются инженерно-геологические условия, водообеспеченность, транспортная обслуженность. Кроме того, оцениваются климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, стройбаза.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями к неблагоприятным процессам на проектируемых территориях относятся: затопление, подтопление, заболачивание, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, ветровая дефляция, сейсмичность.

Территория  сельского поселения занятая оврагами, балками, поймами рек, по природным условиям относится к неблагоприятным для жилищно-гражданского и производственного строительства. Ограничивающим фактором на территории является мелкие геоморфологические элементы: ложбины стока, бессточные ложбины, водораздельные пространства, а также сильно развитая эрозионная сеть, представленная поймами реки, ручьями, оврагами с временными водотоками, оползнями. На территории сельского поселения вдоль автомобильной дороги областного значения выделены зона загрязнения внешней среды и зона по шумовому фактору неблагоприятные для капитального строительства.

Наибольшую часть сельского поселения составляют сельскохозяйственные земли с высокой категорией бонитета, которые включены в ограниченно благоприятную зону  для жилищно-гражданского строительства.  Но поскольку эти земли заняты пашней и кормовыми угодьями, нет необходимости отчуждения ценных сельскохозяйственных земель, поскольку жилищно-гражданское строительство может осуществляться в существующих границах населенного пункта.

Учитывая  природные условия, инженерно-сырьевую и строительную базу, территория Бессергеневского сельского поселения относится к категории ограниченно благоприятной для производственного строительства. Для определения застройки того или иного участка необходимы специальные инженерно-геологические исследования. К факторам, влияющим на ограничение градостроительного и хозяйственного освоения территории, относятся санитарно-защитные зоны, охранные зоны, водоохранные и прибрежные зоны – водоохраные зоны рек Аксай, Кадамовка, Дон, прибрежная зона вокруг пруда Бессергеневского рыбхоза, санитарно-защитные зоны территории Бессергеневских очистных сооружений и коммунально-складских территорий.

Значительная территория  сельского поселения относится по инженерно-геологическим условиям к ограниченно благоприятным.

Сюда относятся территории, занятые оврагами, балками, долинами рек, сложенными породами долинно-балочного комплекса. Ограничивающим фактором на всей территории является развитая эрозионная сеть, представленная долинами реки, ручьями, оврагами с временными водотоками. Ограничивающим фактором  является также наличие оврагов глубиной  3-10м.

К неблагоприятным территориям отнесены поймы рек и ручьев – подверженные водной эрозии и территории занятые оврагами и балками.

### Геофизические условия

Согласно в СНиП II. 7.81* «Строительство в сейсмических районах» системе Общего сейсмического районирования (ОСР-97), разработанной Российской академией наук в 1997 г., территория Восточного Донбасса подразделяется на ряд зон сейсмической опасности для каждой из категорий зданий и сооружений. Система ОСР-97 рассматривает 3 категории объектов (зданий и сооружений): 1 категория – объекты массового строительства, 2 категория – объекты повышенной ответственности (более чувствительные к сейсмическим воздействиям) и 3 категория – объекты особо чувствительные к сейсмике (категория особой ответственности). Уровень сейсмического воздействия, измеряемый в баллах сейсмической опасности, определяется применительно к 50-летнему сроку. Также, с каждой категорией объектов связана соответствующая точность вероятностного прогноза (то есть вероятности превышения расчетной величины сейсмических колебаний).

### Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть территории сельского поселения представлена реками Аксай, Кадамовка субмеридионального простирания, озерами, прудами и рекой Дон. Поселение располагает значительными водными ресурсами.

### Гидрогеологические условия

В системе гидрогеологического районирования гидрогеологические, артезианские горизонты подземных вод района отнесены к типу планировочно зафиксированного (в схеме районирования) Восточно-Донецкого гидрологического района.

Система питьевого водоснабжения частично связана с использование местных гидрогеологических ресурсов. Качество и объемы подземных вод зависят от условий расположения водоносных горизонтов.  Ниже приводится краткая характеристика основных горизонтов.

Краткая характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов                                                Таблица №1

| № п/ п | Название водоносных горизонтов и комплексов | Область распростра-нения | Водовмещающие породы Мощность (м) | Глубина залегания (м) напор (м) | Водообильность Дебит скважины (л/сек) пониже-ние (м) | Минерализация (г/куб.дм) | Величина общей жесткос-ти (ммоль/куб.дм) | Химический состав | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений | Пойма, I и II надпойменные террасы рек и долины крупных рек и балок | Мелкозернистые и среднезернистые кварцевые пески, суглинки, супеси несколько м, до 5 | 0,9 – 12 н/д | 0,03 – 5 2,87 – 5 | 0,1 – 2,5 | 3,7 – 16,2 | Сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые | Используются для водоснабжения (стан. Вешенская) |
| 2. | Палеогеновый водоносный комплекс | Повсеместно, за исключе-нием долин рек Дона, Песковатки, Сухой Елани, Тихой, Чира и др. | Разнозернистые в основном мелко- и среднезернистые, кварцево-глауконитовые пески и песчаники 14 - 80 | 6 – 94 н/д | 0,1 – 10,0 1,2 – 30,0 | 0,1 – 2,7 | 1,4 – 16,8 | Сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые, магниево-натриево-кальциевые | Используются для водоснабжения скважинами и колодцами |
| 3. | Водоносный комплекс верхнекаменноугольных отложений (С3) | Донецко-Донской и Восточно-Донецкий бассейн | Известняки и песчаники среди глинистых и песчано-глинистых сланцев 8 - 40 | – напорный | - | 0,6 – 2,7 | 3,6 –59,7 | Гидрокарбонатные | Широко используется для хозпитьевого водоснабжения |
| 4. | Водоносный комплекс терригенной толщи среднекаменноугольных отложений (С2) | Повсеместно всеверной части Ростов-ской области, район открытого Донбасса | Прослои извест-няков и песчаников среди глинистых и песчано-глинистых сланцев и аргиллитов 3 400 | 150 – 180 (Восточно-Донецкий бассейн) 800 – 1500 (Донецко-Донской бассейн) 3 – 115 | 0,44 – 3,1 – | 0,6 – 3,3 Восточно-Донецкий бассейн 100 – 130 Донецко-Донской бассейн | - | Гидрокарбонатные, бром – до 599 мг/куб.дм йод – 34 мг/куб.дм (в пределах Донецко-Донского бассейна) | Играют важную роль в водоснабжении в пределах Восточно-Донецкого артезианского бассейна |

### Оценка социальной сферы

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, обеспеченность учреждениями образования, здравоохранения, культурно-бытового обслуживания в поселении соответствует нормативной, качественное состояние и вместимость объектов обслуживания удовлетворяет современным стандартам.

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км). Получасовая доступность покрывает всю территорию станиц  Бессергеневская, Заплавская, хутора Калинин.

Оценка инженерной инфраструктуры.

Анализ уровня развития инженерного обеспечения населенных пунктов  показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

При формировании инженерной инфраструктуры в поселении зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами. В дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях каждое поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

На основе анализа территория Бессергеневского сельского поселения относится к благоприятным территориям по обеспеченности существующими системами инженерного обеспечения. Сельское поселение характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы водоснабжения, газоснабжения, энергообеспечения, обеспечение составляет 100% от общей площади.

### Оценка  транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Бессергеневского сельского поселения представлен автомобильным транспортом, которым осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Обеспеченность транспортной инфраструктурой в сельском поселении наиболее благоприятная, территории сельского поселения - благоприятная.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства.

Ведущим фактором при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.

Давая комплексную оценку территории муниципального образования по степени благоприятности дальнейшего развития, отмечаем следующие моменты.

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства - это почвенный покров с уклоном до 1˚, относится к категории не смытых почв.

Территория  благоприятная для ведения сельского хозяйства - почвенный покров с уклоном 1 – 3˚, относящийся к категории не смытых почв.

Территория условно благоприятная - с уклоном свыше 3-5˚ , относится к категории слабосмытых почв.

Территория ограниченно  благоприятная - с уклоном свыше 5-7˚ , относится к категории среднесмытых почв.

Категория земель относящихся к категории неблагоприятных для ведения сельского хозяйства - это смытые почвы оврагов и балок.

Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства, в настоящее время заняты пахотными землями.

Оценка территории для организации отдыха.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие природно-ландшафтных осей (реки, пруды).

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Основу рекреационного потенциала составляют ландшафты междуречья Дона, Аксая уникальные в своей эстетической выразительности, благоприятные в эколого-средовом отношении для рекреационного использования. Особенно восхищает береговая полоса, объединяющая ландшафты «Золотых горок», Калининских рощ в соединении с необозримыми просторами долины Дона.

Второстепенной природно-ландшафтной осью являются природные территории.

### Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия на территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района в целом определяются как относительно благоприятные.

В настоящее время территория, приземный атмосферный слой и гидрографическая  сеть поселения значительно очистились, как следствие закрытия шахт, загрязнявших окружающую среду.

Массивы зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей).

Пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных веществ и их скопление в воздушной среде, их отток от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер. К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

3.1.8.  Охрана окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей среды.

Современное экологическое состояние территории Бессергеневского сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Климат Восточного Донбасса умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. На территории преобладают ветры восточных румбов. Несмотря на то, что среднегодовая скорость ветра  (4,5 м/сек.) не выходит за пределы гигиенического комфорта для человека, в течение года ветровая нагрузка способствует переносу и распространению загрязняющих веществ на значительные расстояния. В соответствии с СаНПиН 2.1.6.575-96, по средним значениям метеорологических параметров территория Восточно-Донбасской агломерации характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА)

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Бессергеневского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны. Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному использованию, состоят из территорий водоохранных зон и прибрежных полос рек; лесов, выполняющих защитные функции; охранных зон линий электропередачи, магистральных трубопроводов; зон санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории Бессергеневского сельского поселения в составе экологического каркаса подлежат охране и сохранению памятники природы. К ним относится заповедник «Золотые горки», созданный в конце 19 столетия. На территории сельского поселения историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в станицах Бессергеневской, Заплавской – это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время храмы Свято-Алексеевский и Одититриевский регионального значения. В хуторе Калинин зона особо охраняемых территорий представлена базами отдыха расположенных в черте населенного пункта вдоль берега реки Дон. Объекты культурного наследия на территории представлены памятниками посвященные воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Охранные зоны для объектов культурного наследия не установлены. Генпланом для этих объектов предлагается временная граница санитарно-защитной зоны- 50 м от внешних границ.

Для предотвращения загрязнения водных объектов Бессергеневского сельского поселения необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ и в соответствии с пунктами 5.3.5. - 5.3.9. Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от крутизны склонов, прилегающих территорий.

Размер прибрежной защитной полосы.

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, с соблюдением режима использования их территорий в сельском поселении возложены на юридические и физические лица  в пользовании, собственности, владении которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных полос.

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранная зона для реки Дон - 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м, водоохранная зона для рек Аксай и Кадамовка – 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 30 м, для прудов – водоохранная зона и ширина прибрежной защитной полосы 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы пруда Бессергеневского рыбохозяйства, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. Для ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров. Радиус водоохранной зоны для истока ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, места складирования и захоронения отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

-складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 30 градусов;

-проведение рубок главного пользования;

-строительство новых и расширение действующих промышленных и сельско- хозяйственных объектов;

-проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

-распашка земель;

-применение удобрений;

-складирование отвалов размываемых грунтов;

-выпас и организация летних лагерей скота;

-установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

-движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В состав земель сельского поселения занятых охранными полосами (зонами инженерных, транспортных и других сооружений и объектов сельского поселения) включены охранные зоны ЛЭП; охранные зоны магистральных трубопроводов; санитарно-защитные зоны кладбищ, карьера.

Производственные зоны и зоны объектов сельскохозяйственного назначения находятся в черте населенных пунктов, свиноферма ООО «Агропредприятие Бессергеневское», молочно-товарная ферма, складские помещения и ток, помещения машинотракторного парка и мастерских, предприятие по производству бутилированой воды ООО «Экотехнологии».

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.) и Приложений 17, 18 нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области санитарно защитные зоны устанавливаются:

  Санитарно–защитная зона – 50 м для сельских кладбищ.

  Санитарно – защитная зона - 50 м  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

  Санитарно – защитная зона –50 м для материальных складов.

 Санитарно – защитная зона – 100 м  для гаражей  и парка по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

  Санитарно – защитная  зона  - 100 м для складов горюче – смазочных материалов;

 Санитарно – защитная зона – 100 м для автозаправочной станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом

   Санитарно – защитная зона – 500 м для свинотоварной фермы до 12000 голов;

   Санитарно – защитная зона – 300 м для крупного рогатого скота менее 1200 голов;

  Санитарно – защитная зона – 50 м для канализационной насосной станции.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.

№ 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9  охранные зоны составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ –  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций -   в   виде   участка   земли, ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

  перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

  открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

  устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

На территории сельского поселения размещены электрические сети  ВЛ 6-10 кВ,

ВЛ 35 кВ.

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась по сравнению с естественным фоном.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В связи с развитием науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля (ВЛ) , создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов на расстоянии для   ВЛ 1 кВ - 20 кВ – 10 м, ВЛ 35кВ – 15 м.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц; производить строительство, снос, реконструкцию зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные, мелиоративные, землеройные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; устраивать загоны для скота, располагать полевые станы, совершать проезд машин и механизмов, имеющих высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, размещать хранилища горюче-смазочных материалов, всякого рода свалки, разводить огонь, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы.

Согласно Санитарных правил и норм  СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399 и Приложения 13 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, зона санитарной охраны подземных  водозаборов – от 30 до 50 метров, охранная зона для водопровода 5 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

  применение удобрений и ядохимикатов;

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Придорожная полоса для автомобильной дороги областного значения принимается 50 метров.

Экология

В соответствии с экологическим районированием Ростовской области Бессергеневское сельское поселение входит в зону напряженной экологической обстановки. Антропогенное воздействие обусловлено сельскохозяйственной деятельностью, функционированием небольших промышленных предприятий, локальными разработками месторождений полезных ископаемых. На экологическое состояние огромное влияние оказывает урбанизированная территория городского округа города Новочеркасск.

Основными экологическими проблемами являются:

частичное загрязнение водных объектов;

локальные случаи применения ядохимикатов;

необходимость проведения работ по организации водоохранных зон;

несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшения влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий.

Современное экологическое состояние территории сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и не достигают опасных значений.

По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния среды является загрязнение атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности является сельское хозяйство, то загрязнение атмосферного воздуха связано именно с этой отраслью.

Источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, энергетики, транспортной инфраструктуры, производственные объекты,  автодорожный транспорт.

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории являются взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

По уровню загрязнения вод в реках, качество воды в водных объектах изменяется от «умеренно загрязненных» до «очень грязных». Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются сельскохозяйственные предприятия.

На территории активно используются подземные воды родников и колодцев, а качество их в большинстве случаев неизвестно. Единичное опробование родников и колодцев в пределах населенных пунктов показывают на значительное загрязнение подземных вод.

Почвы сельского поселения отличаются неблагоприятными физико-химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами являются: эрозия пахотных земель,  дегумификация почв,  деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции.

2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и гражданской обороны

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника: природные, техногенные, биолого-социальные и военные и по масштабам: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

Основными природными и техногенными опасностями, имеющими наибольшую вероятность перехода в чрезвычайную ситуацию, являются (в порядке убывания риска возникновения):

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- техногенные – аварии на транспорте,  взрывопожароопасность, химическая опасность.

Могут возникнуть пожары в жилой и производственных зонах, при прорывах межпоселкового газопроводов возможны взрывы; могут возникнуть пожары при перевозке ГСМ. Один раз в год возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта. В результате всего этого возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера обусловлены климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Чрезвычайные природные ситуации, обусловленные метеорологическими (атмосферными) явлениями, выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, сильным повышением температуры, гололёдом.

Наиболее опасными метеорологическими и геофизическими явлениями территории сельского поселения являются:

- грозы,

- ливни с  интенсивностью 30мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы);

- просадочность грунтов;

- подтопление территории;

- оползни, обвалы.

Вышеперечисленные метеорологическим и геофизическим процессы не представляют непосредственной опасности для здоровья и жизни людей, однако они могут нанести ущерб самим зданиями и инженерным коммуникациям и мешать проведению нормальной их эксплуатации.

### Геологические опасные явления

На территории Бессергеневского сельского поселения наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: переработка берега, оврагообразование, повышение уровня грунтовых вод. Наибольшую опасность представляют эрозионные процессы.

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов на территории станицы Бессергеневская  в южной части вдоль улицы Аксайская и вокруг родника.

### Гидрологически опасные явления

Характерным из чрезвычайных гидрологических ситуаций является половодье. В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для подтопления находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически всех рек, как крупных, так и малых. В Бесергеневском сельском поселении берега рек зарегулированы гидротехническими сооружениями.

Чрезвычайные  ситуации   техногенного  характера Основными источниками территориального техногенного воздействия являются аварии на транспорте, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса, взрывоопасность, пожароопасность, химическая опасность, остается высокая аварийность на транспортных системах (трубопроводы, ДТП и др.);

Основные чрезвычайные ситуации техногенного характера.

| №№ по г/п | Наименование здания и сооружения | Основные поражающие факторы | Классификация в соответствии с ПП РФ № 304 от 21.05.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые и общественные здания | - обрушение зданий; - тепловое излучение при пожаре; | Авария территориального характера Авария локального характера |
| 2 | Котельные | - ударная волна при взрыве; - отравление продуктами сгорания | Авария локального характера Авария локального характера |
| 3 | Трансформаторные подстанции | - поражение электрическим током; - тепловое излучение при пожаре. | Авария локального характера Авария локального характера |
| 4 | Газораспределительные пункты | - ударная волна при взрыве природного газа | Авария локального характера |
| 5 | Газоснабжение | нарушение условий жизнедеятельности | Авария местного характера |
| 6 | Теплоснабжение |  |  |
| 7 | Электроснабжение |  |  |
| 8 | Водоснабжение |  |  |

К техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории поселения, относятся пожары хлебных массивов. В соответствии с климатическими особенностями региона, период, с апреля по октябрь месяцы, является пожароопасным сезоном. Исходя из устойчивых среднестатистических, высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров составляют пожары, происходящие на объектах экономики, объектах социально культурного и бытового назначения, в жилом секторе. К основным причинам возгорания относятся неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В целях предотвращения ЧС техногенного характера необходимо проводить комплекс мероприятий по выполнению техники безопасности, пожарной безопасности.

### Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия газовой, пищевой, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

К числу взрывоопасных  и пожароопасных объектов (ВПО) на территории Бессергеневского сельского поселения относятся магистральный газопровод, проходящий по территории сельского поселения, электроподстанция, газораспределительные пункты, АЗС, очистные сооружения.

##### Аварии на автотранспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие сельских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного и техногенного характера.

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Ростовской области  в соответствии с требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1998 г. № 68-ФЗ с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного характера.

В сельском поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах:

-создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, а также проведение специальных инженерно технических мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС техногенного характера.    К доминирующим техногенным ЧС относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на производственных объектах, транспорта, социально-бытового и культурного назначения; в жилом секторе с гибелью людей; аварии на магистральных и коммунальных газопроводах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

-  улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-  устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможного экологического загрязнения при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-  регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах транспортировки газа необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных трубопроводов и газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля состояния трубопроводов;

-формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

Для предотвращения ЧС  на взрывопожароопасных объектах определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Мероприятия противопожарной охраны по защите населения:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

##### Общие требования к взрывопожароопасным объектам:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. р.п.).

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- установка емкостей на горючее или трудно горючее основание;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

-оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-обеспечить проезд механизированных средств пожаротушения;

-осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля  соблюдения противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприятий:

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в районе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

Размещение пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту  вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

По плану оперативного тушения пожара при возникновении пожароопасной ситуации на выделенной территории, обслуживание сельских населенных пунктов осуществляется  пожарными депо, расположенных на территории близлежащих районных центров и городских округах, а также привлекаются добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой. Ближайшими для территории Бессергеневского сельского поселения является пожарная часть №68 расположенная в городе Каменоломни и пожарная часть №139 в Персиановке.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение.

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (р.п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (р.п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для  Бессергеневского сельского поселения на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар, с расходом 10 л/сек в жилой застройке и на сельскохозяйственных предприятиях. Количество одновременных пожаров – 1.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(2пожара х 10л/сек х 3600сек х 3 часа): 1000л = 216 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Районное звено территориальной подсистемы РСЧС, предназначено для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения и района.

Руководящим органом РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Основными мероприятиями РСЧС являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

-осуществление наблюдения и контроль за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;

-создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

-осуществление целевых видов страхования.

б) в режиме повышенной готовности:

- организация круглосуточного дежурства в администрации хутора Алексеевка;

-усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

- принятие мер по защите  населения, природной среды;

-приведение в состояние  готовности сил и средств РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

- организация защиты населения;

- выдвижение сил и средств  в  районы ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС;

- осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС.

Для сельского поселения введены следующие степени готовности гражданской обороны:

повседневная;

первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1);

первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П);

мероприятия общей готовности ГО (ОГГО);

Руководство села, занимаясь повседневной деятельностью, находится в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь.

Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев).

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются боевые расчёты ПЧ, добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой.

При объявлении Штабом ГО радиационной опасности населению, рекомендуется:

- укрыться в жилых домах, служебных помещениях, подвалах, погребах;

- принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактивных веществ с воздухом, закрыть форточки, дымоходы, уплотнить рамы и дверные проемы;

- сделать запас питьевой воды, хранить воду и продукты в закрытых емкостях;

- провести экстренную йодную профилактику.

Планировка, оборудование укрытий и степень готовности к приему укрываемых должны соответствовать требованиям СниП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

3. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории сельского поселения

3.1. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории  Бессергеневского сельского поселения

В целях реализации проекта Генерального плана в части развития муниципального образования в границах Бессергеневского сельского поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области согласно Схемы территориального планирования Ростовской области и Схемы территориального планирования Октябрьского района Ростовской области необходимо выполнить следующие мероприятия:

Первая очередь – до 2015 г.

Расчетный срок – до 2025 г.

##### Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов

В ходе социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения возникает необходимость выделения земель под объекты промышленности и объекты сельскохозяйственного назначения. Поэтому целесообразно при этом отдавать предпочтение тем направлениям использования земли, которые обеспечат эффективную экономическую отдачу с единицы земельной площади, позволят создать большое количество новых рабочих мест, вести жилищное строительство, развивать коммуникации и инженерную инфраструктуру.

Промышленность

- выделение площадей для производственного развития

- реконструкция объекта в производственной зоне

Мероприятия по экономическому развитию территории

Сельское хозяйство

-мероприятия по развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства реализуются в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

-мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельсхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

- выделение площадей для строительства объектов сельскохозяйственного назначения

Мероприятия по обеспечению устойчивости социально-демографической структуры населения

- реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы.

- создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа.

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи

- создание условий для сохранения и поддержки семьи, обеспечения ее демографических, экономических, социальных, духовно-нравственных функций;

- приоритетную поддержку многодетных и много поколенных семей;

- дифференцированный подход к решению жилищных проблем для различных категорий семей;

- Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

-развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов вдоль автодороги на территории станицы Заплавская

- строительство рынка на территории станицы Бессергеневская,

- строительство ипподрома на территории станицы Бессергеневская

- строительство магазина на территории станицы Заплавская

Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры:

- реконструкция автодороги районного значения на территории сельского поселения

- ремонт дорог на территории станиц Бессергеневская, Заплавская и хутора Калинин

- строительство дорог с твердым покрытием на территории станиц Бессергеневская, Заплавская и хутора Калинин

- строительство ГАЗС

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-технической инфраструктуры

Одним из факторов экологической опасности остается качество питьевой воды и ее дефицит. Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.                        Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

Водопотребление, канализация

- инвентаризация, обследование существующих систем водоснабжения и водоотведения - водопровода, канализации, КНС.

- капитальный ремонт очистных сооружений,

- проектирование реконструкции, строительства систем водоснабжения и канализации в населённом пункте

- снижение удельного потребления чистой воды за счет установки средств учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- проектирование уличной сети водопровода и канализации при строительстве новых жилых образований

Газоснабжение

- проектирование и строительство распределительных сетей газопровода для достижения 100% обеспеченности населения.

Теплоснабжение

- перевод угольных, электро - мазутных котельных на природный газ

- проектирование и перевод индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение по средствам установки газового оборудования

- проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, котельных на экономичные виды топлива

Электроснабжение

- проектирование схемы электроснабжения сельского поселения с учётом увеличения нагрузок, рассчитанных на развитие населённого пункта, промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и других объектов, предусмотренных генеральным планом.

Мероприятия по развитию и размещению жилых зон

-реализация мероприятий по развитию села осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.

-мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов осуществляется на основании «Правил предоставления за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых смей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 года № 250 и Постановлением Администрации Ростовской области № 466 от 28.11.2006 года.

- развитие жилой зоны в станице Бессергеневская в восточном направлении

- размещение индивидуального жилищного строительства I очереди строительства на территории станицы Бессергеневская

- размещение индивидуального жилищного строительства II очереди строительства на территории станицы Бессергеневская

- развитие жилой зоны в станице Заплавская в северном  и южном направлении

- размещение индивидуального жилищного строительства I очереди строительства на

территории станицы Заплавская

- развитие жилой зоны в западном направлении в центральной и северной части в хуторе Калинин

- размещение индивидуального жилищного строительства I очереди строительства на территории хутора Калинин

Мероприятия по развитию и размещению рекреационной зоны

-в основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена «Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года», утвержденная законодательным собранием в 2007 г. Формируемая на берегах реки Дон Бессергеневская рекреационно-туристическая зона может включить в себя  территории вокруг хутора Калинин, территории заказника «Золотые горки». Здесь возможно развитие круглогодичных учреждений отдыха,  водного отдыха, конного туризма,  намечается строительство пристаней и центров обслуживания туристов, путешествующих по реке Дон.

- для создания внешнего облика населенного пункта намечается создание зелёной зоны и зоны отдыха на территории станицы Бессергеневская

- строительство базы отдыха на территории хутора Калинин

Мероприятия по созданию условий для улучшения экологической обстановки  Мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки должны быть направлены на:

Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн:

-озеленение существующих санитарно-защитных зон, которые накрывают значительные участки жилого фонда

Снижение вредных сбросов в водоёмы:

- строительство сетей дождевых стоков и их очистка;

- строительство хозяйственно-бытовой канализации (в том числе в индивидуальной застройке);

- охрана источников водоснабжения

- капитальный ремонт очистных сооружений

- защита водного фонда от загрязнения и заиления

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, организация контроля за соблюдением их режима. Водоохранные мероприятия должны быть направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки

Санитарную очистку территории:

- мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории садоводческих товариществ, систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог.

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Мероприятий по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99, учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.

3.2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Бессергеневское сельское поселение входит в Приазовскую скотоводческо-зерновую зону с развитым пригородным хозяйством. Весьма перспективным с точки зрения социально-экономического развития является объединение в территориальный экономический кластер с городами Новочеркасск, Шахты и Новошахтинск, имеющими общее энергоснабжение, общие инженерные коммуникации, значительную маятниковую миграцию трудовых ресурсов.

В сельском поселении сложилась многоотраслевая структура сельского хозяйства, включающая растениеводство, овощеводство, животноводство, представленное молочным и мясным направлениями (КРС и свиноводство), рыбоводство – активно развивающаяся отрасль сельскохозяйственного производства.

В 2006-2007 годах администрацией Октябрьского района совместно с Донским государственным аграрным Университетом была разработана «Программа развития агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства», рассчитанная на период с 2008 по 2020 годы.

В соответствии с «Программой развития агропромышленного комплекса Октябрьского района», развитие отрасли «растениеводство» в районе на период до 2020 года предполагается направить на стабилизацию объемов производства зерновых, технических и кормовых культур путем введения агроландшафтной системы земледелия, оптимизации соотношения сельскохозяйственных угодий и структуры посевных площадей, освоения и соблюдения севооборотов с системой обработки почвы, внесение удобрений, средств защиты растений и семеноводства.

«Программой» намечается дальнейшее развитие овощеводства. Особое направление овощеводства – это производство овощей в зимних теплицах закрытого грунта. Наибольшую перспективу среди овощей имеет картофель, площадь посадки картофеля в коллективных сельхозпредприятиях планируется увеличить

Большие намерения направлены на развитие садов и виноградников. Создание новых садов возможно только при использовании современных сортов и технологий, сооружений необходимых холодильников и складов. Плановая урожайность садов в первые 2-4 года плодоношения 20 тн/га, в последующие – 30 тн/га. Средний срок эксплуатации садов 12-15 лет. С учетом расходов на уход за молодым садом (около 30-50 тыс. руб. в год) затраты на закладку и уход за садом окупятся двумя, максимум тремя годами плодоношения, к тому же они компенсируются из федерального бюджета. Плановая урожайность виноградников при вступлении их в плодоношение  8-10 тн/га. Средний срок эксплуатации укрывных виноградников 15-20 лет, неукрывных 20-25 лет.

Сложившаяся структура экономики Бессергеневского сельского поселения  имеет глубокие исторические корни. Местные жители, начиная с первых казачьих поселений, занимались хлебопашеством, скотоводством и коневодством. Ведущее место в экономике сельского поселения традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли. На территории муниципального образования функционирует ООО «Агропредприятие Бессергеневское», ООО «Яиртун», КФХ «Бочаров В.В.», КФХ «Кисляков», казачья община Тихий Дон. Основные виды экономической деятельности которых выращивание зерновых культур и подсолнечника, животноводство и разведение свиней.  За сельхозпредприятиями закреплено 11588 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 4834 га пашни. ОАО Бессергеневский рыбзавод, площадь занимаемая под водой составляет 352 га, занимается рыболовством. Садоводческие объединения занимают площадь 109,2 га.

Основными сельскохозяйственными культурами в Бессергеневском сельском поселении являются зерновые и подсолнечник. Средняя урожайность зерновых за 2009 г. составила 42,1 ц/га. В 2009 году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами было получено 8691тонн зерна, 1474 тонн подсолнечника, 242,8 тонны картофеля. Овощеводство в Октябрьском районе имеет глубокие исторические корни и развивается как в общественном производстве, так и в частном секторе. В последние годы наблюдается увеличение посевной площади овощных культур и одновременное возрастание объемов производства овощей. Бурно развивается тепличное овощеводство в личных подсобных хозяйствах. Связано это с близостью крупных городов обеспечивающих потребление всей производимой продукции. В  настоящее время в поселении отрасли садоводства и виноградарство развиты только в частном секторе. Современное состояние отрасли животноводства характеризуется увеличением поголовья свиней и птицы, ростом производства (реализации) молока во всех категориях хозяйства. В 2009 году было получено 2338,2 тонн мяса, 118,7 тонн молока.  Значительный вклад в развитие отрасли вносят личные подсобные хозяйства населения, занимающие важное место в производстве и продаже сельскохозяйственной продукции.

Дон всегда был рыбным краем, а рыба – традиционным и любимым продуктом. В Бессергеневском сельском поселении располагается прудовое хозяйство – ОАО Бессергеневский рыбзавод. Основное направление производственной деятельности – выращивание прудовой рыбы и рыбопосадочного материала.

Механизация сельскохозяйственного производства является одним из ключевых факторов, обеспечивающих возможность его развития. Недостаток в составе парка базовых средств механизации и высокая степень износа наличной техники приводит к ряду негативных последствий. Мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельсхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

С целью развития Агропромышленного кластера, увеличения производства сельскохозяйственной продукции в общественном секторе для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности, повышения рентабельности животноводства, ускорения процессов технического перевооружения животноводческих комплексов и в целом повышения качества сельскохозяйственной продукции предприятий согласно «Стратегии социального развития Ростовской области и района на период до 2020 года», Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» проектом предлагаются следующие мероприятия:

-    Развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями

- Генеральным планом проектируется реконструкция производственной зоны на территории станицы Бессергеневская.

-  Для перспективного развития производственной деятельности генпланом предлагается отвод земельного участка для размещения свинотоварной фермы на 10000 голов на севере станицы Заплавская и отвод земельного участка для промышленных и коммунально-складских территорий в северной части станицы Заплавская.

- Увеличение производства охлажденного мяса, увеличение объемов производства говядины, свинины.

-  Развитие сырьевой базы (расширение посевных площадей для выращивания зерновых и овощных культур, повышение урожайности зерновых культур и т.д.).

За последние годы количество проживаемого населения по всем возрастным категориям изменилось, изменилось и количество жилых домостроений, в которых проживает население, соответственно изменились границы населенных пунктов.

В результате проведенного полевого обследования были определены существующие на данный момент границы населенных пунктов, подсчитаны площади населенных пунктов в существующих границах.

Для создания благоприятных условий проживания в населенных пунктах, стимулирования нового строительства в них, необходимо выполнить в больших объемах работы по инженерному обеспечению и  благоустройству территории. В сельских поселениях выделение резервных территорий, необходимых для развития входящих в их состав населенных пунктов, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения сельских кладбищ, мест складирования бытовых отходов с учетом их возможного расширения.

Реализация мероприятий по развитию села осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.

Проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена рядом причин, среди которых: низкое природное качество воды поверхностных источников водоснабжения; недостаточность или отсутствие станций водоочистных сооружений; отсутствие централизованных систем водоснабжения в сельском  поселении; изношенность водоводов и водопроводных сооружений; недостаточность финансовых и материальных ресурсов для восстановления и охраны водных объектов, внедрения новых усовершенствованных технологий.

В сельских поселениях, не имеющих централизованного водоснабжения, следует предусматривать водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

Решение проблемы обеспечения сельского населения качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

-организация системы водоснабжения где отсутствует централизованное водоснабжение;

-совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

-реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

-охрана источников питьевого водоснабжения.

Создание ферм животноводства, создание предприятий переработки сельхозпродукции ведет к увеличению потребления воды. Это не может быть обеспечено за счет привоза воды или использования воды из местных источников.

Развитие сельскохозяйственного производства требует строительства объектов централизованного водоснабжения, надежной подачи качественной питьевой воды от источника водоснабжения, имеющего достаточный для данных условий запас воды, к потребителю.

Наличие систем водоснабжения одновременно с развитием инфраструктуры сельских населенных пунктов приведет к развитию социально значимых структур.

Перспективная потребность в питьевой воде сельских населенных пунктов рассчитывается исходя из численности населения и укрупненных норм на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, принимаемые в соответствии со СНиП 2.04.02 – 85 , а также с учетом фактически сложившегося уровня благоустройства сельских поселений и предложений администрации муниципального образования.

Для сельских населенных пунктов с численностью более 0,5 тыс. человек предлагается организовать схему централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома;  удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя.

Жителей поселений с численностью до 0,5 тыс. человек предлагается обеспечить автономными системами водоснабжения с нормами хозяйственно-питьевого водоснабжения 125 л/сутки на одного человека – на I очередь, на перспективу предусматривается полное благоустройство поселений.

Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

Автономными системами водоснабжения предлагается обеспечивать детские и медицинские учреждения в поселениях, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства.

Повышение уровня благоустройства требует увеличения объемов воды питьевого качества.

На территории Бессергеневского сельского поселения водоснабжение осуществляется от системы водопровода Новочеркасской ГРЭС. Там где централизованное водоснабжение отсутствует, для водоснабжения водой питьевого качества имеются скважины и шахтные колодцы, установленные в пределах частных домовладений базирующимися на неутвержденных запасах подземных вод.

Разводящие сети водопроводов находятся в неудовлетворительном состоянии. Удельный вес изношенных сетей составляет от 60 до 100%. Генеральным планом предлагается строительство водопровода в станице Бессергеневская по улицам Песчаная, Семисохина, Аксайская,Подгорная по переулкам Садовый, Вишневый, Встречный, Шоссейный. В станице Заплавская предлагается строительство водопровода по улицам Шоссейная, Полевая, Центральная, Зеленая, Народная, частично по улицам Почтовая,Садовая, Ленина и по переулкам подходящим перпендикулярно к улице Ленина.

В настоящее время централизованная система канализации имеется в станицах Бессергеневская и Заплавская.

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района на перспективу централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются в крупных сельских населенных пунктах. Централизованные системы канализации проектируются, как правило, объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных ввод с бытовыми должно производиться с учетом требований «Правил приема сточных вод от промышленных предприятий в систему городской канализации», с учетом п.3.18 СНиП 2.04.03.-85*.

Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации. Для сбора и отведения поверхностного стока на территории застройки (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*) может предусматриваться система открытых и закрытых водостоков с транспортированием поверхностных стоков на очистные сооружения дождевой канализации.

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района канализационные очистные сооружения полной биологической очистки предлагается безотлагательно построить в станицах Бессергеневская, производительность 500 м3/сут и Заплавская производительность 600 м3/сут.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района проектируемое теплоснабжение жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района намечается 100% газоснабжение потребителей природным газом. Газифицирование станицы Бессергеневская и хутора Калинин планируется от ГРС Новочеркасск-2

В соответствии со Стратегией развития в сельском поселении для повышения уровня жизни необходимо обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных технологий. В частности, в образовании - это доступ к мировым образовательным ресурсам, в медицине - развитие телемедицинских услуг, обеспечивающих возможность удаленной диагностики и консультирования, в культуре - это доступ к электронным библиотекам и развитие информационного. Поэтому одним из приоритетным направлений развития поселения должно стать создание современного телекоммуникационного комплекса.

В ближайшей перспективе первоочередное внимание должно быть уделено увеличению темпов установки фиксированных телефонных аппаратов.

Система проводного радиовещания может быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году

Развитие почтовой связи должно идти путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Для обеспечения возможности свободного использования информационных ресурсов необходимо создать сеть пунктов коллективного доступа к Интернету, в том числе на базе муниципальных модульных библиотек. Услуги качественной связи и Интернета в перспективе должны стать доступными всем предприятиям и организациям, а также практически каждому жителю. Это является и одним из показателей, характеризующих качество жизни населения.

После осуществления всех мероприятий в населенных пунктах будут созданы благоприятные условия для дополнительного жилищного строительства, хорошие условия для ведения личного подсобного хозяйства и проживания населения.

Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов осуществляется на основании «Правил предоставления за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых смей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 года № 250 и Постановлением Администрации Ростовской области № 466 от 28.11.2006 года.

В сёлах Бессергеневского сельского поселения имеются большие резервы для новой  застройки в границах населенных пунктов. В восточной части  станицы Бессергеневская  предлагается  два участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства в черте населенного пункта, участок первой очереди площадью 2,0 га  в продолжение улицы Школьная и участок второй очереди площадью 4,0 га  в продолжение улицы Советская. В северной части  станицы Заплавская предлагается  два участка первой очереди на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства в черте населенного пункта, участок площадью 4,5 га и участок площадью 2,0 га  в продолжение улиц Северная и Клубная. В южной части  станицы Заплавская предлагается  два участка первой очереди на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства в черте населенного пункта площадью 26,0 га и 15,0 га  вдоль подводящего канала. В хуторе Калинин предлагается  два участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства первой очереди в черте населенного пункта. Участок площадью 11,0 га располагается южнее улицы Атаманская и участок площадью 10,0 га вдоль автомобильной дороги «Подъезд к хутору Калинин» вдоль улицы Центральная.  Предлагается  один участок на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства второй очереди в черте населенного пункта, участок площадью 3,0 га на севере хутора вдоль улицы Центральная.

Для создания удобных транспортно-пешеходных связей генеральным планом Бессергеневского сельского поселения предлагается первоочередное проведение реконструкции, улучшение улично-дорожной сети, строительство дорог с твердым покрытием, создание пешеходных аллей. В станице Бессергеневская предусматривается проведение ремонта твердого покрытия по улицам Комарова, Советская, Кооперативная, на всех других улицах строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м. В станице Заплавская предусматривается проведение ремонта твердого покрытия по улицам Виноградная, Шоссейная, Ленина, Школьная, на всех других  улицах и переулках строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м. В хуторе Калинин предусматривается проведение ремонта твердого покрытия на улице Центральная частично и на улице Донская, на всех других  улицах и переулках строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 м.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки.

Территория Бессергеневского сельского поселения тяготеет к объекту обезвреживания ТБО в городе Новочеркасск. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, образующихся на территории, производится предприятиями и частными предпринимателями. В Бессергеневском  сельском поселении установлена бестарная система вывоза ТБО. Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации ТБО удается не только избежать загрязнения окружающей среды,  позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена «Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года», утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

Бессергеневское сельское поселение благодаря своему географическому геополитическому положению, климату и уникальным ландшафтам располагает разнообразными и богатыми природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма.

На территории сельского поселения имеются крупные природно-ландшафтные комплексы, способные принять на себя все формы массового отдыха населения всего района и смежных территорий, сосредоточенные в долине реки Дон.

Прибрежные территории рек Аксай и Дон являются традиционными местами летнего отдыха, любительского рыболовства и охоты для жителей района и близлежащих городов. Эти территории представляют значительный потенциал для развития индустрии туризма, досуга и отдыха. Дополнительно выделяется водное зеркало акваторий Бессергеневского рыбного хозяйства, составляющие в общей сложности 352 га водной поверхности. Они не могут использоваться в рекреационных целях, но играют определенную эстетическую, ландшафто - образующую и эколого-средовую роль. Кроме этого, поймы рек Аксая и Дона являются богатейшими естественными кормовыми угодьями, основой для развития скотоводства и коневодства. Наибольший интерес территория представляет для развития летнего туризма, и отдыха. При развитии рекреационной базы нет препятствий для функционирования бальнеологических оздоровительных учреждений круглогодично. Проектное решение предусматривает формирование местных рекреационно-туристических зон. Территория Бессергеневского сельского поселения – это часть Донского казачьего края, значительная часть жителей относится к донским казакам, а поселения - к казачьим станицам и хуторам с богатой историей, вековыми,  культурными и трудовыми традициями, уходящими корнями в XVII век. Для развития сферы туризма наиболее привлекательными направлениями могут стать изучение казачьего быта, казачьего фольклора и праздников, казачьей кухни. Генеральным планом предлагается развитие рекреационной зоны в станице Бессергеневская на территории общего пользования и строительство ипподрома, участки располагается на юге станицы.  В хуторе Калинин проектируется строительство «Базы отдыха Калининград» на территории общего пользования, участок ограничен улицами Беговая и Юности и рекой Дон.

Согласно Перечня поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б, для создания благоприятных условий по реализации прав граждан на территории муниципального образования необходимо развивать предпринимательскую деятельность, чтобы каждый житель имел возможность испытать себя в роли предпринимателя, эффективнее использовать собственные денежные средства, получить доступ к производственным ресурсам.

Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание но-вых рабочих мест, насыщение рынка  товарами и услугами , увеличение налоговых пос-туплений в бюджет.

Основными задачами являются:

- поддержка малого предпринимательства,

- расширение сферы услуг,

- трудоустройство безработных,

- увеличение ассортимента товаров, пользующихся спросом у населения.

В структуре предпринимательства предприятия торговли и общественного питания составляют половину от всех предприятий. Наименьшую долю составляют промышленные предприятия.

Основным препятствием для развития малого бизнеса является недостаточность собственных средств, сложность получения банковских кредитов и отсутствие должной защиты прав и интересов.

Значительный удельный вес в отраслевой структуре занимает потребительский сектор. Прежде всего, за счет обеспечения трудовой занятости населения. В то же время необходимо кардинальное улучшение работы и увеличение количества торговых и бытовых предприятий, объема и ассортимента оказываемых ими населению услуг. Этот сектор экономики имеет важное социальное значение, оказывает влияние на качество жизни людей и требует всемерного укрепления и ускоренного развития. Генпланом предлагается строительство рынка в станице Бессергеневская, участок располагается вдоль автомобильной дороги областного значения. В станице Заплавская предлагается строительство магазина, участок располагается на востоке станицы по улице Шоссейная.

Важное значение в структуре экономики поселения занимает транспорт. Транспортные предприятия обеспечивают высокую степень занятости населения. Это также и стратегический ресурс поселения, так как инвестиционная привлекательность любой территории во многом обеспечивается наличием развитой транспортной инфраструктуры. Генеральным планом предлагается строительство газозаправочной станции в станице Бессергеневская, участок располагается вдоль автомобильной дороги областного значения. В станице Заплавская  предлагается выделение земельного участка для развития придорожного сервиса на пересечении улицы Шоссейной и переулка Прямой.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у муниципального образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ возможности в рамках осуществления программ, необходимо внести предложения по их реализации в границах муниципального образования.

Используя сложившиеся благоприятные условия необходимо выполнить намеченные мероприятия.

4. Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | По генплану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Всего земель в границах сельского поселения в т. ч. сельхозугодий из них пашни 1.1. Земли с/х назначения 1.2. Земли в черте населённых пунктов всего: в т. ч. станица Бессергеневская станица Заплавская хутор Калинин 1.3. Земли других категорий 2.Сельское хозяйство Земли,занятые с/х предприятиями Земли сельской администрации Поголовье крупного рогатого скота по сельхозпредприятию-всего у населения – всего 3.Численность населения всего в т. ч. станица Бессергеневская станица Заплавская хутор Калинин Плотность населения 4. Жилой фонд Обеспеченность общей жилой площадью Общая площадь жилищного фонда всего в т. ч. станица Бессергеневская станица Заплавская хутор Калинин 5. Транспорт Протяженность автомобильных дорог районного значения 6. Энергоснабжение 7. Газоснабжение 8. Водоснабжение | га га га га га га га га га га га гол. гол. чел. чел. чел. чел. чел./км² м² на чел. м² м² м² м² га % % % | 16645 12274 5150 12059 2350 566 625 1159 2236 8545 2236 н/д н/д 5147 1939 2643 565 30,9 н/д н/д н/д н/д н/д 11,9 100 100 100 | 16645 12274 5150 12059 2350 566 625 1159 2236 8545 2236 - - 5224 1968 2683 573 31,4 - - - - - 11,9 100 100 100 |