II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЛИКУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | - Минимальные размеры земельного участка –600кв.м; - Максимальные размеры земельного участка -3000кв.м; Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500 кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки участка – 20%; - Максимальный процент застройки участка: а) в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; б) в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек |
| 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | - Минимальные размеры земельного участка –600кв.м; - Максимальные размеры земельного участка -3000 кв.м; Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500 кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 20%; - Максимальный процент застройки участка: а) в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; б) в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | - Минимальная площадь земельного участка –600 кв. м. При условии подключения к центральной канализации минимальные размеры – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка –2000 кв. м для одной блок-секции; - Минимальные отступы от границ земельного | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной |
|  | участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - Отступ от границы земельного участка, со стороны блокирования с другими зданиями не предусмотрен; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м; - Предельное количество этажей – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; - Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки- 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –5 м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – не менее 25 м; - Предельное количество этажей – 3 этажа; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка – 80%; Минимальный процент озеленения – 30%от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный процент застройки земельного участка – не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. 6) Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение парков культуры и отдыха |
| 5.1 Спорт | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта:– 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15 % от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |
| 5.1.3Площадки для занятий спортом | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный процент застройки – не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных |

|  | размещения объекта– 3 м, от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
| --- | --- | --- |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | - Минимальная площадь земельного участка –50 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 50 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм. |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не установлены в соответствии с ч.4, ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Предельные параметры разрешенного строительства не нормируются. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений |

|  | конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно статье 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
| --- | --- | --- |
| 13.0 Земельные участки общего назначения | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования |

- Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | - Минимальная площадь земельного участка –600 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка-80%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | - Минимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 6 м; - Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного |
| 3.1 Коммунальное | Минимальная (максимальная) площадь | Размещение объектов капитального |
| обслуживание. | земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м. (за исключением линейных объектов); - Максимальное количество этажей – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, за исключением линейных объектов; - Минимальный процент озеленения 10% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). |
| 3.1.2 Административны е здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 5 м, от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг |
| 3.2 Социальное обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 |

|  | этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи |

|  | - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3 Бытовое обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 3.4 Здравоохранение | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно- | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации |

|  | градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли - не более 50 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |
| 3.8.1 Государственное управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги |
| 3.10.1Амбулаторн ое ветеринарное обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных |
| 4.0 Предприниматель ство | - Минимальная площадь земельного участка –200 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности |

|  | размещения объекта – 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м.; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Деловое управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.3 Рынки | - Минимальная площадь земельного участка –200 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 10 м; - Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. 7) Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |
| 4.4 Магазины | - Минимальная площадь земельного участка –100 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м.; | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |

|  | - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |
| 4.6 Общественное питание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.9 Служебные гаражи | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м; - Максимальное количество этажей – не более 2 этажей; 4) Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 12 м; | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

|  | - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса | - Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка-50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | - Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка-50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | - Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка-50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
| 4.9.1.4Ремонт автомобилей | - Минимальная площадь земельного участка –500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка-50%. - Требования к архитектурно- | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |

|  | градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения | - Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; - Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа, - Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы смежного земельного участка – 3 м; - Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее 5 м; - Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. - Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | - хозяйственные постройки, летние кухни, беседки, кладовые, подвалы; - сады, огороды, палисадники; - теплицы, оранжереи индивидуального пользования; - бассейны, бани и сауны индивидуального использования; - индивидуальные надворные туалеты гидронепроницаемые выгреба, септики; -индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы. Благоустройство и озеленение. Навесы, террасы. |

| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| --- | --- | --- |
| Площадки для сбора твердых бытовых отходов. | - Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; - Общее количество контейнеров не более 5 шт; Высота - не более 2 м; - Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |

Примечание: В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения локальных дренажно -защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

  - размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

ОБЩЕСТВЕННО – ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ ЗОНА ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.2 Социальное обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного |

|  | земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; 3) Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 |
| --- | --- | --- |
| 3.3 Бытовое обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 3.4 Здравоохранение | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и | 1) Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для |

| среднее общее образование | - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - Минимальный отступ от границы участка дошкольной организации до проезда должно быть – не менее 25 м; - Предельное количество этажей – 3 этажа; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка – 80%; Минимальный процент озеленения – 15%от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение парков культуры и отдыха |
| 3.8.1 Государственное управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги |

|  | - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Деловое управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 7 м., от фронтальной границы земельного участка –7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.4 Магазины | - Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м.; - Максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 10 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |

|  | 3) Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.6 Общественное питание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 4.9 Служебные гаражи | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м; | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также |

|  | - Максимальное количество этажей – не более 2 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 12 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| --- | --- | --- |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); 5) Минимальный процент застройки – 30%; 6) Максимальный процент застройки участка – 50%. | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
| 5.1 Спорт | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: –3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15 % от площади земельного участка. | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | - Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 50 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не установлены в соответствии с ч.4, ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Предельные параметры разрешенного строительства не нормируются. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно статье 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для сбора твердых бытовых отходов |

- Условно  разрешенные  виды  и  параметры  использования  земельных  участков  и  объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 2.1Для индивидуального жилищного строительства | - Минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м; - Максимальные размеры земельного участка - 3000 кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка: а) в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; б) в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек |
| 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | - Минимальные размеры земельного участка –600кв.м; - Максимальные размеры земельного участка -3000 кв.м; Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500 кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 20%; - Максимальный процент застройки участка: а) в условиях вновь застраиваемых - территорий – 50%; - б) в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| 2.3Блокированная жилая застройка | - Минимальная площадь земельного участка –600 кв. м. При условии подключения к центральной канализации минимальные размеры – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка –2000 кв. м для одной блок-секции; - Минимальные отступы от границ земельного - участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - Отступ от границы земельного участка, со стороны блокирования с другими зданиями не предусмотрен; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м; - Предельное количество этажей – 3 этажа - (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; - Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки- 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |
| 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | - Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 80%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |

| 2.7.1 Хранение автотранспорта | - Минимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; - Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| Площадки для сбора твердых бытовых отходов. | 1) Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; 2) Общее количество контейнеров не более 5 шт; Высота - не более 2 м; 3) Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. 4 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены |  |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования	земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Для размещения: - внутрихозяйственных дорог и коммуникаций;

  - инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;

  - зеленые насаждения.

Примечание: В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения локальных дренажно -защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ (ОДЗ-2)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.2 Социальное обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; 3) Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| 3.4 Здравоохранение | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м; - Минимальный отступ от границы участка дошкольной организации до проезда должно быть – не менее 25 м; - Предельное количество этажей – 3 этажа; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка – 80%; - Минимальный процент озеленения – 15%от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) |

| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |
| --- | --- | --- |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение парков культуры и отдыха |
| 3.8.1 Государственное управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 4) Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги |
| 4.1 Деловое управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 7 м., от фронтальной границы земельного участка –7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.4 Магазины | - Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м.; - Максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 10 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги |
| 4.6 Общественное питание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 4.9 Служебные гаражи | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м; - Максимальное количество этажей – не более 2 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 12 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 5.1 Спорт | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: –3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15 % от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | - Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 50 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не установлены в соответствии с ч.4, ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Предельные параметры разрешенного строительства не нормируются. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно статье 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

- Условно  разрешенные  виды  и  параметры  использования  земельных  участков  и  объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | - Минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м; - Максимальные размеры земельного участка - 3000 кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка: а) в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; б) в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70%. 7) Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек |
| 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | - Минимальные размеры земельного участка – 300кв.м; - Максимальные размеры земельного участка - 3000 кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка: а) в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; б) в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| 2.3 Блокированная жилая застройка | - Минимальная площадь земельного участка –600 кв. м. При условии подключения к центральной канализации минимальные размеры – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка –2000 кв. м для одной блок-секции; - Минимальные отступы от границ земельного - участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - Отступ от границы земельного участка, со стороны блокирования с другими зданиями не предусмотрен; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м; - Предельное количество этажей – 3 этажа - (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; - Максимальный процент застройки земельного участка в условиях реконструкции сложившейся застройки- 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха |

| 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | - Минимальная площадь земельного участка – 600 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 80%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | - Минимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; - Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| Площадки для сбора твердых бытовых отходов. | - Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; - Общее количество контейнеров не более 5 шт; Высота - не более 2 м; - Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены |  |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования	земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Для размещения: - внутрихозяйственных дорог и коммуникаций;

  - инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;

  - зеленые насаждения.

Примечание: В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения локальных дренажно -защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П-1)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | - Минимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка – 80%; - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного |
| 4.1 Деловое управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 6.0 Производственная деятельность | - Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; - Минимальный процент озеленения 15% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом |
| 6.1 Недропользование | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории |
| 6.2 Тяжелая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; - Минимальный процент озеленения 30% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования |
| 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; 6) Минимальный процент озеленения 30% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей |
| 6.3 Легкая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; - Минимальный процент озеленения -30% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности |
| 6.4 Пищевая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2500кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; - Минимальный процент озеленения -30% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 4 этажа; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; - Минимальный процент озеленения -30% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия |
| 6.6 Строительная промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, за исключением линейных объектов; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |
| 6.7 Энергетика | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границземельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; - Минимальный процент озеленения 30% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 |
| 6.9 Склады | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. - Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 10 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3м; - Предельная этажность 3 этажа; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| 6.9.1 Складские площадки | Не установлены. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе |
| 6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, за исключением линейных объектов; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации |
| 6.12 Научно-производственная деятельность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется; - Минимальный процент озеленения 30% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов |

- Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | - Минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м. - Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 10 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка– 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 10 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка– 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
| 4.6 Общественное питание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 4.9 Служебные гаражи | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м; - Максимальное количество этажей – не более 2 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 12 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. 7) Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 |
| --- | --- | --- |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Для размещения: - внутрихозяйственных дорог и коммуникаций;

  - инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;

  - зеленые насаждения.

Примечание: Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по сложившейся линии застройки.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования	от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования - 3 метров.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков - 1 метра;

Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;

максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение производственной территориальной зоны не допускается: а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П-2)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | - Минимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка – 80%; - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного |
| 4.9 Служебные гаражи | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 3 м; - Максимальное количество этажей – не более 2 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 12 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 6.9 Склады | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. - Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 10 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент застройки – 60 %; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%; - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| 6.9.1 Складские площадки | Не установлены. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе |

- Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 4.1 Деловое управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.6 Общественное питание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установле ны | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. 6) Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
| 6.2 Тяжелая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%, за исключением линейных объектов; - Минимальный процент озеленения 30% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования |
| 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, за исключением линейных объектов; - Минимальный процент озеленения 30% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей |
| 6.3 Легкая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -30% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности |
| 6.4 Пищевая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2500кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -30% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 4 этажа; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -30% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия |
| 6.6 Строительная промышленность | - Минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируются; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 10 м., от фронтальной границы земельного участка – 10 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 30 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, за исключением линейных объектов; - Минимальный процент озеленения 30% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. - Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |

| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| --- | --- | --- |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Для размещения: - внутрихозяйственных дорог и коммуникаций;

  - инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;

  - зеленые насаждения.

Примечание: Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по сложившейся линии застройки.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования	от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования - 3 метров.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков - 1 метра;

Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;

максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение производственной территориальной зоны не допускается: а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных

предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (Т)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | - Минимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 20 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки земельного участка – 80%; - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного |
| 4.9 Служебные гаражи | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта–3 м; - Максимальное количество этажей – не более 2 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 12 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |

| 4.9.1 Объекты дорожного сервиса | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 |
| --- | --- | --- |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |
| 4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |

|  | мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены |  |
| --- | --- | --- |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | - Минимальная площадь земельного участка – 500 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 7 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки участка- 50%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |
| 7.1.1 Железнодорожные пути | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение железнодорожных путей |
| 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Минимальный процент застройки – 60%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%; - Минимальный процент озеленения – не нормируется. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Предельные параметры разрешенного строительства не нормируются. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно статье 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

- Условно-разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВИДА РАЗРЕШЕННОГО |  |  |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО |
| ЗЕМЕЛЬНОГО | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| УЧАСТКА |  |  |
| (код по классификатору) |  |  |

| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| --- | --- | --- |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| 4.1 Деловое управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.3 Рынки | - Минимальная площадь земельного участка – 200 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта–7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; - Максимальная высота объектов | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка |

|  | капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 10 м; - Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4 Магазины | - Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м.; - Максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 10 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |
| 4.6 Общественное питание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 1) Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения |

|  | 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| --- | --- | --- |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования	земельных участков и объектов капитального строительства - не устанавливаются

Примечание: Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по сложившейся линии застройки.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования	от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования - 3 метров.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков - 1 метра;

Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;

максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение производственной территориальной зоны не допускается: а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать

застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для предприятий, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных предприятий - один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.

На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 м.

Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны предприятий мясной промышленности до границы животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм должен быть 1000 м.

При проектировании предприятий мясной промышленности на берегах рек и других водоемов общественного пользования их следует размещать ниже по течению от населенных пунктов.

Запрещается проектирование указанных предприятий на территории бывших кладбищ, скотомогильников, свалок.

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 4.1 Деловое управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
|  | этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены |  |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Предельные параметры разрешенного строительства не нормируются. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно статье 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для сбора твердых бытовых отходов |

- Условно-разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |

| (код по классификатору) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.9 Служебные гаражи | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта–3 м; - Максимальное количество этажей – не более 2 этажей; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 12 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. 7) Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо |
| 7.5 Трубопроводный | Регламенты не распространяются. | Размещение нефтепроводов, водопроводов, |
| транспорт | Параметры разрешенного использования | газопроводов и иных трубопроводов, а |
|  | объектов капитального строительства | также иных зданий и сооружений, |
|  | определяются в составе документации в | необходимых для эксплуатации названных |
|  | соответствии с нормативными | трубопроводов |
|  | документами и СП, действующими на |  |
|  | территории Российской Федерации. |  |
|  | Требования к архитектурно- |  |
|  | градостроительному облику объектов |  |
|  | капитального строительства – не |  |
|  | установлены |  |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования	земельных участков и объектов капитального строительства - не устанавливаются

Примечание:

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по сложившейся линии застройки.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования	от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования - 3 метра.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков - 1 метр;

Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;

максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения локальных дренажно -защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с

особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЗОНЫ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ-1)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Растениеводство | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. - Максимальная высота - не нормируется. - Минимальный процент застройки не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 1.2–1.6: «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур»; «Овощеводство»; «Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур»; «Садоводство»; «Выращивание льна и конопли». |
| 1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. - Максимальная высота – не нормируется. - Минимальный процент застройки не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур. |
| 1.3 Овощеводство | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. - Максимальная высота - не нормируется. - Минимальный процент застройки не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц. |
| 1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. - Максимальная высота - не нормируется. - Минимальный процент застройки не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур. |
| 1.5 Садоводство | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. - Максимальная высота - не нормируется. - Минимальный процент застройки не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур. |
| 1.6 Выращивание льна и конопли | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. - Максимальная высота - не нормируется. - Минимальный процент застройки не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли. |
| 1.12 Пчеловодство. | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. - Максимальная высота - не нормируется. - Минимальный процент застройки не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Объекты пчеловодства (сооружения и оборудование для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства, разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых). |
| 1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | - Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 600 –(3000) кв. м. - Застройка участка не допускается, места допустимого размещения объектов не предусматриваются. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства. |
| 1.17 Питомники | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. - Максимальная высота - не нормируется. - Минимальный процент застройки не нормируется; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства |
| 1.19 Сенокошение | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. Максимальная высота - не нормируется. Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Кошение трав, сбор и заготовка сена |
| 1.20 Выпас сельскохозяйственных животных | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков не нормируется Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. Максимальная высота - не нормируется. Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируется. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Выпас сельскохозяйственных животных |
| 13.1 Ведение огородничества | - Минимальная (максимальная) площадь земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования 600 –3000 кв.м. - Минимальный отступ от границ соседнего участка: до некапитального жилого строения не менее 3 м. - Минимальный отступ от границ соседнего участка: до вспомогательных хозяйственных строений –1 м, до низкорослых кустарников – 1 м, до среднерослых –2 м, до высокорослых деревьев – 4 м, до постройки для содержания скота и птицы –1 м; - Предельная этажность 2 этажа, - Минимальный процент застройки – 10%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 30%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий. |

- Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования	земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Для размещения:

- внутрихозяйственных дорог и коммуникаций;

  - инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;

  - зеленые насаждения.

ЗОНА САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХ-2)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 13.1 Ведение огородничества | - Минимальные размеры земельного участка – 600 кв.м; - Максимальные размеры земельного участка – 3000 кв.м; - Регламенты не устанавливаются застройка земельного участка запрещена. - Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур |
| 13.2 Ведение садоводства | - Минимальные размеры земельного участка – 600 кв.м; - Максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; - Максимальный процент застройки участка - 50%; - Минимальный процент озеленения -20% от общей площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не установлены в соответствии с ч.4, ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Предельные параметры разрешенного строительства не нормируются. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно статье 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

- Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | - Минимальные размеры земельного участка – 300кв.м; - Максимальные размеры земельного участка - 3000кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта–3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Максимальный процент застройки участка: а) в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%; б) в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70%. 7) Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек |
| 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | - Минимальные размеры земельного участка –600кв.м; - Максимальные размеры земельного участка -3000 кв.м; Максимальные размеры земельного участка для хутора Калинин – 2500 кв.м; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м, до вспомогательных строений – 1м; - Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 3 м; - Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный процент застройки – 20%; - Максимальный процент застройки участка: а) в условиях вновь застраиваемых - территорий – 50%; - б) в условиях реконструкции сложившейся застройки – 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных |
| 2.7.1 Хранение автотранспорта | - Минимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –1 м; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 6 м; - Максимальный процент застройки земельного участка – не нормируется. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м. (за исключением линейных объектов); - Максимальное количество этажей – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, за исключением линейных объектов; - Минимальный процент озеленения 10% от площади земельного участка, за исключением линейных объектов. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). |

| 3.3 Бытовое обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта–7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Деловое управление | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 15 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) |
| 4.4 Магазины | - Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта –7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м.; - Максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 10 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |
| 4.6 Общественное питание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта–7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения -15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| Площадки для сбора твердых бытовых отходов. | - Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; - Общее количество контейнеров не более 5 шт; Высота - не более 2 м; - Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Площадки для сбора твердых бытовых отходов. |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Для размещения:

- внутрихозяйственных дорог и коммуникаций;

  - инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;

  - зеленые насаждения.

Примечание:

Расстояние от объектов капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках, следует принимать на основании действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и настоящих Правил.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать по сложившейся линии застройки.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования	от красных линий улиц и проездов или границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования - 3 метра.

Минимальный отступ строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков - 1 метр;

Максимальное количество надземных этажей для строений и сооружений вспомогательного использования - 2;

максимальная высота от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа для строений и сооружений вспомогательного использования - 7 метров.

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения локальных дренажно -защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХПРЕДПРИЯТИЙ (СХ-3)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 1.7 Животноводство | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. |
| 1.8 Скотоводство | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |
| 1.9 Звероводство | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент строительства – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |
| 1.10 Птицеводство | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |
| 1.11 Свиноводство | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м; - Предельная этажность 3 этажа; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |
| 1.12 Пчеловодство | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях. Объекты пчеловодства (сооружения и оборудование для хранения и первичной пере- работки продукции пчеловодства, разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых) |
| 1.13 Рыбоводство | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры). |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 60%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений |

| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | - Минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 10 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |
| --- | --- | --- |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства. |

- Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация |
| 6.4 Пищевая промышленность | - Минимальная площадь земельного участка 2000 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка– 70%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| 6.9 Склады | - Минимальная площадь земельного участка 400 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. - Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 10 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. - Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м - Предельная этажность 3 этажа, - Максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |

| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| --- | --- | --- |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства - не устанавливаются.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р-1)

  - Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение парков культуры и отдыха |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Согласно видам разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 |
| 5.1 Спорт | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено - строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30 %; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |

| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30 %; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) |
| --- | --- | --- |
| 5.1.7 Спортивные базы | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | - Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 50 м; - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |
| 10.4 Резервные леса | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Деятельность, связанная с охраной лесов |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 12.0.1 Улично- дорожная сеть | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 12.0.2 Благоустройство территории | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

  - Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
| 3.7.2 Религиозное управление и образование | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) |

| 5.1.5 Водный спорт | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) |
| --- | --- | --- |
| 5.2 Природно-познавательный туризм | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальные отступы от границ соседнего участка -3 м. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей |
| 5.3 Охота и рыбалка | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельное количество надземных этажей – 3 эт. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 16 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы. |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |

  - Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования	земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно- градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| 12.0.2 Благоустройство территории | - Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; - Общее количество контейнеров не более 5 шт; - Высота - не более 2 м; - Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для сбора твердых бытовых отходов |

### ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА, ОТДЫХА И СПОРТА (Р-2)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | 1) Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; 3) Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; 4) Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение парков культуры и отдыха |
| 5.1 Спорт | 1) Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: – 3 м., от фронтальной границы земельного участка – 5 м; 3) Максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; 4) Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 20 м; 5) Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%; 6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; 7) Минимальный процент озеленения - 15 % от площади земельного участка. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены. | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 |
| 4.4 Магазины | 1) Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м; 2) Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; 3) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м.; 4) Максимальное количество этажей зданий – 5 этажа; 5) Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; 6) Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%; 7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. 8) Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |
| 4.6 Общественное питание | 1) Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; 3) Максимальное количество этажей зданий – 5 этажа; 4) Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; 5) Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%; 6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; 7) Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 1) Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; 3) Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; 4) Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; 5) Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%; 6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%; 7) Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |
| 4.8 Развлечения | 1) Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; 3) Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; 4) Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | дискотеки, танцевальные площадки, аквапарки, боулинг, аттракционы, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | 1) Минимальная площадь земельного участка – 50 кв.м; 2) Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; 3) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 5 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; 4) Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 50 м; 5) Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%; 6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм. |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Предельные параметры разрешенного строительства не нормируются. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно статье 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Предельные параметры разрешенного строительства не нормируются. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно статье 39.36. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

2.Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| Площадки для сбора твердых бытовых отходов. | 1) Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; 2) Общее количество контейнеров не более 5 шт; Высота - не более 2 м; 3) Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены |  |

3.Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования   земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Для размещения: - внутрихозяйственных дорог и коммуникаций;

- инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения, и устройства для нужд сельского хозяйства;

- зеленые насаждения.

Примечание: В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения локальных дренажно - защитных работ в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р-3)

    - Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение парков культуры и отдыха |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Согласно видам разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5. | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 |
| 5.1 Спорт | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) |
| 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |
| 5.1.3 Площадки для занятий спортом | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |
| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) |
| 5.1.7 Спортивные базы | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Минимальный процент застройки – 30%; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |
| 12.0.2 Благоустройство территории | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |

    - Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, |
| 3.7.2 Религиозное управление и образование | - Максимальная/минимальная площадь земельных участков – не нормируется - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельная высота зданий, строений от уровня земли – не нормируется. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется. - Минимальные отступы от границ соседнего участка не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) |
| 5.1.5 Водный спорт | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) |
| 5.2 Природно-познавательный туризм | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Минимальные отступы от границ соседнего участка - 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 20 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 % - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Минимальные отступы от границ соседнего участка -3 м. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Максимальное количество надземных этажей зданий не нормируется. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка не нормируется. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей |
| 5.3 Охота и рыбалка | - Минимальные/максимальные размеры земельных участков не нормируется. - Предельные линейные размеры земельных участков не нормируются. - Предельное количество надземных этажей – 3 эт. - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли не более 16 м. - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3м. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы. |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |

    - Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования	земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| 12.0.2 Благоустройство территории. | - Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; - Общее количество контейнеров не более 5 шт; - Высота - не более 2 м; - Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для сбора твердых бытовых отходов. |

ЗОНЫ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН-1)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.7 Религиозное использование | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта -не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальны и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта -не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |
| 3.7.2 Религиозное управление и образование | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта -не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) |
| 12.1 Ритуальная деятельность | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта -не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Минимальный и максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения |

- Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Коммунальное обслуживание. | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: для объектов коммунального обслуживания – 10 – (10000) кв. м; для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 30 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка– 80%. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены– не установлены | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация. |

| 3.3 Бытовое обслуживание | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м; - Максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
| --- | --- | --- |
| 4.4 Магазины | - Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м; - Максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта– 7 м., от фронтальной границы земельного участка – 7 м.; - Максимальное количество этажей зданий – 5 этажа; - Максимальная высота объектов капитального строительства от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - не более 20 м; - Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования	земельных участков и объектов капитального строительства.

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| 12.0.2 Благоустройство территории | - Минимальная/максимальная площадь земельного участка – не нормируется; - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - не нормируются; - Предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - не нормируются; - Максимальный процент застройки земельного участка - не нормируются. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
| 12.0.2 Благоустройство территории | - Минимальная/максимальная площадь земельных участков – принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка; - Общее количество контейнеров не более 5 шт; Высота - не более 2 м; - Остальные предельные параметры застройки (отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки, отступ от красной линии) принимать в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка. - Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для сбора твердых бытовых отходов |

ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

ЗОНА АКВАТОРИЙ (А)

- Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 11.0 Водные объекты | Не установлены. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты. |
| 11.3 Гидротехнические сооружения |  | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений). |

- Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (код по классификатору) | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |
| --- | --- | --- |
| 6.7 Энергетика | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 |
| 6.8 Связь | Регламенты не распространяются. Параметры разрешенного использования объектов капитального строительства определяются в составе документации в соответствии с нормативными документами и СП, действующими на территории Российской Федерации. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства – не установлены | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание». |

- Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства. – не установлены

ЗОНА ЛЕСФОНДА (ЗЛ)

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЕЛ)

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

При размещении объектов капитального строительства на указанных территориях и землях необходимо учитывать действующее водное, природоохранное законодательство и иное действующее законодательство.