СОДЕРЖАНИЕ

| №№ пп | Наименование документа | Номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка 1. Введение | 2 |
| 2 | 2. Обоснование проекта генерального плана | 5 |
| 3 | ### 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании | 5 |
| 4 | 2.1.1.Историко-культурное наследие | 7 |
| 5 | #### 2.1.2.Оценка природных условий и ресурсов | 13 |
| 6 | 2.1.3.Население | 18 |
| 7 | 2.1.4.Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры. | 22 |
| 8 | 2.1.5.Анализ состояния использования территории | 24 |
| 9 | 2.2.Функциональное зонирование и планировочная структура | 26 |
| 10 | ## 2.3.Развитие транспортной инфраструктуры | 34 |
| 11 | 2.4. Инженерное обеспечение территории | 37 |
| 12 | 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории | 43 |
| 13 | ### 2.6. Комплексная оценка территории | 47 |
| 14 | 2.7. Охрана окружающей среды | 53 |
| 15 | 2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 70 |
| 16 | 3. Проектные предложения по дальнейшему развитию территории сельского поселения | 83 |
| 17 | 3.1. Перечень мероприятий предусмотренных генеральным планом развития территории | 83 |
| 18 | 3. 2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 88 |
| 19 | 4. Основные технико-экономические показатели | 103 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 1. Введение

Основанием для проведения работ по разработке генерального плана территории  Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области  является  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации» и Закон Ростовской области от 14 января 2008 г.  № 853-ЗС «О градостроительной деятельности в  Ростовской области», Постановление Главы Бессергеневского сельского поселения от 14.12.2007г. № 47 «О разработке генерального плана Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области».

Заказчиком работ на проведение работ является администрация Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, исполнитель ООО «Альянс» город Пенза (муниципальный контракт от 09 июня 2010 г. №14).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

         Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ;

  Федеральный закон от 29.12.2004г № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации  от  25.10.2001г № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года  №74-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 05.02.2007 г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г  № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 30.12. 2006 г.).

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Перечень поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б.

      Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 31.12.2005 г.);

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно технических документов:

    Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области,  утвержденные приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 29.03.2010 г. № 26;

  Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Утверждены постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160;

 Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 года № 9;

 Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года  № 878;

   Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.);

  Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399.

 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

Цель разработки «Генерального плана  Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» направлена на определение в генплане назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан муниципального образования.

Главная  задача в разработке «Генерального плана  Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» - создание информационно–правового ресурса, необходимого для реализаций полномочий местного самоуправления сельского поселения. Глава 3  статья 9 пункт 3 ФЗ от 29.12.2004 г № 190-ФЗ.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем  выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При разработке проекта «Генерального плана Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» использовались следующие документы и материалы:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное главой Бессергеневского сельского поселения;

- Материалы по оформлению границы муниципального образования Бессергеневского сельского  поселения Октябрьского района Ростовской области,  2004 г.

- Топографические материалы и карты на электронном и бумажном носителях  в масштабах 1: 25 000 на территорию поселения, 1 : 5 000 на территорию населенного пункта поселения.

- Методические указания по проектированию генеральных планов территории местных (сельских, поселковых) Советов народных депутатов, Москва 1992г;

   Методические рекомендации о составе, порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  территориально – планировочной документации муниципальных образований в Ростовской области, утвержденные Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градострительства Ростовской области от 02.10.2009г.

- Архивные топографические и землеустроительные материалы.

- Решения об отводах территорий в границах рассматриваемой территории, материалы земельного кадастра в графической и электронной версиях.

- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация.

- Схема территориального планирования Октябрьского района, ОАО «НИИПГрадостроительства», г. Санкт-Петербург, 2008год.

- Постановление главы Октябрьского района «О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к ландшафтам Октябрьского района»  от 08.06.2010г. №354.

При разработке проекта «Генерального плана территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» произведен сбор исходной информации, отражающей современное состояние природной и социальной среды, организации территории сельского поселения, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории сельского поселения, сбор данных о наличии памятников истории.

Проектные решения Генерального плана  на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения  отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

### 2. Обоснование  проекта генерального плана

### 2.1.  Общие сведения о муниципальном  образовании

Бессергеневское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования Октябрьского район, в соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Октябрьский район» и муниципальных образований в его составе».

Бессергеневское сельское поселение расположено на юге Октябрьского района Ростовской области, в непосредственной близости к крупнейшему промышленному центру – городу Новочеркасск и примыкает к побережью реки Дон.

Территория сельского поселения состоит из одного единого массива и граничит на севере с Персиановским сельским поселением и Коммунарским сельским поселением Октябрьского района, на востоке с Усть-Донецким районом и на юге – с Багаевским районом  Ростовской области, на западе с Кривянским сельским поселением Октябрьского района.

Общая площадь сельского  поселения составляет 16645 га. На территории Бессергеневского сельского поселения находится три населенных пункта - станица Бессергеневская, станица Заплавская, хутор Калинин.

Cтаница Бессергеневская располагается в центральной части сельского поселения. В структуре современного расселения муниципального образования станица является административным центром Бессергеневского сельского поселения с наибольшим спектром объектов социально-бытового обслуживания населения, производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест. Станица Заплавская располагается в центральной части сельского поселения  и примыкает к западной границе административного центра. Хутор Калинин располагается на юго-востоке сельского поселения вдоль правого берега реки Дон.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога областного значения «город Новочеркасск – ст. Багаевская» и автомобильная дорога муниципального значения подъезд к хутору Калинин.

Схема расположения Бессергеневского сельского поселения

на территории Октябрьского района

2.1.1. Историко-культурное наследие

Историческая справка

Территория, занимаемая сегодня сельским поселением, входила в состав области Войска Донского. Исторически сложившаяся система сельского расселения на протяжении столетий формировалась с учетом функциональной связи с долинами рек, образуя групповые системы расселения линейно-полосового типа, группы сельских населенных мест складывались стихийно. Одной из старейших казачьих поселений является станица Бессергеневская, первое упоминание относится к 1672 году.

Историко-культурный потенциал.

К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; земли военных и гражданских захоронений. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением.

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается.

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, военных и гражданских захоронений, на землях историко-культурного назначения запрещена.

Следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Не предусматривается снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия.

Формирование историко-культурного потенциала региона происходило на протяжении длительного времени, в разные эпохи эта территория являлась контактной зоной для многих этносов, связывая окружающие ее регионы – Северное и Восточное Причерноморье, средний и верхний Дон, Поволжье, Кавказ. В XV в. на этих землях появляются первые поселения казаков. Среди большого разнообразия объектов культурного наследия местного значения могут привлекать к себе туристский интерес памятники регионального уровня.

В настоящее время казачество Бессергеневского сельского поселения объединено в Нижнедонской казачий Юрт, в состав которого входит 10 казачьих обществ, станиц и хуторов района. Здесь созданы казачьи общества, наряду с официальной властью, действуют атаманские правления. Поэтому вся деятельность казачества направлена на восстановление казачьих традиций и обычаев, помощи в открытии и ремонте храмов. У каждого хутора и станицы свой престольный праздник 14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы, день Всевеликого Войска Донского. В этот день казаки Войска собираются в столице казачества Дона и России городе Новочеркасске в Войсковом Кафедральном Соборе. Затем проводятся Крестный ход вокруг Собора со всем священством епархии и казачеством, традиционно Войсковой казачий парад.

Особо стоит сказать о памятниках, связанных с годами Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Огромное количество памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны установлены в городах и селах Ростовской области, открыты мемориальные доски, связанные с жизнью и деятельностью Героев Советского Союза. На территории сельского поселения установлено два  памятника Воинам  освободителям 1941-1945 г.г. в станице Заплавской установлен обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны, в хуторе Калинин расположен мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Среди памятников градостроительства и архитектуры регионального значения  историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в Бессергеневском сельском поселении.  Это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время Свято-Алексеевская православный храм в станице Бессергеневской, Одигитриевский храм в станице Заплавской, которые являются, согласно решению малого Совета народных  депутатов № 301 от 18.11.1992 года, объектами культурного наследия регионального значения.

Объекты культурного наследия регионального  значения

| № п/п | Место нахождения объекта культурного наследия | Наименование объекта культурного наследия | Номер и дата документа постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Бессергеневская | Свято-Алексиевский храм | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 |
| 2 | ст. Заплавская | Свято-Одигитриевский храм | Решение малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 |

Памятники природы представляют не только рекреационный и познавательный, но и научный интерес. Здесь растут многие виды растений, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и используемые в фармацевтической промышленности, сохранены массивы целинной степи, обитают разнообразные животные и дичь.

На территории Бессергеневского сельского поселения находится памятник природы «Золотые горки». Золотые горки расположены северо-восточнее ст. Бессергеневская на правом склоне р. Аксай. Граница проходит по следующим ориентирам: от проселочной дороги в северо-восточном направлении, по границе с виноградниками и окраине балки, до проселочной дороги и далее - 300 м в западном направлении до грунтовой дороги с лесополосой, по ней - в северном направлении до проселочной дороги и далее - по окраине балки Камышная, включая отроги в западном направлении до грунтовой дороги, по ней - в северном, затем северо-восточном и восточном направлениях вдоль лесополосы, огибая балку (1570 м), далее - в юго-восточном направлении по дну балки до ручья, от него - в южном направлении по окраине балки до р. Аксай, по р. Аксай до грунтовой дороги, по ней - в западном направлении 525 м и на юг по дну балки вокруг виноградников и по р. Аксай до дамбы, от нее - по окраине балки и карьера до проселочной дороги через балку до виноградников. Площадь памятника природы – 617,47 га.

Золотые горки – участок  коренного берега р. Дон с завершенным  фрагментом типичного степного донского ландшафта. Приазовский вариант настоящих степей с очень высоким флористическим богатством и разнообразием (более 1000 видов).  на территории сохранились образцы старинных донских виноградников – знаменитые «донские чаши». Имеет научное, природоохранное, просветительское значение.

Благодаря хорошим экологическим условиям, обилию родников с питьевой водой здесь сохранились богатые флора и фауна: произрастает свыше 360 видов высших цветковых растений, живут лоси, косули, дикие кабаны, фазаны и многие другие представители дикой природы. На территории памятника природы располагается древнейший курган.

Памятник природы «Золотые горки» был создан как особо охраняемые территории Области Войска Донского еще в XIX веке.

В глубокую древность уводят археологические памятники – древние стоянки, селища, городища, могильники. Наиболее известными в Бессергеневском сельском поселении являются курганы. Курганные группы расположены по всей территории сельского поселения и  относятся к эпохе средневековья.

Выявленные объекты археологического наследия

| № п/п | №№ по постанов лениию | Наименование объекта археологического наследия | Местоположение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 327 | Курганная группа «Заплавский II» (2 кургана) | 5,6 км к С от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 2 | 328 | Курганная группа «Заплавский I» (3 кургана) | 4,4 км к С от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 3 | 329 | Курган «Донской II» | 2,1 км к С от п. Донской | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 4 | 330 | Курганная группа « Нюхарев III» (2 кургана) | 5,2 км к С от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 5 | 331 | Курган «Нюхарев II» | 4,0 км к С от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 6 | 332 | Курганная группа «Нюхарев I» (5 кургана) | 3,3 км к С от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 7 | 333 | Курган «Заплавский V» | 3,2км к ССВ от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 8 | 334 | Кочевье «Трехгорное» | 3,5 км к С от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 9 | 335 | Курганная группа «Донской III» (2 кургана) | 1,1 км к СЗ от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 10 | 336 | Курганная группа «Донской I» (34 кургана) | 1 км к С от п. Донского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 11 | 337 | Курганная группа «Донской IV» (2 кургана) | 0,6 км к ВЮВ от п. Донского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 12 | 338 | Кочевье «Заплавское II» | 1,0 км к З от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 13 | 339 | Кочевье «Заплавское I» | 0,5 км к Ю от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 14 | 340 | Курган «Заплавский IV» | Восточная окраина ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 15 | 341 | Курганная группа «Нюхарев IV» (2 кургана) | 2,3 км к СЗ от ст. Заплавская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 16 | 342 | Курганная группа «МокрыйVI» (2 кургана) | 7,7 км к С от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 17 | 343 | Кочевье «Мокрое I» | 7,7 км к С от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 18 | 344 | Курганная группа «Мокрый V» (4 кургана) | 7,2 км к С от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 19 | 345 | Курганная группа «Бессергеневский IV» (2 кургана) | 0,1 км к СВ от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 20 | 346 | Курганная группа «Бессергеневский V» (3 кургана) | на территории ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 21 | 347 | Курганная группа «Крест» (4 кургана) | 2,0 км к С от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 22 | 348 | Курган «Камышный III» | 6,8 км к ССВ от ст. Бессергеневская | Решение Ростовского Областного малого Совета народных депутатов от 17.12.1992 № 325 |
| 23 | 349 | Курганная группа «Бессергеневский II» (7 курганов) | 1,0 км к С от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 24 | 350 | Курганная группа «Бессергеневский I» (6 курганов) | 1,4 к С от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 25 | 351 | Курганная группа «Бессергеневский III» (24 кургана) | 3,0 км к СВ от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 26 | 352 | Курганная группа «Виноградный» (2 кургана) | 5,0 км к С от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 27 | 353 | Курганная группа «Бессергеневский VI» (2 кургана) | 0,7 км к СВ от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 28 | 354 | Курганная группа «Золотые Горки V» (4 кургана) | 5,0 км к СВ от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 29 | 355 | Курганная группа «Поляков» (9 курганов) | 5,5 км к ССВ от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 30 | 356 | Курганная группа «Золотые Горки IV» (5 курганов) | 4,8 км к СВ от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 31 | 357 | Курганная группа «Угловой» (3 кургана) | 6,0 км к ССВ от ст. Бессергеневская | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 32 | 358 | Курганная группа «Золотые Горки III» (3 кургана) | в 1 км к СЗ от ст Бессергеневская. | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |

Большую культурно-просветительную работу ведут сельские Дома культуры, библиотека, школы. Главной целью в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения. Тематические выставки организуются регулярно на базе школ, сельских библиотек.

В соответствии сос ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-Фз) и ст 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-3С «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

#### 2.1.2. Оценка природных условий и ресурсов

###### Климат

Формирование климата происходит под воздействием ряда факторов, среди которых, прежде всего, следует отметить  географическое положение, циркуляцию воздушных масс, определяемую перепадами атмосферного давления, влияние подстилающей породы.

Территория Бессергеневского сельского поселения Октябрьского муниципального района входит в состав Атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами. На территории региона отмечается обилие солнечного света и тепла. Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°С до 9,2-9,5°С. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают –8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°С весной наступает во второй декаде марта, осенью переход температуры через 0°С - в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°С составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

В формировании основных черт климата участвуют три типа воздушных масс: арктические, умеренных широт и тропические с преобладанием второго типа. Воздушные массы представлены двумя разновидностями – континентальными и морскими. Среднегодовая скорость ветра варьирует от 3,3 м/сек. до 4,8 м/сек. Наибольшая средняя скорость ветра наблюдается зимой и колеблется в пределах 3,7 – 5,7 м/сек., наименьшая  2,2-3,6 м/сек.  отмечена в июле. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

Среднегодовое количество осадков составляет около 422 мм, изменяясь от 320 мм до 522 мм. В отдельные месяцы года, чаще всего в августе – октябре, отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Снежный покров появляется в конце второй декады ноября. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня после выпадения первого снега. Однако под влиянием смены холодных и теплых воздушных масс несколько раз в течение зимы происходит образование и разрушение снежного покрова.

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории являются зимы, обусловливающие неустойчивый характер залегания снежного покрова. Средняя высота снежного покрова на большей части территории составляет 5-10 см. Средняя из наибольших высот за зиму 10-15 см. В течение холодного периода высота снега неравномерна, увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. Средняя глубина промерзания почвы на территории колеблется в пределах 30-50 см.  Максимальное значение промерзания – 70-95 см.

На территории муниципального образования осадки выпадают преимущественно в жидком виде, дожди отмечались метеорологическими станциями круглогодично. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, когда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Почвы

Преобладающими почвами сельскохозяйственных угодий являются в основном южные  и обыкновенные черноземы супесчаные по механическому составу. Это почвы теплые, кратковременно и периодически промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толща чернозема в течение зимнего периода пребывает в активном состоянии. Эти почвы обладают высоким плодородием, они относятся к мощным (80-120см.) видам. По запасам гумуса черноземы относятся к самым высокообеспеченным почвам (запасы гумуса достигают 350тн/га и более).

Черноземы террасовые формируются на надпойменных террасах рек, в черноземной зоне. По мощности гумусовых горизонтов они подразделяются на мощные (91-98см) и среднемощные виды (62-70см). Общие запасы гумуса около 300-400тн/га.

Необходимыми элементами зональной агротехники на террасовых черноземах, также как на зональных черноземах, являются мероприятия по накоплению и сохранению влаги, восстановлению и сохранению прочной агрономически ценной структуры. Террасовые черноземы хорошо отзываются на внесение минеральных удобрений, особенно фосфорных и азотных.

Рельеф

Территория Бессергеневского сельского поселения расположена в пределах Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины поверхность равнины характеризуется волнистым рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных участков и накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120м на севере до 1,0м на юге. Равнина расчленена долинами рек Аксай и Кадамовка. Общее направление стока ориентировано на юго-восток.

Крутые склоны рек подвержены современному размыву. Здесь получили развитие оползневые процессы и овражная эрозия.

- Гидрография и гидрология

Территория Бессергеневского сельского поселения, расположенная в южной части района, примыкает к побережью реки Дон и его притоку Аксай, имеет довольно разветвленную гидрографическую сеть, однако местные водные ресурсы крайне ограничены.

Особенность гидрографической сети связана с единой направленностью стоков всех рек с севера на юг, с их впадением в водотоки, относящиеся к развитию на восток дельты реки Дон. Паводки всех рек не выходят за пределы речных пойм по причине зарегулированности водотоков.

Гидрологическая сеть территории сельского поселения многообразна. Протекают реки Дон, Аксай, Мокрая Кадамовка, ерики Кадамовка, Куцый, Узкие Бакланцы, Широкие Бакланцы, Перебойный, Бакланов, озёра Кривое, Таловое, Песчаное, лиман Мартышкин. На территории имеется множество временных водотоков, зарегулированных прудами, пойменные озера.

Река Аксай, правобережный приток реки Дон, типичная равнинная степная  река с небольшой скоростью течения, протекает по центральной части территории сельского поселения с северо-востока на юго-запад. Река Кадамовка протекает в северо-западной части сельского поселения. Практически на всем протяжении реки имеют относительно ровное песчаное дно, берега покрыты древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, местами встречаются песчаные  плесы, что считается оптимальным вариантом для организации условий для отдыха на воде — песчаных пляжей. Река Дон протекает по юго-восточной границе сельского поселения.

- Растительность

Территория Бессергеневского сельского поселения расположена в степной зоне, где в прошлом на водораздельных пространствах господствовала степная растительность. Сейчас от нее сохранились только незначительные участки на неудобных для обработки территориях, включая балки и опушки лесов, крутые спуски и территорию памятника природы «Золотые горки». Степной целины сохранилось очень мало. В травостое степи встречается более 90 видов лекарственных растений.

Лесные ресурсы

На территории Бессергеневского сельского поселения земли лесного фонда Семикаракорского государственного автономного учреждения «Лес» составляют 124 га, или 0,74% от общей площади сельского поселения.

В лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

Древесина, полученная в процессе проведения рубок ухода, перерабатывается лесной промышленностью региона, представленной лесопилением, деревообработкой, а так же целлюлозно-бумажной промышленностью. Проводимые в лесах рубки ухода обеспечивают потребность в сырье лишь на 7%, поэтому лес завозится в область из других регионов, из Сибири, Урала, Европейского Севера. Ростовская древесина, как правило, дровяная, низкого качества, для многих производств она не пригодна.

По топологическому признаку леса подразделяются на три группы:

–	байрачные (произрастающие на балках);

–	пойменные (произрастающие в поймах рек);

–	аренные (произрастающие на песках).

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Основными лесообразующими  породами являются дуб, сосна, акация, ильмовые,  ясень и др.

В возрастной структуре лесов преобладают молодняки и средневозрастные насаждения. Их площади увеличиваются вследствие лесопосадок.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

–	леса, выполняющие защитные функции (полезащитные);

–	леса, имеющие водоохранное значение;

–	леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение;

–	леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы (памятники природы).

Животный мир

На территории поселения обитают разновидности млекопитающих животных, в том числе косуля, кабан. Также присутствуют птицы: фазан, куропатки, перепелки. В водоемах встречаются лещ, окунь, щука и другие.

Водно-болотный комплекс отличается своеобразным видовым составом растений и животных. 
         Из мелких грызунов живут полевая мышь, полевка обыкновенная и другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому хозяйству, особенно посевам озимых.

Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов и многих вредных насекомых.

Типичным животным открытых мест является заяц.

Полезные ископаемые

На территории Бессергеневского сельского поселения расположены следующие месторождения полезных ископаемых:

- песок  строительный:

- Бессергеневское (участок №1)  - 0,1 км восточнее х. Калинина;

- Бессергеневское (участок № 2) – 7 км севернее ст Багаевской.

2.1.3.  Население

По состоянию на 01 января 2010 года на территории Бессергеневского сельского поселения проживает 5147 человек.

Численность населения в разрезе сел

| Название сёл | 2010год |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. |  |
| станица Бессергеневская | 1939 | 38 |
| станица Заплавская | 2643 | 51 |
| хутор Калинин | 565 | 11 |

По общей численности постоянного населения станицы Бессергеневская и Заплавская входят в группу больших населенных пунктов со значением интервала свыше 1000 до 3000 человек, хутор Калинин в группу средних населенных пунктов со значением интервала свыше 200 до 1000 человек.  Плотность населения муниципального образования  составляет 31 человек на кв.км, по сравнению с плотностью по району – 37 человек на кв.км.

Демографические процессы, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Демографическая ситуация, сложившаяся в сельском поселении, характеризуется недостаточным уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте. Основной причиной снижения численности населения является естественная убыль. Смертность превышает рождаемость в 0,7 раза.

Меры, принимаемые на государственном уровне, а также реализация областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы» и районной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе на 2006-2010 годы» дают основания  прогнозировать значительные рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость должна увеличиться в 2 раза. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения преждевременной смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.

Возрастная динамика населения характеризуется уменьшением численности жителей моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов и увеличением численности людей пенсионного возраста. Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует  о старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых ресурсов.

Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения района, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в  том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количество высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, благоустроенного жилья.

Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение показателей естественного прироста, наблюдается некоторое замедление негативных демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации населения.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

Н=Нпх(1+Рп+Мп100)Тп

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или рас-

четный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчет-

ный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения. При этом уровень миграции несколько снизился в сравнении с показателями за последние три года

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

|  | Бессергеневское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,53 |
| Миграция | +1,32 | +0,78 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (10 лет) | 1,104 | 1,025 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,287 | 1,064 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

1я очередь: 5147 1+0+110010= 5682 (чел.)  5700(чел.)

Расчетный срок: 5147  1+0+110020 = 6624 (чел.)  6600 (чел.)

II. Негативный вариант:

1я очередь: 5147  1+−0,53+0,7810010= 5276(чел.)  5300 (чел.).

Расчетный срок: 5147  1+−0,53+0,7810020 = 5476 (чел.)  5500 (чел.).

По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 10 % и составит 5682 человека за счет механического прироста. При этом численность населения в расчетный период (20 лет) увеличится на 29 % и составит 6624 человека.

По негативному варианту численность населения в Бессергеневском сельском поселении в период I очереди увеличится на 2,5 % и составит 5276 человек. На расчетный срок численность населения увеличится на 6,4 % и составит 5476 человек.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счет решения социальных  и экономических программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения и стабилизацию структуры населения.

Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.

Расчетная численность населения в границах Бессергеневского

сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Существующая численность населения | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Бессергеневская | 1939 | 2140 | 2495 |
| станица Заплавская | 2643 | 2918 | 3402 |
| хутор Калинин | 565 | 624 | 727 |
| Итого: | 5147 | 5682 | 6624 |

2.1.4.  Характеристика жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

На территории Бессергеневского сельского поселения существующий жилищный фонд составляет  99,1 тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность жилой площадью по сельскому поселению составляет 19,3       кв.м на 1 человека. В целом по Октябрьскому району на одного жителя приходится 17,6 кв.м. жилья при социальной норме 18 кв.м.

Другой проблемой является то, что не все семьи в Бессергеневском сельском поселении обеспечены собственным жильем. Для того чтобы выйти на  среднеобластной уровень по обеспеченности жильем, то есть на 20,2 кв.м. в расчете на одного жителя, надо построить около 6 тыс. кв.м. жилья. Стратегия развития области предусматривает довести обеспеченность жильем к 2020 году до 29,2 кв.м. на человека, для этого ориентировочно необходимо построить 51,2 тыс. кв.м жилья.

В последнее время велось только индивидуальное жилищное строительство. На территории Бессергеневского сельского поселения расположено 183 многоквартирных дома, 5 двухэтажных домов в станице Заплавской по улице Шоссейная, остальная застройка сельского поселения индивидуальная, жилая. Частные домовладения сельского поселения кирпичные, в настоящее время находятся в индивидуальной собственности.

Основная часть жилищного строительства осуществляется за счет средств населения.

В жилищной сфере Бессергеневского сельского поселения планируется упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Проектом предполагается осуществлять новое жилищное строительство в границах населенных пунктов. Наряду с точечной застройкой, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должны строиться детские сады, школы, торгово-бытовые и культурно - досуговые объекты, создаваться вся необходимая социальная инфраструктура

Бессергеневское сельское поселение - это поселение с развитой инфраструктурой.

Администрацией уделяется большое внимание благоустройству поселения. В населенных пунктах в настоящее время имеется централизованное водоснабжение, газоснабжение, канализация. Жители из частного сектора пользуются глубинными скважинами для удовлетворения потребности в воде. Администрация сельского поселения проводит работы по строительству водопровода. В многоквартирных домах в  квартирах жители пользуются централизованным отоплением, водопроводом и канализацией.

В поселении производится строительство сетей энергоснабжения и уличного освещения с применением энергосберегающих светильников, центральные улицы освещены.

Развитие сети культурно - бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и с перспективами ее развития.

Оценка социальной сферы на территории сельского поселения проведена в разрезе социально значимых объектов - образования, здравоохранения, культуры, спорта.                         Нормативная потребность определялась согласно требованиям «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». В соответствии с данными положениями устанавливается показатель нормативной мощности объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему положению (фактическая мощность, степень загрузки, физическое состояние зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновления ветхого, неприспособленного фонда.

На территории муниципального образования находятся социально значимые объекты – два сельских Дома культуры, три библиотеки, две школы, ФАП, амбулатория, музей, детский сад.

Одной из проблем сельского поселения является недостаточное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и школьными  учреждениями.

В станице Заплавской имеется один детский сад, посещают 95 детей, проектное количество мест на  50 детей, в станице Бессергеневской и в хуторе Калинин нет  детских дошкольных учреждений. То есть, обеспеченность детскими дошкольными учреждениями и охват детей дошкольным воспитанием составляет 34%.

Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

Несмотря на снижение численности учащихся, остается острой проблема обеспеченности школьными местами  в школьных  учреждениях. В Бессергеневской школе проектной мощности на 300 мест, учится 280 человек, в Заплавской школе проектной мощности на 141 место, учится 204 человека. Недостаток школьных мест компенсируется за счет организации обучения детей в две смены, а также тем, что после окончания 9 классов уходят учиться в лицеи, колледжи, училища и другие профессиональные учебные заведения.

Культурно - досуговые учреждения представлены следующими муниципальными учреждениями культуры: «Бессергеневский СДК» на 200 мест и «Заплавский СДК» на 250 мест, «Бессергеневская Центральная библиотека», в которой хранится 11830 экземпляров книг, «Заплавская поселенческая библиотека» на 11543 экземпляра книг, и «Калининская поселенческая библиотека» на 5782 тома литературы. В библиотеках сельского поселения размещены стенды с книжными новинками. На базе «Бессергеневского  сельского дома культуры»  в одной половине здания действует школа искусств, в другой половине располагается спортивный клуб. В сельских домах культуры проводятся крупные мероприятия, праздничные дискотеки, вечера отдыха, юмора и сатиры, тематические вечера.

Обеспечение населения доступной и качественной, высокотехнологической медицинской помощью, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения - одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

В сельском поселении работает Бессергеневский фельдшерско-акушерский пункт и Заплавская амбулатория.

Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и улучшаться качество жизни людей. Ограниченность доступа к учреждениям культуры и спорта является одной из косвенных причин, определяющих уровень преступности.

Из спортивных сооружений в муниципальном образовании имеются спортивные залы и спортивные площадки при школах в станице Бессергеневской и станице Заплавской, находятся в удовлетворительном состоянии. В станице Бессергеневской располагается футбольное поле, в станице Заплавской располагается футбольное поле и волейбольная площадка. Спортивные команды Бессергеневского сельского поселения участвуют во всех проводимых спортивных мероприятиях района.

2.1.5. Анализ  состояния использования территории

Земельный фонд Бессергеневского сельского поселения составляет 16645 га,  в том числе сельскохозяйственные угодья –12274 га, из них пашни – 5150 га

На территории сельского поселения 80,2% земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 5,7% и состоят из земель станицы Бессергеневской, станицы Заплавской и хутора Калинин, в каждом населенном пункте имеются территории для пастбищ, сенокосов, пруды, озера с береговым озеленением, пляжами для сбора молодежи, купания, общения.  Земли других категорий 14,1 % - это земли промышленности, земли автомобильного транспорта, земли иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий и земли запаса. В земли особо охраняемых территорий включены базы отдыха на территории хутора Калинин по берегу реки Дон.

Наличие и распределение земельного фонда сельского поселения по категориям земель  (по форме 22-2)

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  | Сельхозугодья, га | Из них пашни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га |  |  |  |
| Земли с/х назначения | 13353 | 80,2 | 11588 | 4834 |
| Земли населённых пунктов | 947 | 5,7 | 682 | 312 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения | 794 | 4,8 | - | - |
| Земли промышленности | 578 | 3,5 | - | - |
| Земли транспорта | 61 | 0,4 | - | - |
| в том числе: железнодорожного | - | - | - | - |
| автомобильного | 61 | 0,4 | - | - |
| трубопроводного | - | - | - | - |
| Земли иного специального назначения | 46 | 0,3 | - | - |
| Земли лесного фонда | 124 | 0,7 | - | - |
| Земли водного фонда | 1390 | 8,4 | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий | 33 | 0,2 |  |  |
| Земли запаса | 4 | 0,0 | 4 | 4 |
| Итого земель в границах сельского поселения | 16645 | 100 | 12274 | 5150 |

Хозяйственная структура представлена тремя различными типами производителей товарной сельскохозяйственной продукции – крупными сельскохозяйственными предприятиями с учетом субъектов малого бизнеса и подсобных хозяйств несельскохозяйственных предприятий, крестьянскими фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения.

На территории муниципального образования функционирует ООО «Агропредприятие Бессергеневское», ООО «Яиртун», КФХ «Бочаров В.В.», КФХ «Кисляков», казачья община Тихий Дон. Основные виды экономической деятельности которых – это выращивание зерновых культур и подсолнечника, животноводство и разведение свиней. ОАО Бессергеневский рыбзавод, площадь под водой составляет 352 га, занимается рыболовством. Площадь садоводческих объединений 75 га.

На территории Бессергеневского сельского поселения крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства - специализируются на животноводстве и растениеводстве. Малые предприятия представляют обрабатывающее производство, строительство и торговлю. На территории Бессергеневского сельского поселения в хуторе Калинин расположено предприятие по производству бутилированной воды ООО «Экотехнология» организованное в 2007 году. Индивидуальные предприниматели представляют торговлю, ремонтные  и обслуживающие предприятия.

### 2.2. Функциональное зонирование и планировочная организация территории

Основой архитектурно - планировочного решения населенного пункта является его зонирование, т.е. четкое разграничение территорий по их функциональному назначению.

По функциональному использованию территория Бессергеневского сельского поселения подразделяется на селитебные, производственные и ландшафтно-рекреационные территории.

Селитебная территория предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутри поселкового сообщения, улиц, площадей, парков и других мест общего пользования.

Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских объектов, сооружений инженерной и транспортной инфраструктур.

Ландшафтно-рекреационная территория включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.

Сложившаяся планировочная организация Бессергеневского сельского поселения - это расположение  населенных пунктов  в центральной части поселения, по правому берегу  реки Аксай. Вдоль юго-восточной границы сельского поселения по правому берегу реки Дон располагается хутор Калинин. Главным планировочным центром муниципального образования является станица Бессергеневская – административный центр сельского поселения. В пределах указанных территорий  установлены следующие территориальные зоны.

### Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающая его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Станица Бессергеневская, административный центр сельского поселения, расположена вдоль правого берега реки Аксай и подводного технологического канала. Жилая зона  занимает южную часть населенного пункта, сложившаяся  планировка и застройка территории станицы Бессергеневской несложная, сформирована застройкой квартального типа индивидуальными жилыми домами общей площадью от 40 до 60 кв.м. с приусадебными участками. Часть территории, расположенная вдоль берега, не имеет четко выраженной квартальной застройки и представлена линейной формой с двусторонней и односторонней планировкой. Домовладения на улицах застроены в два порядка, разделённых улицами. В станице 15 улиц  меридианного и широтного направления частично асфальтированы, имеются тротуары по пути следования пешеходов, освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. На пересечении главной улицы станицы Советская с улицей Шоссейная образован административный центр. По улице Кооперативная располагается зона культурно - досугового назначения, расположен памятник архитектуры – церковь Свято-Алексеевская, митрополита Московского и памятник истории – памятник воинам ВОВ.

Жилая зона по генплану формируется на базе существующих кварталов с использованием свободной от застройки территории, уплотнением сложившейся застройки за счет упорядочения кварталов.

Второстепенным планировочным центром муниципального образования является станица Заплавская, которая территориально слилась с административным центром. Жилая зона  занимает юго-западную часть населенного пункта, сложившаяся  планировка и застройка территории - это жилая застройка квартального типа индивидуальными жилыми домами, расположенными вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. Имеется жилой массив с жилыми многоквартирными домами малоэтажной жилой застройки. В селе тринадцать улиц и одиннадцать переулков, улично-дорожная сеть имеет асфальтовое покрытие. В юго-западной части станицы  расположен памятник архитектуры - церковь Свято-Одигитриевская, на территории станицы находится памятник истории – памятник воинам ВОВ.

Жилая зона по генплану формируется на базе существующих кварталов с использованием свободной от застройки территории, уплотнением сложившейся застройки за счет упорядочения кварталов.

Хутор Калинин располагается в юго-восточной части сельского поселения. Жилая зона не имеет четко выраженной застройки и представлена линейной формой с двусторонней и односторонней планировкой индивидуальными жилыми домами, домовладения застроены в два порядка. Улицы  меридианного и широтного направления располагаются вдоль берега реки Дон. На территории хутора Калинин в основном располагаются базы отдыха и коллективные сады,  на территории Семикараторского ГАУ Ростовской области «Лес» тоже расположены базы отдыха. По улице Центральная на пересечении с переулком Кедровый на берегу реки Дон располагается братская могила.

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения  объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Административно-деловой центр станицы Бессергеневской и зона учебно-образовательного назначения сформированы  в центральной части, на пересечении улиц Советская и Шоссейная, здесь располагаются основные объекты системы расселения: администрация сельского поселения и магазин в одном здании, контора ООО «Агропредприятия Бессергеневское», школа. Зоны культурно - досугового и торгового назначения сформированы по улице Кооперативная. Здесь располагаются основные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан: дом культуры с размещением в одном здании спортивно-развлекательного клуба и детской школы искусств, музей, ФАП, церковь, памятник ВОВ.  Развитие общественного центра проектом предлагается на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий.

В станице Заплавской общественно-деловая зона сформирована по улицам Школьная и Ленина, в общественно-деловой зоне располагаются зоны административно-делового, учебно-образовательного, торгового, культурно-досугового, спортивного назначения и здравоохранения.

В хуторе Калинина общественно-деловая зона сформирована в южной части вдоль улицы Центральная, в общественно-деловой зоне располагаются зоны торгового, культурно - досугового и социально-бытового назначения.

Производственная зона

Производственные зоны сельских поселений предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Производственные зоны Бессергеневского сельского поселения находятся как в черте так и за чертой населенных пунктов. На территории сельского поселения производственная зона располагается на юго-восток от станицы Бессергеневской и представлена промышленным предприятием  ОАО Бессергеневский рыбозавод.

В станице Бессергеневской производственная зона расположена в северо-западной части вне селитебной территории и представлена коммунально-складскими помещениями. Санитарно-защитные зоны накрывают несколько домов по переулку Шоссейный. Генеральным планом предлагается создание защитных лесных насаждений вокруг коммунально-складских помещений.

В станице Заплавской производственная зона расположена в северной части и представлена коммунально-складскими помещениями, территорией действующих машинотракторных мастерских и территорией недействующих машинотракторных мастерских. Санитарно-защитные зоны территорией действующих машинотракторных мастерских накрывают несколько домов по улице Шоссейная. Генеральным планом предлагается создание защитных лесных насаждений вокруг производственной территории.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Сооружения и коммуникации инженерной и транспортной инфраструктур могут располагаться в составе всех территориальных зон. Зона транспортной инфраструктуры представлена территориями автомобильных дорог областного значения «город Новочеркасск – ст. Багаевская» и муниципального значения «подъезд к хутору Калинину», проходящими по территории сельского поселения и по населенным пунктам; улично-дорожной сетью населенных пунктов; объектами автотранспортного обслуживания. В станицах и в хуторе сельского поселения имеются остановки общественного транспорта. Зона инженерной инфраструктуры представлена сооружениями и объектами инженерного обеспечения расположенными на территории населенных пунктов. В населенных пунктах сельского поселения имеется централизованное водоснабжение, газоснабжение, отопление,  централизованная напорная и самотечная канализация. По территории сельского поселения созданы укрепляющие гидротехнические сооружения  (дамбы) берега реки Аксай и теплого канала протекающего по территории поселения, в хуторе Калиновка -  берега реки Дон.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками); зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, для развития объектов сельскохозяйственного назначения. На территории сельского поселения зона сельскохозяйственных угодий находится как в черте населенного пункта, так и за чертой. В станице Бессергеневской зона сельскохозяйственного использования образована сельскохозяйственными угодьями и объектами сельскохозяйственного назначения. В северо-восточной части станицы Бессергеневской в границе населенного пункта располагается недействующая ферма. Генпланом предлагается, территории под недействующими помещениями, зарезервировать для производственных целей. В станице Заплавской зона сельскохозяйственного исполь-зования образована сельскохозяйственными угодьями и объектами сельскохозяйственного назначения. Земли, занятые объектами сельскохозяйственного назначения располагаются на северо-восточной и северо-западной части территории. На северо-востоке находится свиноферма ООО «Агропредприятие Бессергеневское», на северо-западе находится молочно-товарная ферма, санитарно-защитная зона которой накрывает несколько домов по улицам Виноградная, Первомайская, Шоссейная, Луговая. Генпланом предлагается создание защитных лесных насаждений вокруг территории. В хуторе Калинина зона сельскохозяйственного использования образована объектом сельскохозяйственного назначения и коллективными садами. Земли, занятые объектами сельскохозяйственного назначения представлены молочно-товарной фермой и летним лагерем КФХ Тимошенко В.Е. в западной части хутора. Земли коллективного садоводства располагаются по всей территории хутора и вдоль берега реки Дон.

Рекреационная зона

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включают парки, скверы, леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств поселений.

Учитывая природно-ландшафтную особенность территории Бессергеневского сельского поселения, можно выделить зону первичной рекреации, выполняющая функции если не повседневной, то часто проявляющейся бытовой рекреации (купание, загорание, рыбная ловля, выход на лоно природы, рекреация выходного дня) и зону эпизодической (долговременный отдых в санаториях, пансионатах, профилакториях в хуторе Калинин, выезды на межрегиональные состязания, участие в спортивных, игровых мероприятиях регионального уровня). Особенно восхищает береговая полоса, объединяющая ландшафты «Золотых горок», урочища Калининских рощ Семикаракорского государственного автономного учреждения «Лес» в соединении с необозримыми просторами долины реки Дона.

Благодаря уникальному микроклимату дельты Дона в станицах  Бессергеневская, Заплавская могут размещаться учреждения отдыха круглогодичного использования. Данная группа представляет исключительно привлекательные пейзажи, пригодные для кратковременного массового отдыха. Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природного комплекса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

В Бессергеневском сельском поселении площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 2457,5 га при численности населения 5147 человек, в том числе

в ст. Бессергеневская при численности населения 1939 человек площадь зеленых насаждений составляет 10,0 га, в ст. Заплавская при численности населения 2643  человек площадь зеленых насаждений составляет 14,5 га, в х.Калинин при населении 565 человек площадь зеленых насаждений составляет 272,6 га.

На одного человека приходится  4774,6 м² зеленых насаждений, это более чем достаточно.

Согласно СниП 2.07.01-89* для сельских поселений норма зеленых насаждений общего пользования 12 м²/чел.

Проектом генерального плана предусмотрено расширение существующей  системы озеленения еще на 207,0 га. решающей следующие задачи:

- оздоровления окружающей среды, связанные с улучшением микроклимата;

- рекреационную, решающую проблему отдыха населения.

Зона особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и  иное особо ценное значение.

В составе природного комплекса Бессергеневского сельского поселения подлежат охране и сохранению памятники природы. К ним относятся памятник природы «Золотые горки», созданный в конце 19 столетия, а также курганные группы расположенные по всей территории сельского поселения, которые относятся к эпохе средневековья.

На территории сельского поселения историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в станицах Бессергеневской, Заплавской – это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время храмы Свято-Алексеевский и Одититриевский регионального значения. В хуторе Калинин зона особо охраняемых территорий представлена базами отдыха расположенными в черте населенного пункта вдоль берега реки Дон.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории сельского поселения находится  три кладбища. В станице Бессергеневской кладбище располагается в селитебной территории южнее автодороги «г.Новочеркасск – ст. Багаевская». В станице Заплавской кладбище располагается в селитебной территории между улицами Первомайская и Шоссейная. В хуторе Калинин располагается закрытое кладбище в черте населенного пункта по улице Центральная в водоохраной зоне реки Дон. Кладбища находятся на балансе МО «Бессергеневское сельское поселение». В благоустройстве и содержании кладбищ вместе с администрацией сельского поселения, участвуют местные жители, наводится санитарный порядок, вывозится мусор. На территории кладбища ст. Бессергеневской  недостаточно места для захоронений. Проектом генерального плана необходимо запроектировать расширение кладбища в восточном направлении. Норма расчета согласно СНиП 2.07.01.89 составляет 0,24 га на 1 тысячу человек. При расчете дополнительно учитывается благоустройство кладбищ.

Площадок ТБО и свалок на территории Бессергеневского сельского поселения нет. С населением организован вывоз ТБО поведёрным способом.  Вывоз ТБО из ст. Бессергеневская и ст. Заплавская осуществляет ООО «Коммунальщик», а из х. Калинин ИП Дубров в г. Новочеркасск на свалку. Охват населения Бессергеневского поселения по сбору и вывозу ТБО составляет более 90%. Регулярность вывоза отходов составляет 1-2 раза в неделю. Регулярно проводятся субботники и месячники по благоустройству. Установлены урны и контейнеры для мусора. Убраны стихийные свалки.

На территории школ находятся контейнеры для сбора мусора, у здания администрации и магазинов урны.

Вывоз твердых бытовых отходов в перспективе будет осуществляться на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный на территории Красносулинского района, и (или) на завод по переработке ТБО на территории Краснокутского сельского поселения.

В Бессергевском сельском поселении скотомогильников нет.  Для уничтожения биологических отходов  используется специализированная машина, которая забирает такие отходы. Генеральным планом трупы павших животных предлагается вывозить на близлежащие скотомогильники, резерв которых не исчерпан. Далее для утилизации биологических отходов в Персиановском сельском поселении в районе скотомогильника будет размещена печь для сжигания биологических отходов.

Сложившаяся  ситуация на территории Бессергеневского сельского поселения требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории. В настоящее время практически не организованы зоны, рекомендуемые для рекреационного назначения и для охраняемого восстанавливаемого природного ландшафта. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, водоисточниками.

Генеральным планом предлагается  развитие зоны жилой застройки, общественно-деловой зоны, развитие производственной,  промышленной и транспортной зоны, развитие рекреационной зоны в черте населенных пунктов.

## 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

В целях устойчивого развития Ростовской области решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

При разработке генерального плана сельского поселения следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности сельского поселения как объекта проектирования.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

## Внешний транспорт.

Транспортный комплекс Бессергеневского сельского поселения представлен автомобильным, которым осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике поселения. Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием особенностей освоения территории и размещения населенного пункта, организации и развития производственных сил.

По территории Бессергеневского сельского поселения проходит автомобильная дорога с твердым покрытием областного значения «г. Новочеркасск – ст. Багаевская», которая связывает сельское поселение с городом Новочеркасск и с автодорогой на Волгодонск через станицу Багаевская. Площадь земель автомобильного транспорта на территории Бессергеневского сельского поселения 61 га, в том числе дорога областного значения «г. Новочеркасск – ст. Багаевская» - 53 га, муниципальная дорога подъезд к хутору Калинин - 8 га.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предлагается:

- улучшение состояния  существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Пассажирский транспорт

Перспективы развития транспортной деятельности в сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов.

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории сельского поселения. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению сельского поселения необходимыми ресурсами.

Основным видом транспорта на территории Бессергеневского сельского поселения является автомобильный, имеется автобусное сообщение. Услугами пассажирского транспорта жители пользуются ежедневно. В районе действует разветвленная сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Эти маршруты обслуживают передвижение населения района в центр области, к железнодорожным станциям.

Остановки для общественного транспорта на автодороге областного значения располагаются в станице Заплавской три остановки по улице Шоссейная, в станице Бессергеневской остановка по улице Кооперативная и остановка напротив школы, на съезде с автодороги областного значения к хутору Калинин одна остановка.

Улично-дорожная сеть

Уличная сеть жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные улицы застройки, основные и второстепенные улицы.

В Бессергеневском сельском поселении принята следующая классификация улиц:

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основные улицы в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенные улицы в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

В станице Бессергеневской десять улиц и пять переулков и межквартальных проездов. Улицы располагаются вдоль берега реки Аксай, сформировали квартальную застройку жилых и общественно-деловых зон, обеспечивают необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью. Центральные улицы Кооперативная, Комарова, Советская, Дачная имеют твердое покрытие проезжей части, имеются тротуары по пути следования школьников. Улицы в станице освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов.

Главная улица станицы – Советская, основная улица Шоссейная, остальные улицы  второстепенные. Въезд в станицу и выезд осуществляется по основной улице  Шоссейная, которая связывает центр станицы с участками производственной зоны.

В станице Заплавской тринадцать улиц и одиннадцать переулков и межквартальных проездов. Улицы сформировали квартальную застройку жилых зон, обеспечивают необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью. Центральные улицы Виноградная, Шоссейная, Ленина, Школьная имеют твердое покрытие проезжей части, имеются тротуары по пути следования школьников. Улицы в станице освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. Главная улица станицы – Шоссейная, основные улицы Школьная, Госпитальная, Клубная, остальные улицы  второстепенные. Основной въезд в станицу и выезд осуществляется по главной улице  Шоссейная.

В хуторе Калинин пятнадцать улиц и восемнадцать переулков расположившихся вдоль берега реки Дон. Улицы Центральная, Полевая, Юности, Дачная имеют твердое покрытие проезжей части. Улицы в станице освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются указатели с наименованиями улиц и номерами домов. Главная улица хутора – Центральная. Основной въезд в хутор и выезд осуществляется по главной улице.

Производственное движение в сельском поселении в основном осуществляется по объездным производственным дорогам  за пределами жилой зоны.

Проектом предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

### Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на первый период расчетного срока   (2015 г.) из расчета  200 автомобилей на 1000 человек составит 1020 единиц. На расчетный срок (2025г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4 и составит 1440 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, в гаражных кооперативах. Дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. На территории сельского поселения  АЗС  располагается вдоль автодороги областного значения. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде частных предприятий, они занимают чаще всего приспособленные помещения. Генеральным планом предлагается строительство ГАЗС.

2.4. Инженерное обеспечение территории

Анализ уровня развития инженерного обеспечения поселения показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

Задача усугубляется тем, что при значительном физическом (зачастую и моральном) износе отдельных элементов инженерных систем, недостаточном уровне технической оснащенности, коммунальные предприятия испытывают финансовые затруднения при реализации планов модернизации и развития систем инженерного оборудования.

При формировании инженерной инфраструктуры зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами.

Неполная проработка инженерных вопросов приводит к ошибочной оценке развития населенного пункта, а в дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных систем являются:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем инженерного обеспечения (как централизованных, так и автономных);

- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения.

Бессергеневское сельское поселение относится к благоприятным территориям по обеспеченности энергоснабжением, газоснабжением, водоснабжением. Преобладающее значение оценочных факторов получают инженерные системы, то есть центральные магистрали электроснабжения (напряжением 500, 330, 220, 110, 35кВ) и магистральные газопроводы и водопроводы, подводящие ресурсы жизнеобеспечения к населенным пунктам от соответствующих головных сооружений и распределительных станций на территории.

Энергоснабжение

Электроснабжение потребителей Бессергеневского сельского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы. На территории района расположена Шахтинская газотурбинная электростанция (ШГТЭС) установленной мощностью 31,6 МВт и вклинивается Новочеркасская ГРЭС. Основным топливом для Новочеркасской ГРЭС является уголь, для ШГТЭС – природный газ.

С 2005 года электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500кВ являются составной частью Единой национальной электрической сети и эксплуатируются филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК - Юга» - «Ростовэнерго» производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

По территории сельского поселения проходят  линии  электропередачи  ВЛ - 6-10кВ, ВЛ-35кВ, на севере станицы Бессергеневской располагается электроподстанция. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется через трансформаторные подстанции закрытого типа на напряжении 10/4кВ, которые полностью обеспечивают электроэнергией населённые пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

Генеральным планом предлагается строительство линии электропередачи ВЛ 6кВ вдоль северо-западной границы хутора Калинин.

Водоснабжение

По территории Бессергеневского сельского поселения проходит магистральный водовод диаметром от 500 до 1200 мм от станицы Бессергеневской до города Новочеркасска снабжающий технической и питьевой водой из реки Дон и очистные сооружения водопровода г. Новочеркасска.  Практически вся территория имеет возможности для обеспечения централизованным водоснабжением.

В Бессергеневском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории станиц Бессергеневская и Заплавская. Протяженность подающего водопровода и распределительных водопроводных сетей в станице Бессергеневской 12 тыс. метров, 1976 и 1979 годов ввода в эксплуатацию, из которых 6810 метров требуется замена. Протяженность подающего водопровода и распределительных водопроводных сетей в станице Заплавской 31,6 тыс. метров, с 1963 по 1994 годов ввода в эксплуатацию, из которых на 30,6 тыс. метрах требуется замена.

Количество жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением, в станице Бессергеневской  составляет 592 (30%), в станице Заплавской 1238 (47%), остальная часть населения снабжается водой из водоразборных колонок и пользуется глубинными скважинами.

В хуторе Калинин на современный момент жители из частного сектора пользуются глубинными скважинами. Скважины, расположенные на территории хутора, в основном не имеют зон санитарной охраны и эксплуатируются, начиная с 1966 года.

Расчетное среднесуточное водопотребление, согласно пункту 3.4.1.3 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку. Водопотребление по поселению составит:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | По генплану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 835,8 |
| 2. | Производственные нужды (до 10 % от п. 1) | - “ - | 83,6 |
| 3. | Неучтенные расходы (до 10% от п. 1 и п. 2) | - “ - | 91,9 |
|  | Всего: | м3/сут. | 1011,3 |

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

## Канализация

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (пункты 3.4.1.3-3.4.1.4 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области), без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. Объем среднесуточного водоотведения в поселении составит округленно 900 м3/сут.

В настоящее время централизованная система канализации имеется в станице Заплавская. Система водоотведения включает сети коллекторов и канализационную насосную станцию (КНС) расположенную по переулку Аптечный в станице Заплавской. Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору под напором транспортируются до п. Донской г. Новочеркасска.

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района, канализационные очистные сооружения полной биологической очистки предлагается построить в станице Бессергеневской производительностью 500 м3/сут,  в станице Заплавской производительностью 600 м3/сут.

Генеральным планом предлагается применение местной локальной системы канализации для бытовых стоков с применением локальных модульных очистных сооружений канализации. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков. Производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть.

Очищенные стоки по проекту будут сбрасываться в ст. Бессергеневка в реку Аксай, ст. Заплавская в ерик Туба, а в х. Калинин направлять в овраг.

Проектом предлагается размещение площадки для хранения осадков от очистки сточных вод в 4,2 км на северо-запад от ст. Бессергеневская, куда они будут вывозиться из ЛОС для дальнейшего использования под удобрения полей.

В населенных пунктах сельского поселения проектом предлагается строительство ливневой канализации и очистных сооружений дождевых сточных вод в ст.Бессергеневская – 2 штуки, в ст.Заплавская – 3 шт, в х.Калинин – 2 шт. Места сброса очищенных сточных вод в ст. Бессергеневская и ст. Заплавская - канал Новочеркасской ГРЭС, а в х. Калинин в р. Дон.

## Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется, в основном, от котельных ЖКХ, котельных производственных предприятий и других собственников, которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и население. В Бессергеневском сельском поселении централизованное теплоснабжение незначительно. Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую технологическую нагрузку, обеспечиваются от собственных котельных. Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Проектируемое теплоснабжение жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. На территории индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения является природный газ.

Газоснабжение

По территории  Бессергеневского сельского поселения проложен газопровод высокого давления и полностью выполнены работы по разводке трассы газопровода по улицам станиц Бессергеневская, Заплавская и в хуторе Калинин, на территории сельского поселения газифицировано 100% домов.

Природный газ подается в населенный пункт  на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на теплотехнические нужды промышленного и сельскохозяйственного производства.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива как для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения.

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода до газорегуляторного пункта (ГРП), расположенного в станице Заплавской.

Генеральным планом проектируется строительство газопровода высокого давления от ГРП в станице Бессергеневская, по территории станиц Бессергеневская и Заплавская, по территории сельского поселения до хутора Калинин и строительство ГРПШ. По территории  станиц Бессергеневская и Заплавская и хутора Калинин проектируется строительство газопровода низкого давления по улицам.

Телефонизация

В современных условиях связь является перспективной базовой инфраструктурной отраслью, обладающей потенциалом экономического роста. В настоящее время населению и предприятиям предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная) (все населенные пункты телефонизированы);

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- почтовая связь.

Основным поставщиком услуг является ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Показатели развития телефонной связи неуклонно растут. Однако уровень обеспеченности квартирными телефонами в Бессергеневском сельском поселении низкий. То есть, чтобы выйти только на среднеобластную обеспеченность, необходимо минимум вдвое увеличить количество квартирных телефонов.

В последние годы высокими темпами в районе развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» («Теле-2»). Уровень проникновения сотовой связи в районе - свыше 90%.

Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Количество трансляционных радиоточек неуклонно сокращается. Число абонентов проводной радиотрансляционной сети снижается в основном по экономическим причинам, сельская радиоаудитория не охвачена государственными и коммерческими организациями телерадиовещания, однако потребность в радио, особенно местного информационного, на селе гораздо больше, чем в городе, не говоря о вопросах экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС), которая динамично развивается. Услуги почтовой связи в сельском поселении предоставляются почтовыми отделениями, расположенными в станицах Бессергеневская и Заплавская. Почты обеспечивают все виды почтовой связи, в том числе международной. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений: писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов.

## 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка территории проектируется для строительства объектов жилой и социальной инфраструктуры, дорог, инженерных коммуникаций. На основе оценки рельефа, геологических, гидрологических условий и согласно принятым планировочным решениям инженерная подготовка территории сельского поселения заключается в выполнении следующих мероприятий:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

- Благоустройство оврагов

- Противоэрозионная обработка почвы

- Защита территории от затопления и подтопления

Организация рельефа планируется на вновь проектируемых территориях, вертикальная планировка выполняется из условий максимального приближения к естественному рельефу. Уклон проезжей части – 0,4-7%, намечено высотное решение транспортных пересечений через овраги – мосты или дамбы.

В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими.

Организация поверхностного стока предусмотрена для вновь застраиваемых территорий в ст. Бессергеневская, ст. Заплавская, х. Калинин. Организующей системой водоотвода является сеть дорог.

Планируется использование открытой системы водоотвода, для целей организации системы водоотвода служат бетонные лотки и канавы, канавы имеют трапецеидальное сечение, крепление откосов предусматривается одерновкой, ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6 – 1 м. Лотки прямоугольного сечения строятся на участках территории с уклонами более 0,03 (3 см на метр), во избежание размыва, ширина лотков – 0,4 – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Сброс воды осуществляется в сторону рек, ручьев, водоотвод предусматривается самотеком. Все стоки подвергаются очистке на закрытых очистных сооружениях блочной конструкции, санитарная зона для закрытых очистных сооружений составляет 100 м.

Благоустройство оврагов, размещающихся на территории сельского поселения, предусматривается путем залужения и посадки кустарника. Для особенно крутых и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5. Поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами, в ячейках которых производится посадка растений.

Противоэрозионная обработка почвы необходима на землях, где проявляются эрозионные процессы. Для противоэрозионной обработки почвы могут быть применены агротехнические, гидротехнические или лесомелиоративные мероприятия.

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления необходимы вблизи населенных пунктов.

На территориях перспективного строительства может возникнуть необходимость строительства дренажа для отвода верховодки или грунтовых вод. Необходимость строительства дренажа должна быть оценена при разработке проектов детальной планировки новых промышленных или жилых районов. Нужен контроль за состоянием гидротехнических сооружений, предварительная «сработка» водохранилищ до «мертвого» объема, а также реконструкция и ремонт мостов и дорог.

### Вертикальная планировка

## Вертикальная планировка решается в районах нового строительства, учитывает отметки существующих дорог, определяет высотное решение проектируемых улиц и дорог с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. Высотная привязка выполняется с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц.

## Защита от затопления

Частично затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории расположенные на пойменной территории.

Для защиты от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства.

В случае невозможности защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, строительством инженерных сооружений, защита населения должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения мероприятий по защите от затопления (подсыпка территории до не затапливаемых отметок или строительство дамбы обвалования).

## Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере могут подвергаться территория станицы Бессергеневской, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод путем прочистки и дноуглубления рек. Целью данного мероприятия является: увеличение пропускной способности русла реки, снижение ущерба от затопления и подтопления прибрежной территории в период весеннего половодья,  резервирование воды в русле на летний жаркий период.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 метра.  На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования, допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 метра. На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами или выторфовывание.

## Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории поселения представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий: частичная или полная засыпка овражных территорий; срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости; регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий; регулирование грунтового стока с помощью строительства дренажей, каптажа родников; агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных  лесных насаждений.

## Противооползневые и противообвальные мероприятия

Для стабилизации оползневых и обвальных проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

## Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий. Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

В настоящее время дождевая канализация в поселении отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в реки и пониженные места. Поверхностный сток с территории, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение.

Строительство дождевой канализации следует рассматривать как первоочередное мероприятие по улучшению водной экологии.

Предлагается создание в поселении системы водоотвода поверхностных вод путем строительства сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны. При организации системы дождевой канализации:

-исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

-снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как автопредприятия;

-снижается количество загрязнений, попадающих в реки.

## Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Намечаются следующие мероприятия по благоустройству и регулированию русла рек и благоустройству прилегающей территории:

-организация поверхностного стока в приречной зоне;

-укрепление береговых участков;

-озеленение склонов и территорий вблизи акваторий;

-уборка от мусора акватории и береговой зоны;

-соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе;

-очистка русла рек  от антропогенных отложений, дноуглубление;

-обустройство прибрежных водозащитных полос.

Для освоения территории, рельеф которой пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории. Овраги целесообразно использовать для создания зеленых зон отдыха, также для прокладки инженерных коммуникаций, можно спользовать для размещения гаражей.

Возможно использование различных способов берегоукрепления:

закрепление поверхности с помощью металлических сеток,

устройство защитных комбинированных конструкций из крупнообломочных материалов и металлической сетки.

Охрана водных объектов

Проблему защиты водных ресурсов намечается осуществить за счет следующих мероприятий:

-строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, рассчитанных на проектные расходы сточных вод.

-организация централизованной системы канализации в индивидуальной застройке.

-организованное отведение и обезвреживание поверхностного стока. Поверхностный сток очищается на очистных сооружениях дождевой канализации.

-очистка производственных сточных вод на локальных очистных сооружениях.

-благоустройство территории, прилегающей к рекам и регулирование русла рек

- защита рек и водотоков протекающих в балках от загрязнения и заиления по всей длине.

### 2.6.  Комплексная оценка территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; территории историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: жилищно-гражданского и производственного строительства, отдыха населения. Из архитектурно-планировочных факторов проанализированы степень и характер освоенности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

Ограничения непосредственно относятся к условиям размещения жилищного строительства,  а в части планировочных ограничений в целом -  к условиям размещения капитального строительства.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости, и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

Оценка территории для жилищно-гражданского и производственного строительства

Ведущими факторами при оценке территории для жилищно-гражданского и производственного строительства являются инженерно-геологические условия, водообеспеченность, транспортная обслуженность. Кроме того, оцениваются климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, строительная база.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями к неблагоприятным процессам на проектируемых территориях относятся: затопление, подтопление, заболачивание, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, ветровая дефляция, сейсмичность.

Территория  сельского поселения занятая оврагами, балками, поймами рек, по природным условиям относится к неблагоприятным для жилищно-гражданского и производственного строительства. Ограничивающим фактором на территории является мелкие геоморфологические элементы: ложбины стока, бессточные ложбины, водораздельные пространства, а также сильно развитая эрозионная сеть, представленная поймами реки, ручьями, оврагами с временными водотоками, оползнями, подтоплением.  На территории станицы Бессергеневская в юго-восточной части вдоль берега реки Аксай происходит подтопление. На территории сельского поселения вдоль автомобильной дороги областного значения выделены зона загрязнения внешней среды и зона по шумовому фактору неблагоприятные для капитального строительства.

Наибольшую часть сельского поселения составляют сельскохозяйственные земли с высокой категорией бонитета, которые включены в ограниченно благоприятную зону  для жилищно-гражданского строительства.  Но поскольку эти земли заняты пашней и кормовыми угодьями, нет необходимости отчуждения ценных сельскохозяйственных земель, поскольку жилищно-гражданское строительство может осуществляться в существующих границах населенного пункта.

Учитывая  природные условия, инженерно-сырьевую и строительную базу, территория Бессергеневского сельского поселения относится к категории ограниченно благоприятной для производственного строительства. Для определения застройки того или иного участка необходимы специальные инженерно-геологические исследования. К факторам, влияющим на ограничение градостроительного и хозяйственного освоения территории, относятся санитарно-защитные зоны, охранные зоны, водоохранные и прибрежные зоны – водоохраные зоны рек Аксай, Кадамовка, Дон, прибрежная зона вокруг пруда Бессергеневского рыбхоза, санитарно-защитные зоны территории Бессергеневских очистных сооружений и коммунально-складских территорий.

Значительная территория  сельского поселения относится по инженерно-геологическим условиям к ограниченно благоприятным.

Сюда относятся территории, занятые оврагами, балками, долинами рек, сложенными породами долинно-балочного комплекса. Ограничивающим фактором на всей территории является развитая эрозионная сеть, представленная долинами реки, ручьями, оврагами с временными водотоками. Ограничивающим фактором  является также наличие оврагов глубиной  3-10м.

К неблагоприятным территориям отнесены поймы рек и ручьев – подверженные водной эрозии и территории занятые оврагами и балками.

- Геологическое строение

В геологическом строении территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части Ростовской области она приподнята и представляет центральную часть Северо-Приазовской денудационно-аккумулятивной наклонной равнины.

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Ростовской области включают девонские, каменноугольные образования.

Отложения девона имеют повсеместное распространение. На большей части рассматриваемой территории они залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные породы перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

### Оценка социальной сферы

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, обеспеченность учреждениями образования, здравоохранения, культурно-бытового обслуживания в поселении соответствует нормативной, качественное состояние и вместимость объектов обслуживания удовлетворяет современным стандартам.

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км). Получасовая доступность покрывает всю территорию станиц  Бессергеневская, Заплавская, хутора Калинин.

Оценка инженерной инфраструктуры.

Анализ уровня развития инженерного обеспечения населенных пунктов  показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учетом современных экологических и экономических условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем.

При формировании инженерной инфраструктуры в поселении зачастую наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов жилищного строительства и развития промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной очистки, и фактически осуществляемыми работами. В дальнейшем население не обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания.

В современных условиях каждое поселение должно иметь инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности населения.

На основе анализа территория Бессергеневского сельского поселения относится к благоприятным территориям по обеспеченности существующими системами инженерного обеспечения. Сельское поселение характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы водоснабжения, газоснабжения, энергообеспечения, обеспечение составляет 100% от общей площади.

### Оценка  транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Бессергеневского сельского поселения представлен автомобильным транспортом, которым осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.

Обеспеченность транспортной инфраструктурой в сельском поселении наиболее благоприятная, территории сельского поселения - благоприятная.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства.

Ведущим фактором при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.

Давая комплексную оценку территории муниципального образования по степени благоприятности дальнейшего развития, отмечаем следующие моменты.

Территория наиболее благоприятная для ведения сельского хозяйства - это почвенный покров с уклоном до 1˚, относится к категории не смытых почв.

Территория  благоприятная для ведения сельского хозяйства - почвенный покров с уклоном 1 – 3˚, относящийся к категории не смытых почв.

Территория условно благоприятная - с уклоном свыше 3-5˚ , относится к категории слабосмытых почв.

Территория ограниченно  благоприятная - с уклоном свыше 5-7˚ , относится к категории среднесмытых почв.

Категория земель относящихся к категории неблагоприятных для ведения сельского хозяйства - это смытые почвы оврагов и балок.

Территории, благоприятные для сельскохозяйственного производства, в настоящее время заняты пахотными землями.

Оценка территории для организации отдыха.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха является наличие природно-ландшафтных осей (реки, пруды).

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности. Основу рекреационного потенциала составляют ландшафты междуречья Дона, Аксая уникальные в своей эстетической выразительности, благоприятные в эколого-средовом отношении для рекреационного использования. Особенно восхищает береговая полоса, объединяющая ландшафты «Золотых горок», Калининских рощ в соединении с необозримыми просторами долины Дона.

Второстепенной природно-ландшафтной осью являются природные территории.

### Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия на территории Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района в целом определяются как относительно благоприятные.

В настоящее время территория, приземный атмосферный слой и гидрографическая  сеть поселения значительно очистились, как следствие закрытия шахт, загрязнявших окружающую среду.

Массивы зеленых насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей).

Пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных веществ и их скопление в воздушной среде, их отток от осваиваемых человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных воздушных масс.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением имеют частный, ограниченный конкретными случаями приобъектный характер. К числу их относятся случайный разброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от  отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселений.

2.7.  Охрана окружающей среды

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей среды.

Современное экологическое состояние территории Бессергеневского сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Климат Восточного Донбасса умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением. На территории преобладают ветры восточных румбов. Несмотря на то, что среднегодовая скорость ветра  (4,5 м/сек.) не выходит за пределы гигиенического комфорта для человека, в течение года ветровая нагрузка способствует переносу и распространению загрязняющих веществ на значительные расстояния. В соответствии с СанПиН 2.1.6.575-96, по средним значениям метеорологических параметров территория Восточно-Донбасской агломерации характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА)

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Бессергеневского сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны. Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному использованию, состоят из территорий водоохранных зон и прибрежных полос рек; лесов, выполняющих защитные функции; охранных зон линий электропередачи, магистральных трубопроводов; зон санитарной охраны источников водоснабжения.

На территории Бессергеневского сельского поселения в составе природного комплекса подлежат охране и сохранению памятники природы. К ним относится памятник природы «Золотые горки», созданный в конце 19 столетия. На территории сельского поселения историческую ценность представляют памятники христианской культуры, расположенные в станицах Бессергеневской, Заплавской – это возведенные в 19 веке и действующие в настоящее время храмы Свято-Алексеевский и Одигитриевский, регионального значения. В хуторе Калинин зона особо охраняемых территорий представлена базами отдыха, расположенными в черте населенного пункта, вдоль берега реки Дон. Объекты культурного наследия в хуторе представлены памятниками посвященные воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Охранные зоны для объектов культурного наследия не установлены. Генпланом для этих объектов предлагается временная граница санитарно-защитной зоны - 10 м от внешних границ.

Мероприятия по по очистке поверхностных сточных вод с территории жилой застройки и общественных зданий:

На территории жилой застройки и общественных зданий устраивается автономная канализация, и применяются канализационные установки различной производительности либо емкостные сооружения малой производительности.

Выбор типа сооружений для отвода сточных вод производится на последующей стадии проектирования при проведении соответствующих расчетов и разработок для каждого населенного пункта. Тип очистных сооружений должен уточняться при конкретном проектировании, после обследования и инвентаризации существующего положения, при этом решается вопрос о целесообразности ориентировочных предложений по их размещению. Проектирование системы хозяйственно-бытовой канализации должно вестись в строгом соответствии с нормативами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Учитывая нарастающую тенденцию к загрязнению поверхностных вод, необходимо обязательное оборудование центральными или локальными системами канализации и качественной очисткой всех объектов, превышающих 50 м3/сутки (где производится водоснабжение и образуется загрязненный сток), на современных капитальных очистных сооружениях биологической очистки. Рекомендуется отказ от использования в качестве очистных сооружений - полей фильтрации, загрязняющих, в первую очередь главный источник питьевой воды - подземные воды.

Предлагаемые мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения, направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия  на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. Реализация предлагаемых мероприятий должна проводиться в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Строительство сетей канализации с очистными сооружениями» и Федеральной целевой программой «Жилище».

Мероприятия по охране водных объектов от загрязнения, засорения и истощения:

В соответствии со ст. 59 и ст. 60 Водного кодекса не допускается  размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод. Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться в соответствии с санитарным законодательством.

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормотивов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

Мероприятия по организации системы очистки и сброса очищенных вод в соответствии с пунктом 8.4.6 региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области предусматривают:

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностные и т.д), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных пунктов и производственных площадок;

- осуществлять сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевх, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей;

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их берегах, а также производить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод;

Запрещается сброс сточных вод в водные объекты:

- содержащие природные лечебные ресурсы;

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам;

- в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

Сброс, сточных вод может быть ограничен, приостоновлен или запрещен по основаниям и в порядке, установленным федеральным законодательством.

Мероприятия по защите поверхностых вод от загрязнения в Бессергеневском поселении предусматривают помимо устройства водоохранных зон, прибрежных защитных полос, охранных зон источников водоснабжения и водопроводов также:

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных сооружений;

- предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления;

-   установление зон рекреации водных объектов, в том числе для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 8.4.10 региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Для предотвращения загрязнения водных объектов Бессергеневского сельского поселения необходимо установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ и в соответствии с пунктами 5.3.5. - 5.3.9. Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от крутизны склонов, прилегающих территорий.

Размер прибрежной защитной полосы.

| Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- |
| Обратный и нулевой уклон | 30 |
| До 30 | 40 |
| 30 и более | 50 |

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, с соблюдением режима использования их территорий в сельском поселении возложены на юридические и физические лица  в пользовании, собственности, владении которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных полос.

В соответствии с Водным кодексом РФ, водоохранная зона для реки Дон - 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м; водоохранная зона для рек Аксай и Кадамовка – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 40 м; для прудов – водоохранная зона и ширина прибрежной защитной полосы 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы пруда Бессергеневского рыбохозяйства, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовальные ямы) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. Для ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров. Радиус водоохранной зоны для истока ручья устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, места складирования и захоронения отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

-складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 30 градусов;

-проведение рубок главного пользования;

-строительство новых и расширение действующих промышленных и сельско- хозяйственных объектов;

-проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

-распашка земель;

-применение удобрений;

-складирование отвалов размываемых грунтов;

-выпас и организация летних лагерей скота;

-установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

-движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования, устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 метров,  для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 метров.  Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В состав земель сельского поселения занятых охранными полосами (зонами инженерных, транспортных и других сооружений и объектов сельского поселения) включены охранные зоны ЛЭП; охранные зоны магистральных трубопроводов; санитарно-защитные зоны кладбищ, карьера.

Производственные зоны и зоны объектов сельскохозяйственного назначения находятся в черте населенных пунктов, свиноферма ООО «Агропредприятие Бессергеневское», молочно-товарная ферма, складские помещения и ток, помещения машинотракторного парка и мастерских, предприятие по производству бутилированной воды ООО «Экотехнологии».

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с изменениями от 10.04.2008г.) и Приложений 17, 18 нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области санитарно защитные зоны устанавливаются:

  Санитарно–защитная зона – 50 м для сельских кладбищ.

  Санитарно – защитная зона - 50 м  хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

  Санитарно – защитная зона –50 м для материальных складов.

 Санитарно – защитная зона – 100 м  для гаражей  и парка по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

  Санитарно – защитная  зона  - 100 м для складов горюче – смазочных материалов;

 Санитарно – защитная зона – 100 м для автозаправочной станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом

   Санитарно – защитная зона – 500 м для свинотоварной фермы до 12000 голов;

   Санитарно – защитная зона – 300 м для крупного рогатого скота менее 1200 голов;

  Санитарно – защитная зона – 50 м для канализационной насосной станции.

  Санитарно – защитная зона – 100 м для очистных сооружений водопровода.

  Санитарно – защитная зона – 30 м для водонапорных башен, родников.

  Санитарно-защитная зона  – 100 м для локальных очистных сооружений.

 Санитарно – защитная зона –100 м для площадки хранения осадков от очистки сточных вод.

  Санитарно – защитная зона –100 м для очистных сооружений дождевых сточных вод.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.

№ 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9  охранные зоны составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ –  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газораспределительных станций -   в   виде   участка   земли, ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

-  перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-  открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;

-  устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

На территории сельского поселения размещены электрические сети  ВЛ 6-10 кВ,

ВЛ 35 кВ.

За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась по сравнению с естественным фоном.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В связи с развитием науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередачи и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля (ВЛ) , создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов на расстоянии для   ВЛ 1 кВ - 20 кВ – 10 м, ВЛ 35кВ – 15 м.

В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе, привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц; запрещается производить строительство, снос, реконструкцию зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные, мелиоративные, землеройные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; устраивать загоны для скота, располагать полевые станы, совершать проезд машин и механизмов, имеющих высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, размещать хранилища горюче-смазочных материалов, всякого рода свалки, разводить огонь, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы.

Согласно Санитарных правил и норм  СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399 и Приложения 13 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, зона санитарной охраны подземных  водозаборов – от 30 до 50 метров, охранная зона для водопровода 5 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

-  применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Согласно п 10.20. СниП 2.04.02-84 зона санитарной охраны водоводов принимается 10 метров по обе стороны от оси. При производстве в охранной зоне строительно-монтажных, земляных и благоустроительных  работ производится согласование в МУП «Горводоканал» г Новочеркасска. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Придорожная полоса для автомобильной дороги областного значения принимается 50 метров.

Ограничения  на использование территорий, связанные с наличием полезных ископаемых, шахт и терриконов следующие:

- не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной обработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию.

- обязательная рекультивация земли после окончания добычи полезных ископаемых.

- Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

- Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

- За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного  (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена,  в связи с отсутствием проекта зон охраны.  Проектом генерального плана,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории Большебукорского сельского поселения и установить охранную зону памятников истории 50 м.

Экология

В соответствии с экологическим районированием Ростовской области Бессергеневское сельское поселение входит в зону напряженной экологической обстановки. Антропогенное воздействие обусловлено сельскохозяйственной деятельностью, функционированием небольших промышленных предприятий, локальными разработками месторождений полезных ископаемых. На экологическое состояние огромное влияние оказывает урбанизированная территория городского округа города Новочеркасск.

Основными экологическими проблемами являются:

частичное загрязнение водных объектов;

локальные случаи применения ядохимикатов;

необходимость проведения работ по организации водоохранных зон;

несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

Улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды может быть достигнуто за счет:

а) уменьшения влияния основных источников загрязнения в результате их реконструкции  или технического перевооружения,

б) осуществления градостроительных мероприятий.

Современное экологическое состояние территории сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и не достигают опасных значений.

По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния среды является загрязнение атмосферного воздуха.

- Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Для улучшения экологического состояния атмосферного воздуха предусматривается:

-проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

-выявление и рекультивация стихийных существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов, вывоз всех отходов; ликвидация всех несанкционированных свалок;

-организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

-отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно защитных зон;

-совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к населенным пунктам);

-разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности является сельское хозяйство, то загрязнение атмосферного воздуха связано именно с этой отраслью.

Источниками вредных выбросов в атмосферу являются также объекты теплоснабжения, энергетики, транспортной инфраструктуры, производственные объекты,  автодорожный транспорт.

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории являются взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

По уровню загрязнения вод в реках, качество воды в водных объектах изменяется от «умеренно загрязненных» до «очень грязных». Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются сельскохозяйственные предприятия.

На территории активно используются подземные воды родников и колодцев, а качество их в большинстве случаев неизвестно. Единичное опробование родников и колодцев в пределах населенных пунктов показывают на значительное загрязнение подземных вод.

- Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в соответствии с пунктом 7.4.8. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, проектом предусматривается:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

С целью исключения возможности загрязнения подземных вод основного эксплуатируемого горизонта в соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Ростовской области на период до 2010 года» предусматривается там понирование бесхозных водонапорных скважин. Для реализации данного проекта необходимо следующее:

- разработка и согласование Проекта ликвидационного тампонажа;

- проведение работ по тампонированию скважин;

- оформление документов о ликвидации скважин: актов приемки сдачи выполненных работ, актов списания из реестра водозаборных сооружений и снятия с баланса держателя имущества.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 7.4.10. региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области  предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

Почвы сельского поселения отличаются неблагоприятными физико-химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами являются: эрозия пахотных земель,  дегумификация почв,  деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции.

- Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

- Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Октябрьском районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Объемы ТБО в сельском поселении составляют 0,44 т на человека в год и составляют 2,3 тыс. тонн.

Норма образования бытовых отходов принята 440 кг в год на 1 человека, в том числе 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 м³) на 1 человека в год; уличный смет при уборке территории принимается 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

По проекту генерального плана на первую очередь объемов ТБО составит 2,5 тыс. тонн, на вторую очередь – 2,9 тыс. тонн.

Расчет объемов твердых бытовых отходов в Бессергеневском сельском поселении

| Наименование населенного пункта | Объем отходов на 01.01.10г. т/год | Объем отходов по генплану (1 очередь) т/год | Объем отходов расчетный срок) т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Бессергеневская | 853 | 942 | 1098 |
| ст. Заплавская | 1163 | 1284 | 1497 |
| х. Калинин | 249 | 274 | 320 |
| Всего | 2265 | 2500 | 2915 |

Все твердые бытовые отходы в сельском поселении вывозят ООО «Коммунальщик» и ИП Дубров  на  свалку  в Новочеркасск.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.

После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигонах ТБО.

Медицинские отходы

В соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Ростовской области на период до 2010 года» в целях предотвращение биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.

Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории сельского  сельского поселения оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона.

2.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и гражданской обороны

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника: природные, техногенные, биолого-социальные и военные и по масштабам: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

Основными природными и техногенными опасностями, имеющими наибольшую вероятность перехода в чрезвычайную ситуацию, являются (в порядке убывания риска возникновения):

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- техногенные – аварии на транспорте,  взрывопожароопасность, химическая опасность.

- биолого-социальные – биологически опасные объекты, а также природные очаги инфекционных болезней.

Могут возникнуть пожары в жилой и производственных зонах, при прорывах межпоселкового газопроводов возможны взрывы; могут возникнуть пожары при перевозке ГСМ. Один раз в год возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта. На юго-востоке станицы Бессергеневской происходит подтопление. В результате всего этого возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера обусловлены климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Чрезвычайные природные ситуации, обусловленные метеорологическими (атмосферными) явлениями, выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, сильным повышением температуры, гололёдом.

Наиболее опасными метеорологическими и геофизическими явлениями территории сельского поселения являются:

- грозы,

- ливни с  интенсивностью 30мм/час и более;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы);

- просадочность грунтов;

- подтопление территории;

- оползни, обвалы.

Вышеперечисленные метеорологическим и геофизическим процессы не представляют непосредственной опасности для здоровья и жизни людей, однако они могут нанести ущерб самим зданиями и инженерным коммуникациям и мешать проведению нормальной их эксплуатации.

### Геологические опасные явления

На территории Бессергеневского сельского поселения наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: переработка берега, оврагообразование, повышение уровня грунтовых вод. Наибольшую опасность представляют эрозионные процессы.

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов на территории станицы Бессергеневской  в южной части вдоль улицы Аксайская и вокруг родника.

### Гидрологически опасные явления

Характерным из чрезвычайных гидрологических ситуаций является половодье. В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для подтопления находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически всех рек, как крупных, так и малых. В Бесергеневском сельском поселении берега рек зарегулированы гидротехническими сооружениями.

Чрезвычайные  ситуации   техногенного  характера Основными источниками территориального техногенного воздействия являются аварии на транспорте, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса, взрывоопасность, пожароопасность, химическая опасность, остается высокая аварийность на транспортных системах (трубопроводы, ДТП и др.);

Основные чрезвычайные ситуации техногенного характера.

| №№ по г/п | Наименование здания и сооружения | Основные поражающие факторы | Классификация в соответствии с ПП РФ № 304 от 21.05.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые и общественные здания | - обрушение зданий; - тепловое излучение при пожаре; | Авария территориального характера Авария локального характера |
| 2 | Котельные | - ударная волна при взрыве; - отравление продуктами сгорания | Авария локального характера Авария локального характера |
| 3 | Трансформаторные подстанции | - поражение электрическим током; - тепловое излучение при пожаре. | Авария локального характера Авария локального характера |
| 4 | Газораспределительные пункты | - ударная волна при взрыве природного газа | Авария локального характера |
| 5 | Газоснабжение | нарушение условий жизнедеятельности | Авария местного характера |
| 6 | Теплоснабжение |  |  |
| 7 | Электроснабжение |  |  |
| 8 | Водоснабжение |  |  |

К техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории поселения, относятся пожары хлебных массивов. В соответствии с климатическими особенностями региона, период, с апреля по октябрь месяцы, является пожароопасным сезоном. Исходя из устойчивых среднестатистических, высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров составляют пожары, происходящие на объектах экономики, объектах социально культурного и бытового назначения, в жилом секторе. К основным причинам возгорания относятся неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В целях предотвращения ЧС техногенного характера необходимо проводить комплекс мероприятий по выполнению техники безопасности, пожарной безопасности.

### Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия газовой, пищевой, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

К числу взрывоопасных  и пожароопасных объектов (ВПО) на территории Бессергеневского сельского поселения относятся магистральный газопровод, проходящий по территории сельского поселения, котельные, электроподстанция, газораспределительные пункты, АЗС, очистные сооружения.

##### Аварии на автотранспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие сельских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные  ситуации   биолого-социального  характера. Основными источниками могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари, полигон ТБО), а также природные очаги инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по инфекционной заболеваемости на территории муниципального образования, на протяжении последних лет, оценивается как стабильная и благополучная. Основанием такой оценки служит отсутствие в течение последних лет на территории вспышек массовых инфекционных и не инфекционных заболеваний, снижение роста социально-обусловленных заболеваний, постепенный рост показателей уровня охвата населения профилактическими прививками.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Не меньшую опасность представляет распространение свиного и птичьего гриппа.

К опасным болезням, периодически проявляющимся относятся Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), туляремия и ряд других, носителями которых являются грызуны и другие позвоночные, переносчиками - насекомые, клещи.

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории поселения.

Защита населения, профилактика очагов природных эпидемий первоочередные задачи районных СЭС и специализированных служб области.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного и техногенного характера.

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Ростовской области  в соответствии с требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1998 г. № 68-ФЗ с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС природного характера.

В сельском поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах:

-создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, а также проведение специальных инженерно технических мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС техногенного характера.    К доминирующим техногенным ЧС относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на производственных объектах, транспорта, социально-бытового и культурного назначения; в жилом секторе с гибелью людей; аварии на магистральных и коммунальных газопроводах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

-  улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-  устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможного экологического загрязнения при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-  регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах транспортировки газа необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных трубопроводов и газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии;

- организация дистанционного контроля состояния трубопроводов;

-формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

Для предотвращения ЧС  на взрывопожароопасных объектах определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

- Для предотвращения ЧС на  гидротехнических сооружениях.

- соблюдение берегоукрепительных мероприятий, отсыпка дамб и насыпей в прибрежной зоне и на участках, где превышение местности составляет более 30%;

- создание резерва строительных материалов для отсыпки дамб и   плотин;

- разработка плана экстренной эвакуации населения с учетом оптимального расположения пунктов эвакуации и маршрутов эвакуации;

Мероприятия противопожарной охраны по защите населения:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности.

##### Общие требования к взрывопожароопасным объектам:

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. р.п.).

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- установка емкостей на горючее или трудно горючее основание;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

-оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-обеспечить проезд механизированных средств пожаротушения;

-осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля  соблюдения противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Общие положения по содержанию территории населенных пунктов и предприятий:

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в районе составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

Размещение пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту  вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

По плану оперативного тушения пожара при возникновении пожароопасной ситуации на выделенной территории, обслуживание сельских населенных пунктов осуществляется  пожарными депо, расположенных на территории близлежащих районных центров и городских округах, а также привлекаются добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой. Ближайшими для территории Бессергеневского сельского поселения является пожарная часть №68 расположенная в городе Каменоломни и пожарная часть №139 в Персиановке.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение.

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (р.п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (р.п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для  Бессергеневского сельского поселения на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар, с расходом 10 л/сек в жилой застройке и на сельскохозяйственных предприятиях. Количество одновременных пожаров – 1.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(2пожара х 10л/сек х 3600сек х 3 часа): 1000л = 216 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Районное звено территориальной подсистемы РСЧС, предназначено для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах сельского поселения и района.

Руководящим органом РСЧС является Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Основными мероприятиями РСЧС являются:

а) в режиме повседневной деятельности:

-осуществление наблюдения и контроль за состоянием природной среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним территориях;

-создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

-осуществление целевых видов страхования.

б) в режиме повышенной готовности:

- организация круглосуточного дежурства в администрации хутора Алексеевка;

-усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

- принятие мер по защите  населения, природной среды;

-приведение в состояние  готовности сил и средств РСЧС, предназначенных для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в районы ЧС.

в) в режиме чрезвычайной ситуации:

- организация защиты населения;

- выдвижение сил и средств  в  районы ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС;

- осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС.

Для сельского поселения введены следующие степени готовности гражданской обороны:

повседневная;

первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1);

первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П);

мероприятия общей готовности ГО (ОГГО);

Руководство села, занимаясь повседневной деятельностью, находится в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь.

Водоснабжение обеспечивается из подземных источников (колодцев).

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются боевые расчёты ПЧ, добровольные пожарные дружины с применением приспособленной для тушения пожаров техникой.

При объявлении Штабом ГО радиационной опасности населению, рекомендуется:

- укрыться в жилых домах, служебных помещениях, подвалах, погребах;

- принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактивных веществ с воздухом, закрыть форточки, дымоходы, уплотнить рамы и дверные проемы;

- сделать запас питьевой воды, хранить воду и продукты в закрытых емкостях;

- провести экстренную йодную профилактику.

Планировка, оборудование укрытий и степень готовности к приему укрываемых должны соответствовать требованиям СниП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

3. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории сельского поселения

3.1. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории  Бессергеневского сельского поселения

В целях реализации проекта Генерального плана в части развития муниципального образования в границах Бессергеневского сельского поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области согласно Схемы территориального планирования Ростовской области и Схемы территориального планирования Октябрьского района Ростовской области необходимо выполнить следующие мероприятия:

Первая очередь – до 2015 г.

Расчетный срок – до 2025 г.

##### Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов

В ходе социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения возникает необходимость выделения земель под объекты промышленности и объекты сельскохозяйственного назначения. Поэтому целесообразно при этом отдавать предпочтение тем направлениям использования земли, которые обеспечат эффективную экономическую отдачу с единицы земельной площади, позволят создать большое количество новых рабочих мест, вести жилищное строительство, развивать коммуникации и инженерную инфраструктуру.

Промышленность

- выделение площадей для производственного развития

- реконструкция объекта в производственной зоне

Мероприятия по экономическому развитию территории

Сельское хозяйство

-мероприятия по развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства реализуются в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

-мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

- выделение площадей для строительства объектов сельскохозяйственного назначения

Мероприятия по обеспечению устойчивости социально-демографической структуры населения

- реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы.

- создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа.

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи

- создание условий для сохранения и поддержки семьи, обеспечения ее демографических, экономических, социальных, духовно-нравственных функций;

- приоритетную поддержку многодетных и много поколенных семей;

- дифференцированный подход к решению жилищных проблем для различных категорий семей;

- Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

-развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов вдоль автодороги на территории станицы Заплавской

- строительство рынка на территории станицы Бессергеневской,

- строительство ипподрома на территории станицы Бессергеневской

- строительство магазина на территории станицы Заплавской

Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры:

- реконструкция автодороги районного значения на территории сельского поселения

- ремонт дорог на территории станиц Бессергеневская, Заплавская и хутора Калинин

- строительство дорог с твердым покрытием на территории станиц Бессергеневская, Заплавская и хутора Калинин

- строительство ГАЗС

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-технической инфраструктуры

Одним из факторов экологической опасности остается качество питьевой воды и ее дефицит. Практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с различной степенью интенсивности.                        Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования источников питьевого водоснабжения.

Водопотребление, канализация

- инвентаризация, обследование существующих систем водоснабжения и водоотведения - водопровода, канализации, КНС.

- проектирование реконструкции, строительства систем водоснабжения и канализации в населённых пунктах

- снижение удельного потребления чистой воды за счет установки средств учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-бытовых предприятиях;

- проектирование уличной сети водопровода и канализации при строительстве новых жилых образований

Газоснабжение

- проектирование и строительство распределительных сетей газопровода для достижения 100% обеспеченности населения.

Теплоснабжение

- перевод угольных, электро - мазутных котельных на природный газ

- проектирование и перевод индивидуальных жилых домов на автономное теплоснабжение по средствам установки газового оборудования

- проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных, сельскохозяйственных предприятий, котельных на экономичные виды топлива

Электроснабжение

- проектирование схемы электроснабжения сельского поселения с учётом увеличения нагрузок, рассчитанных на развитие населённого пункта, промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и других объектов, предусмотренных генеральным планом.

Мероприятия по развитию и размещению жилых зон

-реализация мероприятий по развитию села осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858, в соответствии с мероприятиями по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов осуществляется на основании «Правил предоставления за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых смей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 года № 83 и Постановлением Администрации Ростовской области № 384 от 05.08.2009 года.

- развитие жилой зоны в станице Бессергеневской в восточном направлении

- размещение индивидуального жилищного строительства I очереди строительства на территории станицы Бессергеневской

- размещение индивидуального жилищного строительства II очереди строительства на территории станицы Бессергеневской

- развитие жилой зоны в станице Заплавской в северном  и южном направлении

- размещение индивидуального жилищного строительства I очереди строительства на

территории станицы Заплавской

- развитие жилой зоны в западном направлении в центральной и северной части в хуторе Калинин

- размещение индивидуального жилищного строительства I очереди строительства на территории хутора Калинин

Мероприятия по развитию и размещению рекреационной зоны

-в основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена «Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года», утвержденная законодательным собранием в 2007 г. Формируемая на берегах реки Дон Бессергеневская рекреационно-туристическая зона может включить в себя  территории вокруг хутора Калинин, территории памятника природы «Золотые горки». Здесь возможно развитие круглогодичных учреждений отдыха,  водного отдыха, конного туризма,  намечается строительство пристаней и центров обслуживания туристов, путешествующих по реке Дон.

- для создания внешнего облика населенного пункта намечается создание зелёной зоны и зоны отдыха на территории станицы Бессергеневской

- строительство базы отдыха на территории хутора Калинин

Мероприятия по созданию условий для улучшения экологической обстановки  Мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки должны быть направлены на:

Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн:

-озеленение существующих санитарно-защитных зон, которые накрывают значительные участки жилого фонда

Снижение вредных сбросов в водоёмы:

- строительство сетей дождевых стоков и их очистка;

- строительство хозяйственно-бытовой канализации (в том числе в индивидуальной застройке);

- охрана источников водоснабжения

- капитальный ремонт очистных сооружений

- защита водного фонда от загрязнения и заиления

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, организация контроля за соблюдением их режима. Водоохранные мероприятия должны быть направленные на стабилизацию и оздоровление экологической обстановки

Санитарную очистку территории:

- мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории садоводческих товариществ, систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог.

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории и архитектуры (объектов культурного наследия)

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории и архитектуры на  территории Бессергеневского сельского поселения и установить охранную зону памятников истории 10м, а памятников архитектуры по ограждению.

Мероприятия по развитию и размещению зон специального назначения:

-в станице Бессергеневской генеральным планом предусматривается расширение территории существующего кладбища расположенного на северо-западе станицы.

Мероприятий по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99, учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.

Охрана окружающей среды и рационального природопользования

Согласно постановлению Администрации Октябрьского района от 08.06.2010 года №354 принята оптимальная площадь лесных насаждений на территории Бессергеневского сельского поселения, которые необходимо создать дополнительно применительно к агроландшафтам  Октябрьского района.

Площадь проектной  зеленой зоны составляет 207,0 га.

Проектые предложения предусмотренные генеральным планом сельского поселения не предусматривают перевода земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» и «Земли населенных пунктов» в другие категории.

3.2. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Бессергеневское сельское поселение входит в Приазовскую скотоводческо-зерновую зону с развитым пригородным хозяйством. Весьма перспективным с точки зрения социально-экономического развития является объединение в территориальный экономический кластер с городами Новочеркасск, Шахты и Новошахтинск, имеющими общее энергоснабжение, общие инженерные коммуникации, значительную маятниковую миграцию трудовых ресурсов.

В сельском поселении сложилась многоотраслевая структура сельского хозяйства, включающая растениеводство, овощеводство, животноводство, представленное молочным и мясным направлениями (КРС и свиноводство), рыбоводство – активно развивающаяся отрасль сельскохозяйственного производства.

В 2006-2007 годах администрацией Октябрьского района совместно с Донским государственным аграрным Университетом была разработана «Программа развития агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и создания новых отраслей производства», рассчитанная на период с 2008 по 2020 годы.

В соответствии с «Программой развития агропромышленного комплекса Октябрьского района», развитие отрасли «растениеводство» в районе на период до 2020 года предполагается направить на стабилизацию объемов производства зерновых, технических и кормовых культур путем введения агроландшафтной системы земледелия, оптимизации соотношения сельскохозяйственных угодий и структуры посевных площадей, освоения и соблюдения севооборотов с системой обработки почвы, внесение удобрений, средств защиты растений и семеноводства.

«Программой» намечается дальнейшее развитие овощеводства. Особое направление овощеводства – это производство овощей в зимних теплицах закрытого грунта. Наибольшую перспективу среди овощей имеет картофель, площадь посадки картофеля в коллективных сельхозпредприятиях планируется увеличить.

Большие намерения направлены на развитие садов и виноградников. Создание новых садов возможно только при использовании современных сортов и технологий, сооружений необходимых холодильников и складов. Плановая урожайность садов в первые 2-4 года плодоношения 20 тн/га, в последующие – 30 тн/га. Средний срок эксплуатации садов 12-15 лет. С учетом расходов на уход за молодым садом (около 30-50 тыс. руб. в год) затраты на закладку и уход за садом окупятся двумя, максимум тремя годами плодоношения, к тому же они компенсируются из федерального бюджета. Плановая урожайность виноградников при вступлении их в плодоношение  8-10 тн/га. Средний срок эксплуатации укрывных виноградников 15-20 лет, неукрывных 20-25 лет.

Сложившаяся структура экономики Бессергеневского сельского поселения  имеет глубокие исторические корни. Местные жители, начиная с первых казачьих поселений, занимались хлебопашеством, скотоводством и коневодством. Ведущее место в экономике сельского поселения традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли. На территории муниципального образования функционирует ООО «Агропредприятие Бессергеневское», ООО «Яиртун», КФХ «Бочаров В.В.», КФХ «Кисляков», казачья община Тихий Дон. Основные виды экономической деятельности которых выращивание зерновых культур и подсолнечника, животноводство и разведение свиней.  За сельхозпредприятиями закреплено 11588 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 4834 га пашни. ОАО Бессергеневский рыбозавод, площадь занимаемая под водой составляет 352 га, занимается рыболовством. Садоводческие объединения занимают площадь 109,2 га.

Основными сельскохозяйственными культурами в Бессергеневском сельском поселении являются зерновые и подсолнечник. Средняя урожайность зерновых за 2009 г. составила 24,9 ц/га. В 2009 году сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами было получено 11428 тонн зерна, 622 тонны подсолнечника, 5385 тонн овощей в личных подсобных хозяйствах. Овощеводство в Октябрьском районе имеет глубокие исторические корни и развивается как в общественном производстве, так и в частном секторе. В последние годы наблюдается увеличение посевной площади овощных культур и одновременное возрастание объемов производства овощей. Бурно развивается тепличное овощеводство в личных подсобных хозяйствах. Связано это с близостью крупных городов обеспечивающих потребление всей производимой продукции. В  настоящее время в поселении отрасли садоводства и виноградарство развиты только в частном секторе. Современное состояние отрасли животноводства характеризуется увеличением поголовья свиней и птицы, ростом производства (реализации) молока во всех категориях хозяйства. В 2009 году было получено 239 тонн мяса, 1187 тонн молока.  Значительный вклад в развитие отрасли вносят личные подсобные хозяйства населения, занимающие важное место в производстве и продаже сельскохозяйственной продукции.

Дон всегда был рыбным краем, а рыба – традиционным и любимым продуктом. В Бессергеневском сельском поселении располагается прудовое хозяйство – ОАО Бессергеневский рыбозавод. Основное направление производственной деятельности – выращивание прудовой рыбы и рыбопосадочного материала.

Механизация сельскохозяйственного производства является одним из ключевых факторов, обеспечивающих возможность его развития. Недостаток в составе парка базовых средств механизации и высокая степень износа наличной техники приводит к ряду негативных последствий. Мероприятия по техническому и технологическому обновлению парка сельскохозяйственной техники реализуются в рамках Распоряжения Администрации Ростовской области № 75 от 9.04.2007 года «О предоставлении бюджетных кредитов сельхозтоваропроизводителями области на цели приобретения сельскохозяйственной техники».

С целью развития Агропромышленного кластера, увеличения производства сельскохозяйственной продукции в общественном секторе для удовлетворения потребностей населения в перерабатывающей промышленности, повышения рентабельности животноводства, ускорения процессов технического перевооружения животноводческих комплексов и в целом повышения качества сельскохозяйственной продукции предприятий согласно «Стратегии социального развития Ростовской области и района на период до 2020 года», Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» проектом предлагаются следующие мероприятия:

-    Развитие взаимодействия предприятий АПК с торговыми сетями

- Генеральным планом проектируется реконструкция производственной зоны на территории станицы Бессергеневской.

-  Для перспективного развития производственной деятельности генпланом предлагается отвод земельного участка для размещения свинотоварной фермы на 10000 голов на севере станицы Заплавской и отвод земельного участка для промышленных и коммунально-складских территорий в северной части станицы Заплавской.

- Увеличение производства охлажденного мяса, увеличение объемов производства говядины, свинины.

-  Развитие сырьевой базы (расширение посевных площадей для выращивания зерновых и овощных культур, повышение урожайности зерновых культур и т.д.).

Согласно Постановления главы Октябрьского района «О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к ландшафтам Октябрьского района»  от 08.06.2010г. №354, на территории Бессергеневского сельского поселения, применительно к агроландшафтам сельского поселения, намечено дополнительно создание площадей лесных насаждений на площади 207,0 га, в том числе обособленных лесов на площади 63 га, переводится 207,0 га пашни в сенокосы, пастбища и под посадку лесополос.

За последние годы количество проживаемого населения по всем возрастным категориям изменилось, изменилось и количество жилых домостроений, в которых проживает население, соответственно изменились границы населенных пунктов.

В результате проведенного полевого обследования были определены существующие на данный момент границы населенных пунктов, подсчитаны площади населенных пунктов в существующих границах. Границы населенных пунктов не утверждены в установленном законодательством порядке. Проектом предлагается установить черту населенных пунктов в данной границе станицы Бессергеневская, станицы Заплавская, хутора Калинин.

Для создания благоприятных условий проживания в населенных пунктах, стимулирования нового строительства в них, необходимо выполнить в больших объемах работы по инженерному обеспечению и  благоустройству территории.

В сельских поселениях выделение резервных территорий, необходимых для развития населенных пунктов, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения сельских кладбищ, мест складирования бытовых отходов с учетом их возможного расширения.

Реализация мероприятий по развитию села осуществляется в рамках федеральной целевой Программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.

С учётом увеличения нагрузок, рассчитанных на развитие населённого пункта, промышленных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и других объектов, предусмотренных генеральным планом, на территории хутора Калинин проектируется строительство линии электроснабжения ВЛ 6кВ.

На территории Бессергеневского сельского поселения водоснабжение осуществляется от системы водопровода Новочеркасской ГРЭС. Там где централизованное водоснабжение отсутствует, для водоснабжения водой питьевого качества имеются скважины и шахтные колодцы, установленные в пределах частных домовладений базирующимися на неутвержденных запасах подземных вод.

Повышение уровня благоустройства требует увеличения объемов воды питьевого качества.

Проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена рядом причин, среди которых: низкое природное качество воды поверхностных источников водоснабжения; недостаточность или отсутствие станций водоочистных сооружений; отсутствие централизованных систем водоснабжения в сельском  поселении; изношенность водоводов и водопроводных сооружений; недостаточность финансовых и материальных ресурсов для восстановления и охраны водных объектов, внедрения новых усовершенствованных технологий.

В сельских поселениях, не имеющих централизованного водоснабжения, следует предусматривать водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

Решение проблемы обеспечения сельского населения качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

-организация системы водоснабжения где отсутствует централизованное водоснабжение;

-совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

-ремонт и модернизация действующей сети и очистных сооружений водопровода г. Новочеркасска;

-охрана источников питьевого водоснабжения.

Создание ферм животноводства, создание предприятий переработки сельхозпродукции ведет к увеличению потребления воды. Это не может быть обеспечено за счет привоза воды или использования воды из местных источников. Развитие сельскохозяйственного производства требует строительства объектов централизованного водоснабжения, надежной подачи качественной питьевой воды от источника водоснабжения, имеющего достаточный для данных условий запас воды, к потребителю.

Перспективная потребность в питьевой воде сельских населенных пунктов рассчитывается исходя из численности населения и укрупненных норм на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, принимаемые в соответствии со СНиП 2.04.02 – 85 , а также с учетом фактически сложившегося уровня благоустройства сельских поселений и предложений администрации муниципального образования.

Для сельских населенных пунктов с численностью более 0,5 тыс. человек предлагается схема централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома;  удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя. Расчетное среднесуточное водопотребление, согласно пункту 3.4.1.3 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, по поселению составит 1011 м3/сут.

Современные объемы водопотребления

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. ст.Бессергеневская | 124845 | 113238 | 5662 | 5945 |
| 2. ст.Заплавская | 154351 | 154351 | - | - |
| 3. х. Калинин | 34646 | 32996 | 1650 |  |
| Всего | 313842 | 300585 | 7312 | 5945 |

Расчет нормативного водопотребления I очереди 2015 год

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. ст.Бессергеневская | 137785 | 124976 | 6248 | 6561 |
| 2. ст.Заплавская | 170411 | 170411 | - | - |
| 3. х. Калинин | 38263 | 36441 | 1822 | - |
| Всего | 346459 | 331828 | 8070 | 6561 |

Расчет нормативного водопотребления II очереди 2025 год

| Наименование населенных пунктов | Водопотребление м³/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Промышленные и производственные |
| 1. ст.Бессергеневская | 148637 | 145708 | 7285 | 7650 |
| 2. ст.Заплавская | 198677 | 198677 | - | - |
| 3. х. Калинин | 42457 | 42457 | 2123 |  |
| Всего | 389771 | 386842 | 9408 | 7650 |

Водоснабжение детских и медицинских учреждений в поселении, а также животноводческие фермы и другие объекты сельхозпроизводства предлагается обеспечивать автономными системами. Автономные системы могут включать: водозаборные скважины или шахтные колодцы с механизированным подъемом воды, очистные установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.

В настоящее время на территории Бессергеневского сельского поселения разводящие сети водопроводов находятся в неудовлетворительном состоянии. Удельный вес изношенных сетей составляет от 60 до 100%.

Генеральным планом предлагается строительство водопровода в станице Бессергеневской по улицам Песчаная, Семисохина, Аксайская, Подгорная, по переулкам Вишневый, Встречный, по улице Кооперативной от музея до Дома Культуры.

В станице Заплавской предлагается строительство водопровода по улицам Шоссейная, Полевая, Зеленая, Народная, частично по улицам Почтовая, Садовая, Ленина и по переулкам подходящим перпендикулярно к улице Ленина.

Наличие систем водоснабжения одновременно с развитием инфраструктуры сельских населенных пунктов приведет к развитию социально значимых структур.

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой, требуется ремонт водопроводных сетей, строительство новых, ремонт очистных сооружений водопровода; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Водоотведение

В сельских населенных пунктах развитие канализации значительно отстает от развития водоснабжения, которое также находится на недостаточном уровне. В настоящее время централизованная система канализации имеется в станице Заплавская. Система водоотведения включает сети коллекторов и канализационную насосную станцию (КНС) расположенную по переулку Аптечный в станице Заплавской. Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору под напором транспортируются до п. Донской г. Новочеркасска.

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (пункты 3.4.1.3-3.4.1.4 Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области). Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. Объем среднесуточного водоотведения в поселении составит округленно 900 м3/сут.

Современные объемы водоотведения

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| ст. Бессергеневская | 118900 | 113238 | 5662 |
| ст. Заплавская | 162069 | 154351 | 7718 |
| хутор Калинин | 34646 | 32996 | 1650 |
| Всего | 315615 | 300585 | 15030 |

Расчет нормативного водоотведения I очереди 2015 год

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| ст. Бессергеневская | 131225 | 124976 | 6249 |
| ст. Заплавская | 178932 | 170411 | 8521 |
| хутор Калинин | 38264 | 36442 | 1822 |
| Всего | 348421 | 331829 | 16592 |

Расчет нормативного водоотведения II очереди 2025 год

| Наименование населенных пунктов | Водоотведение м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы |
| ст. Бессергеневская | 152993 | 145708 | 7285 |
| ст. Заплавская | 208611 | 198677 | 9934 |
| хутор Калинин | 6369 | 4246 | 2123 |
| Всего | 367973 | 348631 | 19342 |

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района на перспективу централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются в крупных сельских населенных пунктах. Централизованные системы канализации проектируются, как правило, объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных ввод с бытовыми должно производиться с учетом требований «Правил приема сточных вод от промышленных предприятий в систему городской канализации», с учетом п.3.18 СНиП 2.04.03.-85*.

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района канализационные очистные сооружения полной биологической очистки предлагается безотлагательно построить в станицах Бессергеневская, производительность 500 м3/сут и Заплавская производительность 600 м3/сут.

В сельских населенных пунктах, не имеющих канализации, допускается канализование со строительством локальных очистных сооружений (автономные системы), т.е. применяется децентрализованная схема для бытовых стоков с применением локальных модульных очистных сооружений канализации. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков. Производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть. Генеральным планом предлагается размещение трех локальных очистных сооружений в станице Бессергеневская в южной части населенного пункта, в станице Заплавская – двух ЛОС на юге и юго-западе населенного пункта, в хуторе Калинин одно ЛОС в южной части населенного пункта.

Проектом предлагается размещение площадки для хранения осадков от очистки сточных вод в 2,9 км на север от ст. Заплавская, куда они будут вывозиться из ЛОС для дальнейшего использования под удобрения полей.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. Сроки реализации до 2030 года.

Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации. Для сбора и отведения поверхностного стока на территории застройки (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*) может предусматриваться система открытых и закрытых водостоков с транспортированием поверхностных стоков на очистные сооружения дождевой канализации. Генеральным планом проектируется строительство на востоке станицы Бессергеневская промышленной ливневой канализации.

Теплоснабжение

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района проектируемое теплоснабжение жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Газоснабжение

Согласно Схемы территориального планирования Октябрьского района намечается 100% газоснабжение потребителей природным газом. Газифицирование станицы Бессергеневской и хутора Калинин планируется от ГРС Новочеркасск-2. Генеральным планом проектируется строительство газопровода высокого давления от ГРП в станице Бессергеневская, по территории станиц Бессергеневская и Заплавская, по территории сельского поселения до хутора Калинин и строительство ГРПШ. По территории  станиц Бессергеневская и Заплавская и хутора Калинин проектируется строительство газопровода низкого давления по улицам.

#### Телефонизация

В соответствии со Стратегией развития в сельском поселении для повышения уровня жизни необходимо обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных технологий. В частности, в образовании - это доступ к мировым образовательным ресурсам, в медицине - развитие телемедицинских услуг, обеспечивающих возможность удаленной диагностики и консультирования, в культуре - это доступ к электронным библиотекам и развитие информационного. Поэтому одним из приоритетным направлений развития поселения должно стать создание современного телекоммуникационного комплекса.

В ближайшей перспективе первоочередное внимание должно быть уделено увеличению темпов установки фиксированных телефонных аппаратов.

Система проводного радиовещания может быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году.

#### Почтовая связь

Развитие почтовой связи должно идти путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Для обеспечения возможности свободного использования информационных ресурсов необходимо создать сеть пунктов коллективного доступа к Интернету, в том числе на базе муниципальных модульных библиотек. Услуги качественной связи и Интернета в перспективе должны стать доступными всем предприятиям и организациям, а также практически каждому жителю. Это является и одним из показателей, характеризующих качество жизни населения.

После осуществления всех мероприятий в населенных пунктах будут созданы благоприятные условия для дополнительного жилищного строительства, хорошие условия для ведения личного подсобного хозяйства и проживания населения.

Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов осуществляется на основании «Правил предоставления за счет средств федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых смей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 года № 83 и Постановлением Администрации Ростовской области № 384 от 05.08.2009 года.

В границах населенных пунктах Бессергеневского сельского поселения имеются большие резервы для новой  застройки. Минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом положений Схемы территориального планирования Ростовской области на 2015 год 22,7 кв.м/чел., на расчетный срок 29,2 кв. м/чел. Наряду с точечной застройкой в населенных пунктах, должна практиковаться квартальная застройка, комплексное освоение новых территорий. На этих территориях одновременно со строительством жилья должна создаваться вся необходимая социальная инфраструктура.

В восточной части  станицы Бессергеневской  предлагается  два участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства в черте населенного пункта, участок первой очереди площадью 2,0 га  в продолжение улицы Школьная и участок второй очереди площадью 4,0 га  в продолжение улицы Советская. В северо-западной части станицы Бессергеневской предлагается  участок для индивидуального жилищного строительства первой очереди, на свободной от застройки территории в черте населенного пункта, на площади 6,1 га

В северной части  станицы Заплавской предлагается  два участка первой очереди на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства в черте населенного пункта, участок площадью 4,6 га и участок площадью 2,0 га  в продолжение улиц Северная и Клубная. В южной части  станицы Заплавской предлагается  два участка первой очереди на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства в черте населенного пункта площадью 26,0 га и 15,0 га  вдоль подводящего канала.

В хуторе Калинин предлагается  два участка на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства первой очереди в черте населенного пункта. Участок площадью 11,0 га располагается южнее улицы Атаманская и участок площадью 10,0 га вдоль автомобильной дороги «Подъезд к хутору Калинин» вдоль улицы Центральная.  Предлагается  один участок на свободной от застройки территории для индивидуального жилищного строительства второй очереди в черте населенного пункта, участок площадью 3,0 га на севере хутора вдоль улицы Центральная.

Для создания удобных транспортно-пешеходных связей генеральным планом Бессергеневского сельского поселения предлагается первоочередное проведение реконструкции, улучшение улично-дорожной сети, строительство дорог с твердым покрытием, создание пешеходных аллей.

В станице Бессергеневской предусматривается проведение ремонта твердого покрытия по улицам Советская, Кооперативная, по улице Комарова частично ремонт и частично строительство от начала улицы до администрации сельского поселения, на всех других улицах строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 метров. Предлагается строительство дороги у кладбища между переулком Вишневым и переулком Встречным.

В станице Заплавской предусматривается проведение ремонта твердого покрытия по улицам Виноградная, Ленина, Школьная, по переулку Гаражному частично ремонт и частично строительство, на всех других  улицах и переулках строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 метров. Улицу Луговую продолжить к стадиону со строительством твердого покрытия.

В хуторе Калинин предусматривается проведение ремонта твердого покрытия на улице Центральная частично и на улице Донская, на всех других  улицах и переулках строительство твердого покрытия проезжей части шириной 7 метров.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки.

Вывоз ТБО из ст. Бессергеневская и ст. Заплавская осуществляет ООО «Коммунальщик», а из х. Калинин ИП Дубров в г. Новочеркасск на свалку. Охват населения Бессергеневского поселения по сбору и вывозу ТБО составляет более 90%. Регулярность вывоза отходов составляет 1-2 раза в неделю. Регулярно проводятся субботники и месячники по благоустройству. Установлены урны и контейнеры для мусора. Убраны стихийные свалки.

На территории школ находятся контейнеры для сбора мусора, у здания администрации и магазинов урны.

Вывоз твердых бытовых отходов в перспективе будет осуществляться на межмуниципальный полигон ТБО, расположенный на территории Красносулинского района, и (или) на завод по переработке ТБО на территории Краснокутского сельского поселения.

В станице Бессергеневской генеральным планом предусматривается расширение территории существующего кладбища расположенного на северо-западе станицы.

В основу концепции формирования рекреационных зон и организации туризма положена «Стратегия развития рекреационно-туристической деятельности до 2020 года», утвержденная законодательным собранием в 2007 г.

Бессергеневское сельское поселение благодаря своему географическому геополитическому положению, климату и уникальным ландшафтам располагает разнообразными и богатыми природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма.

На территории сельского поселения имеются крупные природно-ландшафтные комплексы, способные принять на себя все формы массового отдыха населения всего района и смежных территорий, сосредоточенные в долине реки Дон.

Прибрежные территории рек Аксай и Дон являются традиционными местами летнего отдыха, любительского рыболовства и охоты для жителей района и близлежащих городов. Эти территории представляют значительный потенциал для развития индустрии туризма, досуга и отдыха. Дополнительно выделяется водное зеркало акваторий Бессергеневского рыбного хозяйства, составляющие в общей сложности 352 га водной поверхности. Они не могут использоваться в рекреационных целях, но играют определенную эстетическую, ландшафто - образующую и эколого-средовую роль. Кроме этого, поймы рек Аксая и Дона являются богатейшими естественными кормовыми угодьями, основой для развития скотоводства и коневодства. Наибольший интерес территория представляет для развития летнего туризма, и отдыха. При развитии рекреационной базы нет препятствий для функционирования бальнеологических оздоровительных учреждений круглогодично. Проектное решение предусматривает формирование местных рекреационно-туристических зон. Территория Бессергеневского сельского поселения – это часть Донского казачьего края, значительная часть жителей относится к донским казакам, а поселения - к казачьим станицам и хуторам с богатой историей, вековыми,  культурными и трудовыми традициями, уходящими корнями в XVII век. Для развития сферы туризма наиболее привлекательными направлениями могут стать изучение казачьего быта, казачьего фольклора и праздников, казачьей кухни. Генеральным планом предлагается развитие рекреационной зоны в станице Бессергеневской на территории общего пользования и строительство ипподрома, участки располагается на юге станицы.  В хуторе Калинин проектируется строительство «Базы отдыха Калининград» на территории общего пользования, участок ограничен улицами Беговая и Юности и рекой Дон.

Во исполнение Постановления главы Октябрьского района «О внедрении научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к ландшафтам Октябрьского района»  от 08.06.2010 г. №354, на территории Бессергеневского сельского поселения намечено дополнительное создание зеленых насаждений на площади 162,0 га южнее ст. Заплавская и ст. Бессергеневская и на северо-востоке х. Калинин на площади 45,0 га.

Создание зеленых насаждений планируется на землях категории «Земли сельскохозяйственного назначения». Перевод в другую категорию не планируется.

Согласно Перечня поручений Президента  Российской Федерации от 08.04.2008 г. №Пр-582, пункт 9б, для создания благоприятных условий по реализации прав граждан на территории муниципального образования необходимо развивать предпринимательскую деятельность, чтобы каждый житель имел возможность испытать себя в роли предпринимателя, эффективнее использовать собственные денежные средства, получить доступ к производственным ресурсам.

Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание новых рабочих мест, насыщение рынка  товарами и услугами, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Основными задачами являются:

- поддержка малого предпринимательства,

- расширение сферы услуг,

- трудоустройство безработных,

- увеличение ассортимента товаров, пользующихся спросом у населения.

В структуре предпринимательства предприятия торговли и общественного питания составляют половину от всех предприятий. Наименьшую долю составляют промышленные предприятия.

Основным препятствием для развития малого бизнеса является недостаточность собственных средств, сложность получения банковских кредитов и отсутствие должной защиты прав и интересов.

Значительный удельный вес в отраслевой структуре занимает потребительский сектор экономики, прежде всего, за счет обеспечения трудовой занятости населения. Также необходимо кардинальное улучшение работы и увеличение количества торговых и бытовых предприятий, объема и ассортимента оказываемых ими населению услуг. Потребительский сектор экономики имеет важное социальное значение, оказывает влияние на качество жизни людей и требует всемерного укрепления и ускоренного развития. Генпланом предлагается строительство рынка в станице Бессергеневской, участок располагается вдоль автомобильной дороги областного значения. В станице Заплавской предлагается строительство магазина, участок располагается на востоке станицы по улице Шоссейная.

Важное значение в структуре экономики поселения занимает транспорт. Транспортные предприятия обеспечивают высокую степень занятости населения. Это также и стратегический ресурс поселения, так как инвестиционная привлекательность любой территории во многом обеспечивается наличием развитой транспортной инфраструктуры. Генеральным планом предлагается строительство газозаправочной станции в станице Бессергеневской, участок располагается вдоль автомобильной дороги областного значения. В станице Заплавской  предлагается выделение земельного участка для развития придорожного сервиса на пересечении улицы Шоссейной и переулка Прямой.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у муниципального образования имеются большие возможности для дальнейшего развития. Это земельные ресурсы и обеспеченность рабочей силой. Поэтому администрации муниципального образования, используя предоставленные Правительством РФ возможности в рамках осуществления программ, необходимо внести предложения по их реализации в границах муниципального образования.

Используя сложившиеся благоприятные условия необходимо выполнить намеченные мероприятия.

4.Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2025 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе по категориям земель: | га | 16645 | 16645 | 16645 |
|  | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 13549,19 | 13353 | 13353 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 750,81 | 947 | 947 |
|  | ст. Бессергеневская | га | 249 | 249 | 249 |
|  | ст. Заплавская | га | 155 | 198 | 198 |
|  | х. Калинин | га | 64,81 | 218 | 218 |
|  | Площадь земель промышленности и другого специального назначения | га | 794 | 794 | 794 |
|  | Площадь земель лесного фонда | га | 124 | 124 | 124 |
|  | Площадь земель водного фонда | га | 1390 | 1390 | 1390 |
|  | Площадь земель особо охраняемых территорий | га | 33 | 33 | 33 |
|  | Площадь земель запаса | га | 4 | 4 | 4 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 5147 | 5682 | 6624 |
|  | Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность | чел./га | 5,4 | 6,0 | 7,0 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 99,1 | 150,2 | 205,9 |
|  | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2/% | - | 51,1 | 55,7 |
|  | - индивидуальная застройка с участками | тыс.м2/% | - | 51,1 | 55,7 |
|  | - малоэтажная застройка многоквартирными домами | тыс.м2/% | - | - | - |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 19,3 | 26,4 | 31,0 |
|  | Количество участков нового индивидуального строительства | единиц | - | 511 | 557 |
| IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Общеобразовательная школа | объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Дома культуры | объект | 3 | 3 | 3 |
|  | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Магазины всех типов | объект | 15 | 16 | 16 |
|  | Кафе | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Рынок | объект | - | 1 | 1 |
|  | Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 289,1 | 295,0 | 296,2 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс.м3/ год | 313,8 | 346,5 | 389,8 |
|  | Скважины | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Очистные сооружения | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребле- ние на 1 человека | л/сут. | 160 | 160 | 160 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | КНС | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Локальные очистные сооружения | объект | - | - | 6 |
|  | Площадка для хранения осадков от очистки сточных вод | объект | - | - | 1 |
| VIII. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность газопровода высокого давления | км | 1,9 | 21,0 | 21,0 |
|  | ГРП | объект | 2 | 3 | 3 |
| IX.Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий электропередачи 35кВ | км | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | Протяженность линий электропередачи 6 кВ | км | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Х. Связь |  |  |  |  |  |
|  | АТСК | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 87 | 92 | 100 |
| ХI. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
|  | Санкционированные свалки | ед. | - | - | - |
|  | Скотомогильники | ед./м² | - | - | - |
| ХII. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
|  | Организация зоны отдыха | га | 44,2 | 49,2 | 49,2 |
|  | Лесонасаждения | га | 1855,7 | 2062,7 | 2062,7 |
|  | Защита водного фонда от заиления | км | - | 21,8 | 21,08 |
| ХIII. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | объект | 3 | 3 | 3 |
|  | Площади кладбищ ст.Бессергеневская | га | 2,4 | 3,3 | 3,3 |
|  | Площади кладбищ ст.Заплавская | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Площадь кладбища х. Калинин | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |